PLAN URBANISTIC GENERAL

Municipiul CHIȘINĂU

LOCUIRE

Sursa foto: autor (2025)

REVIZIA 6

Iulie 2026

Locuire

Structura studiului de fundamentare:

| A. | Delimitarea obiectului studiat |
| --- | --- |
| B. | Analiza critică a situației existente |
| C. | Evidențierea și ierarhizarea disfuncțiilor, precum și a mecanismelor cauzale care le-au produs |
| C1. | Diagnostic teritorial |
| D. | Prognoze, acolo unde este cazul |
| E. | Propuneri de eliminare sau de diminuare a disfuncționalităților |
| E1. | Propuneri și recomandări de la nivel central, instituțional (ministere, IP, ÎM) |
| E2. | Propuneri și recomandări din partea suburbiilor și a preturilor |
| F. | Priorități de intervenție |
| G. | Scenarii și alternative de dezvoltare |

Structura (cuprinsul) fiecărui studiu de fundamentare va fi adaptat pentru fiecare analiză în parte, îndeplinind cumulativ următoarele criterii obligatorii:

- Fiecare studiu va cuprinde câte un rezumat de maximum trei pagini, scris într-un limbaj clar și ușor accesibil. Rezumatul trebuie să trateze în mod explicit următoarele aspecte:

- Să sintetizeze demonstrația făcută în cadrul studiului.

- Să explice în termeni simpli aplicabilitatea studiului pentru Planul Urbanistic General.

- Să enumere și să explice limitările studiului.

- Să prezinte exhaustiv modalitatea de integrare cu restul studiilor în fundamentarea Planului Urbanistic General.

- În secțiunea metodologică a fiecărui studiu, se vor trata cel puțin următoarele aspecte:

- Să prezinte în mod explicit ipotezele de cercetare și cele de lucru, care stau la baza studiului

- Să facă o analiză critică a calității datelor folosite, atât a celor numerice, cât și a celor grafice

- Să explice clar modelul sau modelele de analiză folosite în cadrul studiului. În cazul în care sunt folosite modelele matematice, elaboratorul trebuie să explice în mod clar ipotezele și mecanismele cauzale care stau la baza modelului, structura modelului, funcționarea modelului, rezultatele modelului, pachetul minim de date necesare funcționării modelului, precum și limitările acestuia

- Fiecare studiu va analiza critic stadiul actual al cunoașterii pentru tematica pe care o tratează, precum și exemplele relevante naționale sau internaționale de bune practici în domeniu. Referințele bibliografice vor fi prezentate în mod unitar la finalul studiului.

- Fiecare studiu trebuie să ierarhizeze și să ordoneze atât problemele studiate, cât și metodele propuse pentru rezolvarea lor.

- Metodele propuse pentru rezolvarea problemelor studiate vor fi formulate într-o manieră care să permită transpunerea lor în reglementările Planului Urbanistic General, precum și relaționarea lor cu operațiuni urbane clar formulate, în ideea implementării lor de către administrația locală.

### COLECTIV ELABORARE:

| LIDER CONSORȚIU: Arhicon BucureștI Arh. Nicu Moldovan |  |
| --- | --- |

ASOCIAȚI:	UAUIM-CCPEC București, I.M.P. CHIȘINĂU PROIECT,

UTM–FUA Chișinău

Coordonator proiect PUG: 	prof.,emerit dr.,arh., Florin MACHEDON

(UAUIM-CCPEC București)

Șef proiect PUG: 			lect.,dr., urb.-dipl., Mihai MOŢCANU-DUMITRESCU

(UAUIM-CCPEC București)

Elaborare studiu LOCUIRE: 	lect., dr., urb.-dipl., Mihai-Alexandru MOŢCANU-DUMITRESCU

(UAUIM-CCPEC București)

Tehnoredactare: 			lect., dr., urb.-dipl., Mihai-Alexandru MOŢCANU-DUMITRESCU

(UAUIM-CCPEC București)

| Verificat: | conf.,univ.,dr. şt. ing., Olga HAREA (UTM–FUA Chișinău) |  |
| --- | --- | --- |

NOTĂ METODOLOGICĂ

Reactualizarea P.U.G. Chișinău 2025-2026 trebuie să fie bazată pe evaluarea critică a implementării P.U.G. Chișinău 2007.

- Obiectul analizei: orașul Chișinău. Municipiul și localitățile din componența se analizează din punct de vedere al contextului funcțional și teritorial, nu ca obiect direct al reglementării P.U.G.-ului vizat prin contract.

Principiul de bază: studiile de fundamentare ale P.U.G. Chișinău 2025-2026 sunt realizate ca suport pentru reactualizarea P.U.G. 2007, nu ca fundament pentru un P.U.G. nou. Accentul cade pe continuitate, trasabilitate, corecții justificate și fundamentate și asumare profesională din partea actorilor relevanți implicați.

Toate studiile de fundamentare sunt realizate prin raportare la obiectivul real al contractului: reactualizarea P.U.G.-ului aprobat în 2007 pentru orașul Chișinău. În consecință, analiza și recomandările studiilor nu urmărește proiectarea unui P.U.G. nou, ci evaluarea critică a implementării documentului existent și formularea de recomandări justificate pentru actualizarea lui.

Deși obiectul reactualizării îl reprezintă P.U.G.-ul orașului Chișinău, studiile de fundamentare trebuie să analizeze suficient relațiile funcționale dintre oraș și suburbii, respectiv localitățile din componența municipiului, prin:

- verificarea mobilității zilnice, a fluxurilor funcționale, a suburbanizării, accesul la servicii și presiunea asupra infrastructurilor;

- verificarea analizei contextului municipal utilizat pentru a fundamenta P.U.G.-ul orașului.

Fiecare analiză realizată prin studiile de fundamentare respective trebuie să producă recomandări clare și utile pentru reactualizarea P.U.G.-ului, nu simple observații generale:

- ce prevederi din P.U.G. 2007 trebuie păstrate;

- ce prevederi trebuie ajustate sau eliminate;

- ce elemente noi trebuie introduse, dar numai dacă sunt justificate de evoluția orașului și de disfuncționalitățile constatate.

## Trasabilitate: PUG 2007 → situația existentă → studiu

Aceasta este axa centrală a analizei pentru fiecare studiu de fundamentare în parte. Fiecare studiu trebuie să demonstreze firul logic dintre documentul existent, transformările apărute în timp și concluziile propuse în prezent.

Portofoliu de locuințe existent

Va fi analizată situația existentă a fondului de locuințe din oraș, accentuând aspectele cererii de locuințe pe categorii de venit a populației și pe problemele cu care se confruntă acest domeniu din punct de vedere al terenului, echipării edilitare și al costurilor.

Dinamica pieței imobiliare

Pe baza claselor de probleme identificate vor fi listate întrebările care stau în fața administrației publice locale pentru rezolvare problemelor menționate urmărind aspectele cantitative și calitative ale locuirii, capacitatea de plată a locuitorilor pentru cumpărarea și/sau întreținerea unei locuințe, dinamica pieței imobiliare și sursele de finanțare pentru locuințe.

Se va analiza dinamica pieței imobiliare și motivele care influențează această situație. Vor fi menționate informațiile privind valorile de vânzare și se închiriere în lei/mp sau euro/mp pentru fiecare tip de locuință. Informațiile vor cuprinde separat valori privind oferta de locuințe, cererea de locuințe și numărul tranzacțiilor. Vor fi prezentate prețuri exprimate în lei/mp, euro/mp privind realizarea unei locuințe, însoțite de o precizare privind contribuția prețului terenului în structura prețului unei locuințe. Se va prezenta cadrul organizațional al acestui proces cu referiri la modul de implicare a primăriei în acest proces, a modului de publicare, colectare și organizare a informațiilor privind piața imobiliară.

Dotarea cu utilități

Va fi analizată situația locuirii prin prezentarea indicatorilor de locuire cantitativi-număr de unități de locuit, suprafața construită desfășurată totală, suprafața locuibilă totală, suprafața locuibilă/persoană, număr de persoane/cameră, și indicatori calitativi-vechimea fondului construit, nivelul de echipare cu apă, canal, încălzire, electricitate, telecomunicații. Vor fi menționați cu prioritate indicatorii care sunt legați de formularistica impozitului pe proprietate-locuință.

Caracteristicile fondului locativ

Vor fi analizate modurile de deținere a unei locuințe în municipiu, precizând procentual cât reprezintă fiecare tip de proprietate/închiriere din fondul total de locuințe.

Vor fi analizate inițiativele și acțiunile întreprinse de administrația publică locală privind problematica locuințelor clasificate pe grupuri de venit ale populației.

| A. | Delimitarea obiectului studiat |
| --- | --- |

Secțiunea A are la rândul său două părți structurale:

- o parte introductivă (cea de mai jos) – unde sunt prezentate aspectele generale ale Locuirii, ca element fundamental și determinant al cadrului urban constituit și asupra căruia urmează să se intervină prin propuneri;

- o parte ce ține de ”Cadrul de reglementare al locuirii în PUG 2007”, care prezintă: codurile de zonă rezidențială definite în PUG 2007 (R1–R7), principiile de densitate și regim de înălțime aferente, precum și intențiile strategice ale PUG 2007 referitoare la structura rezidențială a orașului. În jurul acestor elemente tehnice se va construi structua documentului de la secțiunea B spre final.

ASPECTELE FUNDAMENTALE ALE LOCUIRII (ELEMENTE GENERALE INTRODUCTIVE)

Locuire / Habitat / Habitation (eng.,fr.) / Housing / Wohnen

1                          2                           3                                                             4                            5

Locuință

A

Termeni de mai sus reprezintă limitele studiului de față.

Iar abordarea locuirii în toate formele ei fizice (arhitecturale și urban/rural-istice) și filozofice se realizează aplicat pe Municipiul Chișinău.

Studiul de față îți propune să fundamenteze aspectele de reglementare pe care noul Plan Urbanistic General al Municipiului Chișinău le va propune pentru locuire și pentru locuitorii săi.

În contextul actual, în care locuirea de masă devine din ce în ce mai mult un produs vandabil, intens promovat și atent împachetat, rolul Planului Urbanistic General referitor la acest aspect critic al funcționării organismului urban este acela de  a aborda perspectivele distincte ale principalilor săi actori: administrația, dezvoltatorul, arhitectul și utilizatorul/locuitorul. Vocile acestora sunt prezentate prin două parcursuri diferite: unul informativ, care descrie locuirea ca proces, și altul care ține de experiența locuirii, ce înfățișează modul în care se dezvoltă locuirea ca produs. Parcursul studiului urmărește „linia de producție”a locuirii colective. Într-o privire obiectivă, interpretând date și fapte câteodate umanizate, traseul perimetral prezintă etapele acestui proces complicat, care pornește de la o nevoie de bază și se termină cu un loc trăit de oameni. Un filtru translucid, prin care vocile actorilor principali, care dau formă locuințelor noastre și se referă la „produsul” trăit, dintr-o perspectivă complet subiectivă, a locuitorului.

Arhitectura este destinată omului. Acesta este utilizatorul care urmează să folosească ceea ce i se „dăruiește”. Ca ființă culturală, individul are manifestări specifice, pe care un arhitect este dator să le descopere și să le surprindă cât mai în detaliu – atât în ceea ce are general și peren, cât și în ceea ce îl face diferit de alți oameni. Acest lucru presupune abordarea celui din fața noastră atât ca ființă biologică și socială, cât și ca ființă simbolizatoare. Dar, de cele mai multe ori omul este analizat doar din primele două perspective ale sale. Fie că vorbim despre Piramida lui Maslow, fie despre diversele taxonomii sociologice, acesta este un fapt. Însă, nevoile nu sunt doar pragmatice, peste acestea se suprapune permanent latura simbolizatoare a individului. Absolut toate aceste nevoi se reflectă în cultura și în civilizația popoarelor, formele de manifestare ale omului în relația sa cu lumea. Cele două concepte definesc, de fapt, modul de viață care se reflectă în tot ceea ce acesta creează. Creațiile sale (artefactele) intervin asupra mediului natural, modelând un cadru de viață specific.

Arhitectura trebuie văzută atât ca act de cultură, cât și ca act de civilizație – ea presupune permanenta modelare a mediului cu scopul satisfacerii nevoilor individului și ale comunității. Drept urmare, arhitectul este „veriga” intermediară care intervine între construire și om. Atunci când ceea ce se proiectează nu răspunde modului de viață, eșecul arhitecturii devine evident.

Dacă ne raportăm la locuire, aceasta a fost studiată și privită din multe unghiuri. De exemplu, Heidegger și Norberg-Schulz au pus accent pe relația dintre om, lucruri și locuire, dar nu la nivel utilitar, ci legat de afectivitate, de locurile „trăite”, încărcate de semnificații. Trebuie să se înceapă cu locul și să se ajungă la nevoia omului de a duce o viață plină de înțelesuri.

Locuire(a)

Ce înseamnă a locui? „A avea domiciliu undeva, a fi stabilit cu locuința undeva; a sta, a ședea undeva; a așeza pe cineva într-un loc; a stabili, a coloniza.”

Locuirea este „faptul de a locui undeva”. Locuirea reprezintă „condiționarea unui loc (spațiu, teritoriu – prin extindere) prin ocuparea, folosirea, amenajarea lui de către o colectivitate (în extremis – de către om), în concordanță cu modul de viață, dezvoltarea socio-economică, organizarea politică a acesteia și într-un anumit raport cu mediul natural, în contextul unui continuu proces de intervenție asupra spațiului”.

O altă definiție a locuirii – „o situare umană, relativ stabilă, într-un mediu natural și amenajat, destinat satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale individului și societăților umane”.

Într-o conferință susținută în anul 1951, Martin Heidegger spunea:

„Natura umană rezidă în locuire și anume în sensul sălășluirii muritorilor pe pământ. Dar pe pământ spune deja sub cer. Ambele implică rămânerea în fața Divinităților și includ faptul de a aparține comunității oamenilor. Cei patru, pământul și cerul, divinitățile și muritorii formează un tot, plecând de la o unitate originară.”

La Heidegger, locuirea are o încărcătură antropologică, metafizică, religioasă, etică și estetică, indică atât situația omului pe pământ, cât și mișcarea lui în Univers, între „lumea vieții” și ridicarea către „lumea din cer” – numai omului îi este dat să locuiască, pentru că numai el își creează locuirea, în timp ce „animalele” doar se adăpostesc. Sau se ascund. Orice loc are un timp al său, acest lucru însemnând că orice locuire este determinată de acest timp pe traiectoria sa istorică și culturală. În același timp, omului îi este dată și posibilitatea de a le transcende.

Locuirea a fost, este și probabil va continua să fie un subiect al ambivalențelor. Există o perspectivă teoretică, intens studiată și dezbătută, în paralel cu o perspectivă individuală, subiectivă, dezvoltată în intimitate, de-a lungul timpului, într-o rutină cotidiană. Există de asemenea locuința privită din afară, ca un obiect plasat în lume, în cadrul rețelei urbane și a proximității construite, care coexistă consecvent sau disonant cu universul rezidențial interior, experimentat zilnic.

Locuirea este un concept care, având la bazã locuinta, presupune un ansamblu complex de necesitãti si activitãti socio-economice legate direct sau indirect de locuintã, cum sunt: infrastructura (retele, drumuri), dotãri urbane si servicii sociale (învãtãmânt, sãnãtate, culturã, comert, transport, agrement), caracteristicile si calitatea locuintei (grad de dotare, structurã si grad de ocupare, costuri de întretinere, vecinãtãti), mediu.

Termenul de habitat, în contextul activitãtilor de urbanism si dezvoltare localã, defineste cadrul si conditiile de viatã ale unei populatii/comunitãti în general, modul de structurare/organizare al asezãrilor umane, precum si, mai ales în cazul oraselor, partea unui tesut construit special, destinat locuirii, asociat sau nu cu alte functii urbane.  Termenului tehnic habitat (fr. habitat; engl. housing), îi corespunde în limba românã noțiunea de locuire.

Locuirea face parte din categoria problemelor majore ale omenirii, conexe dezvoltării sociale și economice, de importanță apropiată celor ale alimentației și sănătății, ale mediului și energiei. Locuirea are un caracter global și permanent, rezolvarea ei fiind o problemă complexă și trans-generațională.

Locuința, prezentă în existența colectivităților umane încă din preistorie, poate fi definită din punct de vedere: economic, arhitectural, sociologic, literar, etnologic, artistic, etc. Dar probabil că mai util decât stbilirea unei definiții este precizarea funcțiilor sale, a modurilor prin care servește beneficiarul direct, locuitorul.

Privit izolat sau în grup, omul își consumă existența în timp și spațiu. În cadrul acestui binom în care extensiunea sau contracția temporală sunt în funcție de compratimentarea și amenajarea spațiului, locuința – deși cea mai mică unitate volumetrică complexă – este cel mai mare consumator de timp. De regulă, locuința este definită ca un adăpost, dar spre deosebire de adăpostul celorlalte viețuitoare, în cazul omului acest adăpost a evoluat – de la peștera preistorică la apartamentele contemporane – în paralel, contribuind activ la afirmarea condiției umane. Multe funcțiuni țin de existența materială, fizică, altele se leagă de viața spirituală, jucând un rol decisiv în dezvoltarea personalității umane.

Una din condițiile fundamentale ale existenței populației umane este aceea de a locui. Locuirea reprezinta procesul de conviețuire complexă a comunităților umane în așezări (localități), în interrelații cu mediul natural și cel creat de om. Este factorul fundamental de armonie, stabilitate socială și de calitate a vieții populației umane, fiind elementul cheie al dezvoltării așezărilor umane. Locuirea reprezintă o parte importantă a bogației naționale și constituie o măsura a bunăstării sociale, precum și un stimulent pentru economie și investiții.

Locuința reprezintă un program arhitectural cu o diversitate remarcabilă, deoarece reflectă varietatea nevoilor și contextelor sociale. De la reședințe luxoase până la locuințe urbane compacte, fiecare tip de locuință contribuie la înțelegerea conceptului de locuire. În cadrul acestui curs, se urmărește ordonarea acestei diversități prin intermediul tipologiei, o metodă de clasificare ce evidențiază aspectele calitative ale locuirii.

Locuința, înainte de toate, ”este un fragment din cosmos” sau, după cum afirma Le Corbusier, ”un înveliș care răspunde anumitor cerințe și stabilește raporturi juste între ambientul cosmic și fenomenele biologice umane”, un compartiment volumetric dimensionat pe măsura cerințelor beneficiarului privind protecția și igiena corporală.

Fenomenul locuirii este definit nu numai de dimensiunea sa spațială și tehnologică. El este produsul unor relații complexe de natură socială, economică și culturală, toate circumscrise unor coordonate istorice si aflate în raport cu teritoriul. În plus, locuirea este determinata de relatiile spatiale si functionale pe care le stabileste cu reteaua dotarilor publice, pe care le încorporeaza (inclusiv retele de servicii si retele edilitare). Locuirea cuprinde o întreaga structura de elemente constitutive (având în zona centrala a preocuparilor locuinta) si este rezultatul unei serii întregi de determinari care depasesc limitele stricte ale cadrului fizic si spatial.

O analiza structurata a locuirii trebuie sa ia în considerare cadrul social, politic, administrativ si legislativ, elemente de context psiho-sociologic (cadrul comportamental), cadrul conceptual, definit de modelele culturale existente la un anumit moment istoric, si în domeniul manifestarilor materiale în câmpul locuirii (interferându-se determinarile legate de cadrul natural, cel construit, precum si conditiile rezultate din domeniul tehnico-economic al constructiilor). Calitatea locuirii este determinată de toți acești factori, rezultatele fiind analizabile în plan sociologic în ceea ce privește concepția, imaginea, confortul și siguranța locuirii.

Locuirea ca un drept uman fundamental

O serie de documente recente promovate de diferite organisme internaţionale (UN, UNECE, UNHCR, UN-HABITAT, Consiliul Europei etc.) subliniază faptul că dreptul la locuire este un instrument fundamental în promovarea şi transpunerea în practică a accesului la locuire (ca fenomen complex), însă nu se rezumă (doar) la simpla posesie a unei locuinţe (adecvată sau nu), ci cuprinde multe alte drepturi, cum ar fi dreptul de a nu fi discriminat (persoanele fără adăpost suferind o puternică discriminare şi marginalizare) şi, consecutiv, dreptul la tratament egal, precum şi dreptul la auto-determinare şi auto-realizare.

Cei excluşi de la o locuire adecvată au, în fapt, aceleaşi nevoi de locuire de bază ca oricare alt individ: nu doar în sens de adăpost, ci, mai mult, în sens de acces la utilităţi şi servicii de bază – apă, condiţii igienico-sanitare, siguranţă în faţa evacuării forţate, siguranţa vecinătăţii – care să le asigure cel puţin un minimum de securitate şi demnitate ca fundamente şi premize ale integrării şi participării sociale normale. A opta pentru o viziune îngustă de percepere a acestor nevoi doar în termeni de nevoi fizice ar conduce la subestimarea importanţei simbolice a locuinţei/locuirii în viaţa de zi cu zi a indivizilor, – viaţa în comunitate, în societate – şi ar genera subminarea noţiunii fundamentale de demnitate umană, pe care se fundează întreaga filozofie a drepturilor omului, al căror rol este tocmai de a asigura precondiţiile necesare respectării acesteia.

De ce discutăm despre dreptul la locuire?

Cel mai simplu răspuns la o asemenea întrebare poate fi oferit prin simpla constatare că 1,2 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie financiară (income poverty) – mai precis, aceştia dispun de mai puţin de 1 USD/zi (PPC). Însă, aşa cum subliniază documentul UN-HABITAT, dacă luăm în considerare şi alte forme de manifestare a sărăciei, numărul acestora devine cu mult mai mare. Mai precis, UN-HABITAT estimează că 1,1 miliarde persoane locuiesc în condiţii inadecvate doar în mediul urban, însă dacă luăm în calcul şi situaţia rurală, probabil că numărul lor se dublează. Dintre aceştia, cei mai săraci dintre săraci [housing poor] sunt cele aproximativ 100 milioane persoane fără adăpost.

Dreptul la locuire face parte din legislaţia privind drepturile omului şi este stipulat în şase convenţii/tratate internaţionale.

Aşa cum se arată într-un document al Naţiunilor Unite, dreptul la locuire reuşeşte să devină mai evident şi mai uşor de înţeles dacă depăşim viziunea îngustă a faptului că acesta nu se referă doar la manifestarea fizică şi ocuparea unei structuri construite, denumită generic „locuinţă” (în sensul ei fizic de unitate de locuit), ci include, de asemenea, elemente procedurale, corectiv-intervenţioniste, relative la securitatea locuirii, precum şi alte aspecte non-materiale, care în multe privinţe sunt mult mai importante decât latura fizico-materială a deţinerii fizice a unei locuinţe şi gradul de adecvare al acesteia. Acelaşi document al UN încearcă să ofere o definiţie cât mai clară şi mai adecvată cu privire la dreptul la o locuire adecvată, care nu poate fi îngust definit drept doar „a avea un acoperiş deasupra capului”, sau înţeles doar în termeni de marfă/bun de folosinţă îndelungată (commodity).

În acest sens, dreptul la locuire – şi, implicit, locuire adecvată – se referă la următoarele elemente:

1. Securitatea proprietăţii/ocupării . Toate persoanele trebuie să aibă un anumit grad de securitate a ocupării, care garantează protecţia legală împotriva evacuării forţate, hărţuire şi alte ameninţări.

2. Accesul la servicii/existenţa lor (utilităţi publice). O locuinţă adecvată trebuie să fie dotată cu anumite facilităţi/echipamente esenţiale pentru asigurarea sănătăţii, securităţii fizice, a confortului fizic şi psihic şi pentru prepararea hranei.

3. Locuinţa trebuie să fie locuibilă (habitability), protejându-i pe cei care o ocupă şi furnizându-le un spaţiu adecvat, posibilitatea de a se încălzi atunci când este nevoie, un mediu în care sănătatea nu este negativ afectată şi de a desfăşura o serie de activităţi specifice definite inclusiv prin îndeplinirea funcţiilor specifice familiei.

4. Accesibilitate (accesibility) – se referă, în mod special, la „grupurile dezavantajate”, care trebuie să aibă acces total şi durabil la resurse adecvate de locuire. Locuirea adecvată trebuie să fie accesibilă tuturor, fiind un drept ce ţine inclusiv de principiul „cetăţeniei sociale”.

5. Permisibilitate (affordability) – dreptul la o locuire adecvată solicită ca o serie de costuri asociate cu locuirea să fie la un asemenea nivel încât obţinerea şi satisfacţia faţă de alte bunuri de bază corelate (servicii/utilităţi) să nu fie ameninţată sau compromisă.

6. Poziţionarea/locaţia (location) – locuinţa trebuie să fie suficient de aproape de locul de muncă (desigur, ţinând cont de o serie de opţiuni personale şi alte contingenţe), precum şi de servicii medico-sociale, educaţie, îngrijirea şi supravegherea copiilor şi alte facilităţi de natură economico-socială, atât în urban cât şi în rural.

7. Adecvare culturală – locuinţa trebuie să reflecte mediul cultural al persoanei care o ocupă şi să permită (enable) exprimarea identităţii culturale.

Determinanţi generali ai excluziunii de la locuire

În contextul analizei de faţă, pentru o înţelegere mai bună a legăturilor cauzale şi a discrepanţelor dintre dreptul la locuire – formal inclus într-o serie de reglementări – şi realitatea de facto (o serie de grupuri sociale/familii/indivizi sunt excluşi), este necesară o sumarizare a celor mai importanţi factori care au dus la creşterea amplorii excluziunii de la locuire;

1. Factorii socio-demografici – dintre care mai importanţi sunt creşterea în volum a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă, care au generat presiuni asupra sistemului.

2. Schimbările socio-economice. Criza economică atât a regimului socialist cât şi a tranziţiei a afectat, pe de o parte, capacitatea statului/agenţilor economici de a construi în ritmul cererii, iar pe de altă parte, capacitatea economică a indivizilor de a-şi soluţiona prin propriile mijloace problemele locative.

3. Deficienţe în furnizarea şi distribuirea bunăstării. Starea de dezorganizare socială începută în deceniul IX s-a accentuat în perioada de tranziţie, cu accente dezastruoase în planul furnizării locuirii, generând o dependenţă specifică: nevoia unui ajutor vital din partea statului pentru grupurile în situaţie de risc (cvasidependenţă) şi criza statului de a imagina şi dezvolta programe şi soluţii coerente şi eficiente. Această situaţie a dus, practic, la abandonarea grupurilor înalt vulnerabile.

4. Grupurile tradiţional vulnerabile: tinerii şi toţi cei cu nevoi individuale speciale, familiile monoparentale şi cele numeroase, tinerii care părăsesc instituţiile publice de ocrotire la împlinirea vârstei de 18 ani, copiii străzii, şomerii şi alte categorii cu venituri mici, romii.

Cei care se confruntă cu probleme locative substanţiale sunt expuşi hazardului environmental şi sunt înalt dependenţi de programele autorităţilor publice, care, în multe situaţii, nu au resursele necesare corectării/îmbunătăţirii situaţiei acestora, însă în multe situaţii putem vorbi de o lipsă de voinţă politică în dezvoltarea unor asemenea programe. Aceasta poartă numele de „hazard politic”, ce duce la adâncirea excluziunii de la locuire şi, în multe cazuri, la ireversibilitatea acestui proces şi pierderea pentru societate a unor indivizi – îndeosebi persoanele fără adăpost.

Locuirea și Orașul – O explicație simplificată a relației dintre elementele binomului

Locuirea nu înseamnă doar să ai un acoperiș deasupra capului. Ea este legătura dintre om, comunitate și oraș. Această abordare arată cum locuirea influențează viața noastră și cum arhitectura și orașele trebuie gândite ca un tot.

  - Locuirea – un Fenomen Social și Politic

Locuirea modelează orașele și reflectă cât de echitabilă este o societate. Dacă există locuințe accesibile și de calitate, orașul funcționează bine și sprijină oamenii. Arhitectul nu ar trebui să fie doar un designer de clădiri, ci un participant activ la viața orașului: să propună soluții, să colaboreze cu autoritățile și să ajute la construirea unui oraș mai bun pentru toți.

  - De la Palate la Cartierul Planificat

În trecut, arhitectura însemna palate și clădiri impunătoare. Astăzi, accentul este pe locuințele de zi cu zi, bine integrate în oraș. Soluțiile moderne urmăresc:

- spații eficiente,

- materiale prietenoase cu mediul,

- locuințe flexibile, adaptabile la schimbările sociale.

  - Heidegger și Filosofia Locuirii

Filosoful Martin Heidegger ne spune că locuirea nu este doar o nevoie, ci un mod de a fi. Locuirea înseamnă:

- să te simți acasă,

- să ai grijă de spațiul tău,

- să fii conectat la lumea din jur.

Astfel, locuința are un sens mai adânc decât simpla funcționalitate.

  - Țesutul Urban – Cum este structurat orașul

Orașele sunt alcătuite din străzi, parcele și clădiri, organizate fie:

- organic (natural, fără plan),

- planificat (gândit de urbanisti).

Țesutul orașului afectează:

- accesul la servicii,

- mobilitatea,

- calitatea vieții.

Un oraș echilibrat are un bun raport între spațiile publice și cele private. Vecinătatea imediată (unitatea de vecinătate, similară conceptului de 15-min city) ajută la formarea de comunități puternice.

  - Locuințe Accesibile vs. Locuințe de Lux

Există două tipuri de locuințe:

- Locuința accesibilă: simplă, la costuri reduse, dar vitală pentru orașe echitabile.

- Locuința de lux: exprimă statutul social, are adesea valoare arhitecturală specială.

Această diferență arată clar inegalitățile (disparitățile) din interiorul orașelor moderne.

  - Orașul și Spațiile "Între" (InBetween)

Un oraș bun nu este doar despre bulevarde mari și piețe. Trebuie să existe și spații de apropiere, cum sunt:

- străzile mici,

- piețele locale,

- parcurile de cartier.

Vecinătatea imediată ajută oamenii să se cunoască și să formeze comunități. Fără aceste spații, cartierele devin locuri anonime și reci.

Tipurile de locuire se pot clasifica după mai multe criterii, incluzând zona teritorială (individuală sau colectivă), modul de locuire (exclusiv sau hibrid, cum ar fi spațiul de locuit și de lucru de acasă), conformarea și amplasarea pe lot, regimul de înălțime și scopul investițional (locuință pentru uz propriu sau închiriere).

Clasificări posibile ale tipurilor de locuire:

- După modul de locuire:

  - Locuire individuală (exclusiv): Spațiu destinat strict vieții personale și familiale, precum casele unifamiliale.

  - Locuire hibridă (locuire și lucru de acasă): Locuințe care integrează un spațiu pentru muncă, răspunzând nevoii de echilibru între viața profesională și cea personală, populară în prezent.

  - Locuire colectivă: Clădiri de locuințe cu mai multe unități locative, cum ar fi blocurile de apartamente.

- După scopul și proprietatea locuinței:

  - Locuință de uz personal: Spațiu locativ destinat utilizării de către proprietar.

  - Locuință pentru închiriere: Spațiu locativ destinat obținerii de venit pasiv prin închirierea sa.

- După caracteristicile clădirii:

  - Zona teritorială: Amplasarea locuinței într-un mediu rural sau urban, care influențează tipul de locuire.

  - Conformarea și amplasarea pe lot: Modul în care clădirea este integrată pe terenul respectiv.

  - Regimul de înălțime: Numărul de etaje ale clădirii, care poate fi de la un nivel la mai multe niveluri.

Locuințele pot fi:

- unifamiliale (individuale) clădiri de locuinţe pentru o familie (o locuinţă);

- semi-colective - clădiri de locuinţe pentru mai multe familii (mai multe locuinţe), având acces propriu şi lot folosit în comun;

- colective - clădiri de locuinţe pentru mai multe familii (mai multe locuinţe), având acces şi lot folosit în comun.

Locuirea urbană constituie rezultatul complexelor funcții socio-economice la nivel de grup și individuale care au loc în spațiul urban. Calitatea urbană constă în gradul de confort de care beneficiază populația orașului, mai ridicat decât în restul teritoriului, rezultat al nivelului de echipare complexș al acestor asezări. Locuirea presupune de asemenea și legătura între locuințe, dotări (tehnico-edilitare și social-culturale) într-un scop unic, acela al satisfacerii preferințelor și aspirațiilor membrilor comunităților. Problemele locuinței așadar, nu mai au doar un caracter funcțional și utilitar, ci și un pronunțat caracter social și politic.

Locuirea colectivă se referă la o modalitate de viață în comunitate, unde mai multe persoane locuiesc împreună în același spațiu sau complex rezidențial, beneficiind de spații comune și un mod de interacțiune specific, care combină intimitatea vieții private cu accesul la servicii și activități comune. Acest tip de locuire poate varia, de la blocuri de apartamente unde familiile își păstrează independența, la comunități cu grad mai mare de interconectare, unde membrii sunt mai implicați unii în viața altora.

Caracteristici ale locuirii colective:

- Spații comune:

Se pun la dispoziția locuitorilor spații destinate activităților comune, cum ar fi curți interioare, zone de recreere, spații de lucru sau ateliere.

- Interacțiune socială:

Locuirea colectivă încurajează relaționarea între vecini, facilitând crearea unei comunități și oferind un sentiment de apartenență.

- Eficiență:

Se pot obține avantaje economice prin împărțirea costurilor pentru întreținere, securitate sau alte servicii.

- Flexibilitate:

Permite combinarea unui spațiu privat, similar cu cel dintr-o casă, cu un acces facil la facilitățile și serviciile oferite de mediul urban, conform cu nevoile familiilor moderne.

Tipuri de locuire colectivă:

- Blocuri de apartamente:

Cele mai comune forme, unde familiile locuiesc în apartamente individuale, dar au acces la holuri, scări, curți și alte facilități comune.

- Comunități de locuințe:

Un concept mai larg care implică un grup mai mare de locuințe, adesea cu un grad mai mare de cooperare și implicare între locuitori.

Locuirea colectivă este o soluție modernă care încearcă să răspundă cererii de mixtură între viața privată, confortul individual și beneficiile vieții în comunitate.

Astfel, locuirea colectivă trebuie privită ca o tipologie complexă, cu ramificații deopotrivă urbanistice, ideologice și socio-economice, care are la bază principiile ntraiului în comun, transpuse, într-o mai mică sau mai mare măsură, în organizareanefectivă a spațiului construit.

Acest mod de manifestare a funcțiunii rezidențiale își are rădăcinile, pe de onparte, în societățile tradiționale, care mizează pe organizarea vieții sociale în cadrulnunor mici comunități, ai căror membrii „se întrajutorează în gospodărie și creștereancopiilor, folosesc cămări și beciuri colective, petrec împreună de sărbători” [83], iarnpe de altă parte, în noile dezvoltări de tip colonie muncitorească, apărute odată cu

Revoluția Industrială în jurul marilor fabrici, care își propuneau să rezolve într-onmanieră cât mai eficientă problema locativă extrem de arzătoare, cauzată dencreșterea populației urbane ce a însoțit fenomenul industrializării. În modnuzual, locuirea colectivă implică o tipizare a unităților rezidențiale, realizate de celenmai multe ori după un proiect-tip; acestea pot să fie izolate, cuplate, înșiruite, sau,nîn sensul contemporan al fenomenului, grupate în clădiri cu apartamente multietajate, având de cele mai multe ori densități ridicate, de până la 300 unități de locuit/ha .

După Primul Război Mondial, blocul cu apartamente în mediul occidental începe să câștige teren ca tipologie urbană; în fața haosului și distrugerilor petrecute în timpul războiului, tot mai mulți teoreticieni și intelectuali adoptă abordările radicale ca unică soluție de restabilire a ordinii. În acest context, arhitectul și urbanistul Le Corbusier generează o serie de proiecte, deopotrivă scandaloase și inovatoare, dintre care cele mai multe nu au fost însă realizate. Plan Voisin, lansat în anul 1925, este un asemenea proiect, care propune restructurarea Parisului prin înlocuirea unei părți semnificative din țesutul construit existent cu o serie de blocuri cu apartamente, grupate pe trei categorii. Astfel, în centru, erau prevăzute 24 de blocuri-turn destinate elitelor, cu o densitate ridicată, dar cu un P.O.T. scăzut, de numai 5%; înspre exterior, se propunea o zonă de clădiri cu apartamente de lux, dezvoltate pe șase nivele și având un P.O.T. de 15%, în timp ce la periferie urmau să fie amplasate clădirile cu apartamente pentru clasa muncitoare, numite de Le Corbusier „unități standard de locuit”, prevăzute cu curți interioare și care atingeau un P.O.T. de 52%.

Proiectul a fost, evident, respins, fiind criticat violent, însă conceptul blocului cu apartamente a rămas întipărit în conștiința urbană. Au urmat apoi proiecte precum La citté linéare industrielle, în 1932, La Ville Radieuse, lansat în 1935, care, spre deosebire de Plan Voisin, ce urma să fie implementat de marii capitaliști, se adresa deja sindicatelor muncitorești, și, în sfârșit, L’Unité d’Habitation, realizat între anii 1946-1952 la Marsilia, care propunea o clădire multi-etajată cu mai multe apartamente (unități de locuit independente), ce era „concepută ca un ’oraș-grădină’ vertical, opusă construcției de tip pavilion”.

Aceste idei se regăsesc în epocă pe întreg continentul european, în special în URSS, unde urbaniștii sovietici (cu care Le Corbusier luase contact în timpul vizitei sale la Moscova) imaginau, între anii 1920-1930, orașe noi pentru muncitori, care mizau pe concentrarea locuințelor în blocuri imense, ce trebuiau să încurajeze traiul în comun. Lucrurile au fost duse atât de departe încât se miza pe desființarea bucătăriilor și băilor private, precum și pe sincronizarea programului cotidian al locuitorilor (deșteptarea la ora 6, plecarea la servici la ora 7, etc.). Între reprezentanții de seamă ai curentului, se numără Ivanov, Terekhin și Smolin (din Leningrad), respectiv Barshch, Vladimirov, Alexander și Vesnin (din Moscova).

Ansamblurile de locuit în cadrul structurii urbane

Între funcțiunile urbane, locuirea se distinge, pe de o parte, datorită atributelor sale generatoare (o așezare umană fără locuire constituie un nonsens), pe de altă parte deoarece este o mare consumatoare de spațiu (ocupă între 40% și 60% din intravilanul unei localități). Teoretic, exploatarea respectivelor suprafețe se asigură prin clădiri și amenajări destinate fie numai funcției de locuire, fie servind mai multe dintre funcțiunile urbane fundamentale (de producție, de recreere, de circulație sau de servire socială), între care locuirea ocupă însă ponderea cea mai mare. Deși majoritatea orașelor preferă o organizare prin separarea spațială a funcțiunilor/funcțiilor de bază, în multe dintre cazuri amplasarea marilor ansambluri complexe de locuit a fost în cuprinsul sau în vecinătatea unor vechi alcătuiri orășenești, ceea ce pune fără echivoc problema relațiilor reciproce.

În consecință, cum unitățile complexe de locuit au un conținut și o formă diferite de cele ale cartierelor tradiționale, a devenit oportună identificarea și evidențierea acelor soluții care garantează o bună vecinătate (compozițională, funcțională, etc.) între programele acestora și cele concretizate de-a lungul istoriei.

Ansamblurile complexe de locuit

Pe fundalul translatărilor și regrupărilor funcționale ce au afectat dezvoltarea urbană, se detașează un număr de elemente determinante pentru conținutul ansamblului complex de locuit, care merită menționate. Între acestea se includ tendința de extindere în teritoriu a orașului, formula unității de vecinătate (similară conceptului de 15-min city) corelată cu principiul separării circulațiilor, diversificarea modului de organizare spațială a noilor unități orășenești, definirea programului dotărilor socio- culturale de masă și al locuinței colective.

Orașul nu mai este un organism închis, el a renunțat de mult în mare măsură la creșterea intensivă în favoarea creșterii extensive. Demolarea centurilor de apărare s-a desfășurat concomitent cu procesul de urbanizare (dezvoltarea orașelor existente, formarea de aglomarații urbane noi). Orașul își nuanțează și își multiplică relațiile în teritoriu în aceeași măsură în care, ca urmare a modificărilor funcționale (a modului de existență), caută noi formule de rezolvare a spațiilor interioare. Aceste relații conduc în final la raționalizarea serviciilor sociale, pe măsura cerințelor unei comunități a cărei mărime (optimă) o determină. Utilizarea cotidiană a serviciilor (școală, magazine, sală de gimnastică, cafenea, etc.) conferă vieții comunității (din unitatea de vecinătate) o anumită coeziune care poate fi considerată drept modalitatea de bază în diferențierea structurală a orașului modern.

Cheia alcătuirii și funcționării ansamblului rezidențial rezidă în amploarea și diversitatea rețelei de dotări socio-culturale. Dintre acestea, o parte se caracterizează printr-o existență îndelungată, în schimb restul are o viabilitate temporară, corespunzând cerințelor unei anumite comunități.

Clasificarea locuințelor se bazează pe diverse criterii, fiecare oferind perspective unice asupra locuirii. Aceste criterii sunt grupate în trei categorii principale:

    - Criterii Extra-Arhitecturale

- Statutul locuinței: locuințe privilegiate sau accesibile.

- Finanțarea: locuințe private, de raport sau subvenționate.

- Forma de proprietate: proprietate privată, mixtă sau chirie.

    - Criterii Arhitectural-Urbanistice

- Densitatea: extensivă sau intensivă.

- Înălțimea: conform uzanțelor locale sau internaționale.

- Tipul de acces: individual sau comun.

- Gradul de asociere: locuințe individuale, asociate sau colective.

    - Criterii Arhitecturale

- Poziția nodului de circulație verticală: central, la fațadă sau defazat.

- Distribuția apartamentelor: la palier, pe cursivă sau pe coridor.

Aceste criterii oferă o bază pentru analiza și proiectarea locuințelor și ajută la înțelegerea mai bună a relației dintre spațiu și locuire.

Housing (eng.) = locuință (locuirea și locuința pe înțelesul lumii anglo-saxone)

Conceptul de locuință se extinde dincolo de simplul adăpost fizic, cuprinzând o nevoie umană fundamentală de un mediu stabil care să ofere siguranță, intimitate și un sentiment de apartenență.

Locuința este una dintre cele mai importante componente ale vieții, oferind adăpost, siguranță și căldură, precum și un loc de odihnă.

Acesta include structurile în care oamenii locuiesc, cum ar fi casele și apartamentele, dar implică și facilitățile esențiale, serviciile și infrastructura comunitară care susțin viața de zi cu zi. Locuința este un produs și un proces complex care influențează sănătatea, bunăstarea socială, stabilitatea economică și identitatea culturală a unui individ sau a unei familii, jucând un rol vital în comunități și economii.

Mai mult decât o simplă clădire

Adăpost și siguranță:

Locuința oferă protecție împotriva intemperiilor, acționând ca un mediu sigur și securizat pentru indivizi și familii.

Viața de zi cu zi:

Oferă un spațiu pentru locuit, odihnă, muncă și desfășurarea altor activități zilnice.

Bunăstare psihologică și socială:

Locuința contribuie la bunăstarea mentală și fizică oferind intimitate, confort și un loc pentru socializare și conectare comunitară.

Un concept multifațetat (cu mai multe înțelesuri)

Structură fizică:

Locuința se referă la locuințele în sine, care pot varia de la case și apartamente la condominii și case mobile.

Comunitate și servicii:

Conceptul include, de asemenea, facilități comunitare înconjurătoare, facilități sociale și servicii care integrează indivizii și familiile în cartierele lor.

Produs economic și social:

Locuința este o marfă și un activ fix care poate fi cumpărat sau închiriat, influențând economiile și modelând structurile sociale.

Identitate și apartenență:

O locuință, ca tip specific de locuință, oferă atașament emoțional, securitate și un sentiment de apartenență, contribuind la identitatea cuiva.

Aspecte cheie ale locuințelor/locuirii

Accesibilitate și disponibilitate:

Asigurarea accesibilității și a accesibilității locuințelor este crucială pentru standardul general de viață al unei comunități.

Calitate:

Dincolo de structură, calitatea locuințelor cuprinde confortul, mentenabilitatea, factorii de mediu și facilitățile adecvate.

Urban vs. Rural:

Tipul de locuință variază, de asemenea, foarte mult în funcție de factori precum locația, venitul și preferințele personale, ceea ce duce la opțiuni de locuințe diferite în orașe față de zonele suburbane sau rurale.

Locuințele joacă un rol esențial în dezvoltarea economică a fiecărei țări, reprezentând 10-20% din totalul activității economice a țării, fiind totodată cel mai mare activ fix al gospodăriilor (Comisia Europeană, 2005).

Nevoia de locuințe nu este doar una dintre necesitățile umane de bază, ci și un indicator al nivelului de trai al populației unei țări. Astăzi este o problemă de actualitate faptul că locuințele trebuie să fie confortabile, economice și ușor de întreținut, precum și expresive din punct de vedere arhitectural, cât și ”prietenoase” cu mediul.

Literatura economică atrage o atenție deosebită asupra conceptului de „locuință”, însă nu există o definiție comună. Cercetătorii explică conceptul de „locuință” în mod diferit. De exemplu, Smith (1776) definește locuința ca o marfă; Ricardo (1817) - ca un activ tangibil cu randament potențial; Jevons (1871) - ca un activ fix, indiferent dacă locuința este deținută sau închiriată; Marshall (1890)  - ca un capital care este similar cu o mașină, dacă este operată de un muncitor, dar ca o marfă dacă nu este operată. În 1976 cercetătorii Grimes & Orville explică faptul că în trecut conceptul de „locuință” era asociat cu un fenomen fizic, iar politicile țărilor pentru furnizarea acesteia sunt legate în mare parte de costurile de construcție, care pot varia în mare măsură în funcție de tipul de material de construcție, diversele standarde de locuințe și calitatea construcției.

În cadrul politicii de locuințe, cercetătorul Torgersen (1987) explică conceptul de „locuință” ca fiind „pilonul instabil al statului bunăstării”, deoarece

Spre deosebire de furnizarea de sănătate și educație, statul nu își vede rolul de principal furnizor de servicii în acest domeniu.

De-a lungul timpului, abordările pentru caracterizarea conceptului „locuință” s-au schimbat, ceea ce depinde atât de schimbările din politică, economie, cât și din alte domenii.

Dicționarul Webster, ca una dintre explicațiile pentru conceptul de „locuință”, oferă următoarele: locuința înseamnă locuințe oferite persoanelor. Dicționarul de afaceri definește locuința ca fiind o clădire sau o structură de construcție care respectă cerințele legilor și reglementărilor și unde persoanele împreună cu familiile lor pot locui. O definiție similară pentru conceptul de „locuință” este oferită în Dicționarul Macmillan, unde locuința este definită ca fiind clădiri în care oamenii pot locui.

Conceptul de „locuință” are un concept similar – „casă”, descrisă de Melnikas (1998) ca ”un loc specific și relativ limitat, apropiat fizic, biologic social, unde oamenii și grupurile de oameni își pot trăi viața biosocială, primind servicii, efectuând treburi casnice și alte activități biosociale”. Autorul (n.a. – Melnikas) consideră că în zilele noastre se acordă o atenție sporită beneficiilor și costurilor locuințelor, adică o locuință confortabilă, convenabilă și adecvată, dar în același timp eficientă din punct de vedere energetic; costurile de achiziție, construcție și întreținere a acesteia ar trebui să fie proporționale cu beneficiile care pot fi obținute de pe urma acestei locuințe.

La scară mai largă, în cercetarea efectuată de cercetătorul austriac Christian Donner privind politica de locuințe în 15 state ale Uniunii Europene, unde aspectele teoretice și practice ale politicii de locuințe sunt unificate, conceptul de „locuință” este explicat cu diverse concepte similare și reciproc corelate, de exemplu locuințe, „locuințe cu costuri reduse”, locuințe sociale, locuințe subvenționate, locuințe sub standarde (voi relaționa aceste aspecte cu cele ce vor fi prezentate în capitolul G al prezentului studiu de fundamentare).

În Europa, locuințele sunt definite în mod tradițional ca un grup de spații interconectate, care sunt separate fizic de mediul exterior și constau din pereți, acoperiș, ferestre și uși, comunicații inginerești și alte elemente tehnice. Camerele trebuie să fie potrivite pentru ca persoanele să trăiască independent. Drepturile de utilizare a apartamentului sunt întotdeauna exclusive, deoarece proprietarul apartamentului poate decide cine va putea folosi apartamentul în afară de el sau ea. Aceste drepturi de utilizare a apartamentului sunt consolidate mai mult sau mai puțin în contractul de închiriere. În plus, fiecare apartament din clădirea rezidențială are și o cotă de proprietate comună existentă în interiorul casei sau interioară (coridorul exterior al casei, pivnița etc.) și în exteriorul casei sau externă (curte etc.) care aparține proprietarilor de apartamente din casa rezidențială și este utilizată de toți proprietarii casei și care ar trebui să fie gestionată în comun.

Locuind în apartament, utilizatorul său primește diverse utilități locative care răspund la viața oamenilor foarte diferit și a căror importanță în timpul schimbărilor din ciclul vieții umane. Fiecare apartament, în raport cu persoana care locuiește acolo, este caracterizat de aspecte precum protecția fizică (de exemplu, acoperișul protejează împotriva ploii, frigului etc.), protecția psihologică (de exemplu, se poate ascunde de alte persoane), statutul (de exemplu, utilizarea apartamentului arată statutul social al gospodăriei, dar locația și caracteristicile locuinței servesc drept punct de referință pentru statutul social al persoanelor care locuiesc în locuință), producția (acesta este un aspect foarte important astăzi deoarece munca de acasă, de exemplu, în domeniul tehnologiilor informaționale moderne, este foarte solicitată), averea (fără valoare practică și aplicație a locuinței, aceasta creează unitatea de capital investit, de exemplu, pe piața închirierii de apartamente și pe piața cumpărării și vânzării de apartamente).

ASPECTELE REGLEMENTATE ALE LOCUIRII ÎN ORAȘUL CHIȘINĂU (ELEMENTE DETALIATE)

Cadrul de reglementare al locuirii în PUG 2007

Planul Urbanistic General al orașului Chișinău, aprobat în 2007, a stabilit prin Regulamentul Local de Urbanism (RLU) un sistem coerent de zonificare rezidențială, structurat în șapte categorii — R1 până la R7 — diferențiate după tipul de locuire, densitatea admisă și regimul de înălțime. Acest sistem a reprezentat instrumentul principal de reglementare a fondului locativ al orașului și constituie baza față de care se evaluează orice transformare apărută ulterior.

Primele două categorii, R1 și R2, reglementează locuința unifamilială izolată în regim de densitate redusă. RLU 2007 prescrie pentru aceste zone loturi cu suprafață minimă de 350–850 mp, CUT maxim de 0,5 și o densitate de maximum 10–27 locuințe per hectar. Funcțiunile permise sunt exclusiv rezidențiale individuale, într-un regim liniștit, fără activități care să genereze trafic sau zgomot. Zona R3 extinde tipologia spre locuința unifamilială sau pentru două familii — izolată, cuplată sau înșiruită — cu o densitate mai ridicată (până la 105 loc./ha), CUT maxim de 0,5 plus 0,1 pentru mansardă și înălțime maximă de 10,5 m. Zonele R4 și R5 reprezintă o treaptă de tranziție spre densitate medie, cu POT de până la 55%, CUT de 1,25 și o densitate de maximum 180 loc./ha — categorii destinate fondului de locuire individuală sau cuplată cu front continuu, plasate de regulă la limita dintre țesutul de case și cel de blocuri.

Saltul calitativ esențial în structura rezidențială a PUG 2007 este marcat de zonele R6 și R7, destinate locuirii colective. Zona R6 — locuința colectivă de densitate medie — admite un CUT de 2–3, o densitate de maximum 300–450 loc./ha și un POT de 60–65% pentru loturile de front. Zona R7 — locuința colectivă înaltă — admite un CUT de 3–5, o densitate de maximum 450–750 loc./ha, o înălțime maximă de 22 m până la prima retragere și un POT de 65–70%. Pentru ambele categorii, RFU prescrie obligatoriu un parcaj de minimum 70% din numărul de locuințe și întocmirea unui Program privind calitatea locuirii — condiție care reflectă conștientizarea autorilor că densitățile mari impun un standard de calitate garantat documentar, nu lăsat la latitudinea investitorului.

O categorie aparte, cu implicații majore pentru dinamica post-2007 a orașului, o reprezintă zonele Re și D — zone de revitalizare economico-socială, respectiv de dezvoltare viitoare. RLU nu le atribuie o destinație funcțională predeterminată, ci le condiționează explicit de elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu la nivel de cartier, cu respectarea condițiilor de densitate și funcționalitate din regulament. Aprobarea utilizării acestor zone revenea Consiliului Municipal, pe baza PUD-ului aferent — o procedură mai riguroasă decât un PUZ de inițiativă privată.

Din punct de vedere strategic, PUG 2007 a urmărit prin acest sistem de zonificare trei intenții clare. Prima a fost separarea și gestionarea densității pe un spectru gradual, de la zona ruralizantă R1 până la densitatea urbană intensă R7, cu praguri definite cantitativ pentru fiecare treaptă. A doua a fost compatibilizarea funcțiunilor: regulamentul stabilește explicit că zona C7 — comercial cu trafic intens — este incompatibilă cu locuința, iar zona I2 — industrie cu poluare medie — nu poate fi amplasată niciodată în interiorul zonelor rezidențiale. A treia intenție a fost rezervarea unor mecanisme de control al schimbării: Capitolul 3 al RLU 2007 definește o listă de șapte criterii pe care orice modificare de cod zonal trebuia să le satisfacă în proporție de cel puțin 50%, asigurând astfel că schimbările de destinație să fie fundamentate pe nevoi publice reale, nu pe interese punctuale.

Analiza implementării PUG 2007 în domeniul locuirii trebuie raportată în mod obligatoriu la acest cadru de reglementare. Orice abatere constatată — fie ea o densitate depășită, o funcțiune incompatibilă aprobată sau o zonă Re transformată fără PUD de cartier prealabil — nu reprezintă o simplă opțiune urbanistică, ci o deviere documentabilă față de instrumentul de reglementare pe care PUG 2007 l-a pus la dispoziția administrației locale.

| B. | Analiza critică a situației existente |
| --- | --- |

Analiza de la secțiunea B integrează contextul municipal, evidențiind presiunile și relațiile funcționale dintre Chișinău și localitățile componente, fără însă a modifica obiectul de reglementare al PUG-ului, respectiv componenta principală a muncipalității, orașul Chișinău.

Municipiul Chișinău este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care include în componența sa 18 unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi, stabilite în Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Conform datelor Departamentului Național de Statistică a Republicii Moldova, la data de 1 ianuarie 2020, populația prezentă a mun. Chișinău a constituit 780.000 de locuitori, inclusiv a orașului Chișinău – 640.000 locuitori. Dacă în 2014 populația totală a Municipiului Chișinău era de 616.440 de locuitori, în ușoară creștere, în anul 2024 populația totală a Municipiului Chișinău era de 720.128 de locuitori (sursa: BNSRM 2025).

Municipiul Chișinău este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea din Republica Moldova. Aceasta include în componența sa capitala țării, propriu-zis Chișinău, plus 8 orașe și 28 de sate din imediata vecinătate (suburbii) ale orașului, cu o suprafață totală de 572 km².

Administrarea publică a municipiului Chișinău se realizează de către Consiliul municipal Chișinău, consiliile orășenești și sătești (comunale), ca autorități reprezentative și deliberative, și de către Primarul general al municipiului, primarii orașelor, satelor (comunelor), ca autorități reprezentative și executive.

Numărul populației cu reședință obișnuită, pe sexe și grupe majore de vârstă, la nivel de unitate administrativ teritorială de nivelul întâi (sat/comună, oraș/municipiu), la începutul anului 2024

| Recensăminte | 2004 |  | 2014 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Populație | % din total | Populație | % din total | Populație |
| Orașe |  |  |  |  |  |
| Chișinău | 589.446 | 82,76% | 551.370 |  | 546.644 |
| Durlești | 15.394 | 2,16% | 16.278 |  | 15.305 |
| Codru | 14.277 | 2,00% | 15.249 |  | 15.409 |
| Cricova | 9.878 | 1,39% | 10.099 |  | 10.313 |
| Sîngera | 7.354 | 1,03% | 9.483 |  | 9.167 |
| Vadul lui Vodă | 4.559 | 0,64% | 5.149 |  | 4.969 |
| Vatra | 3.296 | 0,46% | 3.277 |  | 3.110 |
| Stăuceni | 6.748 | 0,95% | 8.414 |  | 8.153 |
| Comune / sate |  |  |  |  |  |
| Trușeni | 7.952 | 1,12% | 9.919 |  | 9.310 |
| Băcioi | 10.618 | 1,49% | 9.928 |  | 9.344 |
| Bubuieci | 6.748 | 0,95% | 7.796 |  | 7.088 |
| Grătiești | 6.242 | 0,88% | 5.997 |  | 5.356 |
| Ciorescu | 7.096 | 1,00% | 5.810 |  | 5.195 |
| Ghidighici | 5.094 | 0,72% | 4.825 |  | 4.434 |
| Budești | 5.036 | 0,71% | 4.437 |  | 4.349 |
| Colonița | 3.340 | 0,47% | 3.211 |  | 2.915 |
| Tohatin | 2.487 | 0,35% | 2.468 |  | 2.325 |
| Cruzești | 1.655 | 0,23% | 1.715 |  | 1.599 |
| Condrița | 658 | 0,09% | 542 |  | 476 |
| Total | 712.218 |  | 675.967 |  | 665.461 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Orașe

- Codru

- Cricova

- Durlești

- Sîngera

  - Dobrogea

  - Revaca

- Stăuceni

  - Goianul Nou

- Vadul lui Vodă

  - Văduleni

- Vatra

Comune și sate

- comuna Băcioi

  - Băcioi

  - Brăila

  - Frumușica

  - Străisteni

- comuna Bubuieci

  - Bîc

  - Bubuieci

  - Humulești

- Budești

- comuna Ciorescu

  - Ciorescu

  - Făurești

  - Goian

- Colonița

- Condrița

- Cruzești

  - Ceroborta

  - Cruzești

- Ghidighici

- Grătiești

  - Grătiești

  - Hulboaca

- Tohatin

  - Buneți

  - Cheltuitori

  - Tohatin

- Trușeni

  - Dumbrava

  - Trușeni

| Populația cu reședință obișnuită pe sexe, pe orașe (municipii) și sate (comune) la recensământul din 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | persoane și % |
| Cod statistic CUATM | Regiuni de dezvoltare, raioane/municipii și orașe/sate (comune) | Total | din care pe sexe: |  |  |  |
|  |  |  | Masculin |  | Feminin |  |
|  |  |  | persoane | % | persoane | % |
|  | Total pe țară | 2 409 207 | 1 137 343 | 47.2 | 1 271 864 | 52.8 |
| 0100000 | Mun. Chișinău | 720 128 | 333 976 | 46.4 | 386 152 | 53.6 |
| 0101000 | or. Chișinău, din care pe sectoare | 567 038 | 261 122 | 46.1 | 305 916 | 53.9 |
| 0110000 | Botanica | 144 824 | 66 049 | 45.6 | 78 775 | 54.4 |
| 0120000 | Buiucani | 100 985 | 46 602 | 46.1 | 54 383 | 53.9 |
| 0130000 | Centru | 87 230 | 40 519 | 46.5 | 46 711 | 53.5 |
| 0140000 | Ciocana | 105 680 | 48 961 | 46.3 | 56 719 | 53.7 |
| 0150000 | Rîșcani | 128 319 | 58 991 | 46.0 | 69 328 | 54.0 |
| 0111000 | or. Sîngera | 12 368 | 5 886 | 47.6 | 6 482 | 52.4 |
| 0121000 | or. Durlești | 26 308 | 12 494 | 47.5 | 13 814 | 52.5 |
| 0122000 | or. Vatra | 3 391 | 1 653 | 48.7 | 1 738 | 51.3 |
| 0131000 | or. Codru | 18 310 | 8 813 | 48.1 | 9 497 | 51.9 |
| 0141000 | or. Vadul lui Vodă | 4 280 | 2 012 | 47.0 | 2 268 | 53.0 |
| 0151000 | or. Cricova | 9 536 | 5 157 | 54.1 | 4 379 | 45.9 |
| 0154000 | or. Stăuceni | 11 210 | 5 124 | 45.7 | 6 086 | 54.3 |
| 0112000 | Băcioi | 11 663 | 5 453 | 46.8 | 6 210 | 53.2 |
| 0123000 | Condriţa | 547 | 275 | 50.3 | 272 | 49.7 |
| 0125000 | Ghidighici | 5 240 | 2 454 | 46.8 | 2 786 | 53.2 |
| 0126000 | Truşeni | 10 937 | 5 069 | 46.3 | 5 868 | 53.7 |
| 0142000 | Bubuieci | 11 152 | 5 267 | 47.2 | 5 885 | 52.8 |
| 0143000 | Budeşti | 4 425 | 2 093 | 47.3 | 2 332 | 52.7 |
| 0144000 | Coloniţa | 3 956 | 1 878 | 47.5 | 2 078 | 52.5 |
| 0145000 | Cruzeşti | 1 709 | 819 | 47.9 | 890 | 52.1 |
| 0146000 | Tohatin | 4 045 | 1 917 | 47.4 | 2 128 | 52.6 |
| 0152000 | Ciorescu | 6 714 | 3 064 | 45.6 | 3 650 | 54.4 |
| 0153000 | Grătieşti | 7 299 | 3 426 | 46.9 | 3 873 | 53.1 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Din punct de vedere administrativ, orașul Chișinău este divizat în 5 (cinci) sectoare: Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana, cu o suprafață totală de 12301,2 hectare (123 km2) stabilită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 821 din 07-07-2003 și mai multe cartiere:

- Aeroport

- Buiucanii Vechi

- Buiucanii Noi

- Centrul Vechi

- Ceucari

- Ciocana Nouă

- Ciocana Veche

- Doina

- Flacăra

- Frumușica

- Fulgulești

- Galata

- Hrusca

- Mălina Mare

- Mălina Mică

- Melestiu

- Muncești

- Otovasca

- Petricani

- Poșta Veche

- Pruncul

- Râșcanii de Jos

- Râșcanii de Sus

- Schinoasa

- Sculeni (Bariera Sculeni)

- Telecentru

- Valea Dicescu

- Visterniceni

Limitele administrative Municipiul Chișinău 2025

| Nr. |  | Sector | Populație (2004) | Populație (2015) | Din totalul populației | Densitate (loc./ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Centru | 90.494 | 94.800 | 14,8% | 110 |
|  | 2 | Buiucani | 107.744 | 112.200 | 17,6% | 148 |
|  | 3 | Râșcani | 132.740 | 139.900 | 21,9% | 223 |
|  | 4 | Botanica | 156.633 | 172.600 | 27% | 172 |
|  | 5 | Ciocana | 101.834 | 119.300 | 18,7% | 168 |

| Fondul locativ la sfarsitul anului pe Raioane/Regiuni, Medii, Ani și Indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Localitati urbane |  |  | Localitati rurale |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Apartamente si case de locuit individuale, mii unitati | Suprafata totala, mii metri patrati | Suprafata locuibila, mii metri patrati | Apartamente si case de locuit individuale, mii unitati | Suprafata totala, mii metri patrati | Suprafata locuibila, mii metri patrati |  |  |  |
| Mun. Chișinău | 309.9 | 21292.1 | 15815.4 | 23.7 | 2040.0 | 1240.5 |  |  |  |  |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

| Dotarea fondului locativ la 1 ianuarie 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| în % faţă de numărul total de locuințe |  |  |  |  |
| Regiuni/ medii de rezidenţă | dotat cu: |  |  |  |
|  | apeduct | canalizare | încălzire centrală | alimentare cu gaze |
| Mun. Chişinău | 95.2 | 94.9 | 92.4 | 95.8 |
| din care: |  |  |  |  |
| în mediul urban | 96.0 | 95.7 | 94.1 | 95.8 |
| în mediul rural | 87.2 | 86.5 | 73.0 | 95.7 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

| Existența fondului locativ la 1 ianuarie 2025 în localitățile urbane1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiuni de dezvoltare/ municipii, raioane | Numărul blocurilor de locuit, unități | Apartamente în blocurile locative, unități | Numărul caselor de locuit individuale, unități | Total apartamente, unități | Suprafața totală a încăperilor de locuit, m.p. |  |  | Suprafața locuibilă a încăperilor de locuit, m.p. |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | în blocuri de locuit | în case de locuit individuale | Total | în blocuri de locuit | în case de locuit individuale |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | 10140 | 415426 | 174357 | 589783 | 42493272 | 23934044 | 18559228 | 29752286 | 17313126 | 12439160 |
| Mun. Chișinău | 4862 | 273788 | 36079 | 309867 | 21292092 | 16417014 | 4875078 | 15815418 | 12631844 | 3183574 |
| or.Chișinău | 4550 | 259538 | 19010 | 278548 | 18437526 | 15648750 | 2788776 | 14129519 | 12176302 | 1953217 |
| or.Sîngera | 19 | 1187 | 3595 | 4782 | 439123 | 57139 | 381984 | 289268 | 33090 | 256178 |
| or.Durlești | 73 | 4460 | 3573 | 8033 | 763471 | 239899 | 523572 | 442615 | 138733 | 303882 |
| or.Vatra | 23 | 507 | 608 | 1115 | 73831 | 27058 | 46773 | 44667 | 17498 | 27169 |
| or.Codru | 84 | 4245 | 3223 | 7468 | 680475 | 249566 | 430909 | 379373 | 140530 | 238843 |
| or.Vadul lui Vodă | 22 | 667 | 1193 | 1860 | 158490 | 33485 | 125005 | 107325 | 20357 | 86968 |
| or.Cricova | 60 | 1551 | 2228 | 3779 | 323558 | 74212 | 249346 | 173274 | 47359 | 125915 |
| or.Stăuceni | 31 | 1633 | 2649 | 4282 | 415618 | 86905 | 328713 | 249377 | 57975 | 191402 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova. Orașul este așezat la o margine a pantei de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona de silvostepă, fiind străbătut de râul Bîc, un afluent de dreapta al Nistrului.

Chișinăul este legat prin căi ferate și drumuri cu toate municipiile, orașele și centrele raionale și multe sate din republică, de asemenea cu centre urbane din România, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Belarus, Rusia și alte state. Din punct de vedere administrativ, este divizat în cinci sectoare: Centru, Botanica, Buiucani, Rîșcani și Ciocana,

Chișinăul este al doilea pe lista orașelor cele mai mari vorbitoare de Limba Română și este supranumit „Orașul din piatră albă”. Respectivul supranume provine din abundența clădirilor deschise la culoare, fiind construite din piatra albă de calcar.

Dezvoltarea târgului ca oraș începe odată cu stăpânirea rusească (1812) care alege Chișinăul, rebotezat Кишинёв (Kișiniov), drept capitală a noii gubernii botezată cu acest prilej Basarabia, după numele purtat până atunci de ținutul moldovenesc anexat de turci între 1484 și 1538 și denumit de ei Bucak (Bugeac).

În 1834 începe construirea orașului rusesc, cu străzile care se întretaie în unghiuri drepte, deasupra târgului moldovenesc de pe malul Bîcului. Unul dintre cei mai de seamă arhitecți ai orașului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost Alexandru Bernardazzi. În cadrul dezvoltării economice din secolul XIX, Basarabia este menită să producă îndeosebi cereale, exportate pe calea ferată (terminată în 1871) spre portul Odesa. Numeroși ruși, ucraineni, germani și evrei se stabilesc atunci în provincie, cu precădere la orașe. Spre 1898, românii nu reprezentau decât 14% din populația orașului.

În 1918, după ce Sfatul Țării a votat unirea cu România, Chișinăul a devenit municipiul de reședință al județului Lăpușna. La recensământul din 1930 au fost înregistrați 114.896 locuitori, dintre care 48.456 români, 41.065 evrei, 19.631 ruși, 1.436 poloni etc. Chișinăul a primit statut de municipiu și a devenit al doilea oraș ca mărime din România, după municipiul București.

Gara feroviară Chișinău a fost una dintre cele mai importante din România. Itinerarul principal l-a constituit linia București – Iași – Chișinău (Kiev, Moscova).

În 1927 s-a realizat prima rută aeriană pe distanța Chișinău-București. (Această rută a fost repetată simbolic în 1991 de către compania de turism a deputatului municipal Chișinău de atunci, Alexandru Savițki, în calitate de pasageri figurând o serie de persoane marcante ale municipiului, scriitori, jurnaliști etc.)

Astfel, în anii următori acelei rute aeriene din 1927, la Chișinău a fost construit aeroportul de pasageri. Pe aici trecea linia de navigație aeriană L.A.R.E.S. cu plecare și sosire pe aerodromul Chișinău. Itinerarii: București – Galați – Chișinău și Cernăuți – Iași – Chișinău – Cetatea Albă.

În perioada interbelică au fost deschise și au activat în municipiul Chișinău mai multe facultăți și școli superioare: Facultatea de Agronomie și Facultatea de Teologie (de pe lângă Universitatea din Iași), Conservatorul Național de Muzică și Artă Dramatică, 2 conservatorii particulare.

De asemenea, tot la Chișinău, activează 4 licee de băieți, 1 liceu militar, 3 licee de fete, 1 seminar teologic, 1 liceu comercial de băieți, 1 liceu industrial de fete, 1 scoală de menaj, 1 școală normală de băieți, 2 școli normale de fete, 1 școală de cântăreți, 2 gimnazii de băieți, 1 gimnaziu industrial de băieți, 3 gimnazii industriale de fete, 1 liceu particular de băieți, 3 licee particulare de fete și 1 gimnaziu particular de fete.

Sub regimul sovietic Chișinăul ajunge la 700.000 de locuitori (în majoritate sosiți din alte republici unionale) și devine un important centru administrativ și industrial.

Al doilea Război Mondial a distrus aproape 70% din fondul construit. Industria lipsea. În Chișinău după 1950 începe crearea și dezvoltarea de diverse industrii. Industria chimică, inginerie mecanică, inginerie de prelucrare a metalelor se dezvoltă rapid. Se construiesc „Elektrotopribor”, uzina „Electromașina”, Fabrica de Tractoare „Vierul”, „Vibropribor”, „Microconducta” și altele. RSSM produce mașini de spălat, aparate electrice, pompe ermetice. Dezvoltă și industria agroalimentară: fabrica de vinuri și coniac, fabrica de șampanie, moara de făină, fabrica de conserve și plante horticole. Au fost construite fabrica de tricotaj și încălțăminte.

Arhitectul șef a orașului Chișinău, Alexei V. Șciusev (1947 - Plan Urbanistic Chişinău - a participat la dezvoltarea schemei generale de reconstrucție a Chișinăului între 1945-1947), a reconstruit strada Alexandri și a elaborat un plan de dezvoltare a capitalei. Arhitectul S. Fridlin a proiectat Casa Parlamentului RSSM în 1964, arhitectul L. Ciuprina a construit terenul pentru autogară. Au fost construite zonele rezidențiale Botanica, Rîșcani, Buiucani, mai târziu Sculeni, Ciocana Nouă. Acum în casele construite în perioada sovietică locuiesc circa 70% din populația urbană. Distribuția de clădiri în oraș în funcție de vârstă demonstrează că între 1960-1979 au fost construite 40.3% clădiri din fondul imobiliar al capitalei. Ponderea locuințelor cu anul de construcție 1951-1990 a constituit 74,3% din totalul locuințelor.

În 1961 a fost fondată Academia de Științe, Institutul Moldovenesc de Horticultură, viticultură și vinificație din Moldova, Institutul de Cercetare de Pedologie și Agrochimie, Asociația științifică de producție Chișinău „Volna” și diverse alte instituții academice. În 1972 activau 6 universități - Universitatea de Stat Chișinău, Institutul de medicina universitatea pedagogică, Universitatea Politehnică, Institutul de Arte și Institutul de Agricultură. Funcționau 90 de școli, 15 școli medii de specialitate, 10 școli profesionale și colegii. S-au deschis Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, casa-muzeu a lui Alexandru Pușkin. Teatrul Republican „Luceafărul” ia naștere în 1960 la Chișinău. Au fost deschise Teatrul Dramatic rus "A.P. Cehov", Teatrul moldovenesc muzical–dramatic "A.S. Pușkin", Teatrul de Operă și Balet, Filarmonica Națională, Teatrul de Păpuși Republican „Licurici”, 9 cinematografe și altele.

Sectorul Centru este o parte componentă a municipiului Chișinău, unul din sectoarele administrative care cuprinde partea centrală a orașului și orașul Codru. În acest sector sunt amplasate cele mai multe monumente, muzee, precum și școli și licee. Tot în sectorul Centru se află Clădirea Președinției Republicii Moldova, Clădirea Parlamentului Republicii Moldova, Clădirea Guvernului Republicii Moldova, Primăria Municipiului Chișinău, Palatul Național și Piața Marii Adunări Naționale.

Sectorul Centru se învecinează cu zonele Visterniceni și Rîșcani la nord-est, Ciocana și Ciocana Nouă la sud și sud-est, Botanica la sud și Buiucani la vest și nord-vest. El cuprinde în perimetrul său orașul Codru, cartierele Mălina Mică, Telecentru și mahalalele Hrusca, Melestiu, Valea Dicescu și Frumoasa.

Include magistralele centrale: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Constantin Negruzzi, bd. Iu. Gagarin, străzile 31 august 1989, Mitropolit Varlaam, București, M. Kogălniceanu, Alexe Mateevici, Vlaicu Pârcălab, Mihai Eminescu, Armenească, Vasile Alecsandri, Bulgară, Ismail ș.a.

În sector sunt amplasate: 7 bănci, 5 ministere, 4 centre de oficii (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 65, nr. 3, nr. 124, str. Tighina, nr. 49/1), Gara Feroviară, 2 autogări și 12 piețe comerciale. În Centru mai sunt amplasate 4863 unități de comerț, alimentație publică și prestări servicii, inclusiv 15 centre comerciale. Conform evidenței Inspectoratului Fiscal Centru, pe teritoriul sectorului Centru sunt înregistrați 18 364 agenți economici. În sector funcționează 56 de întreprinderi industriale. În sector activează 8 instituții de învățământ superior; 24 de instituții de învățământ preuniversitar, dintre care: 5 colegii, 8 licee, 2 gimnazii, 1 gimnaziu-internat, 2 școli generale, 3 școli primare, 2 școli auxiliare, 1 școală serală; și 24 de instituții de învățământ preșcolar, dintre care 23 de grădinițe și 1 școală-grădiniță. De asemenea, aici funcționează 4 biblioteci.

Case de cultură

- Casa de Cultură ”Steaua”

- Casa de Cultură a Universității de Stat

- Centru de Cultură și Istorie Militară

- Clubul Cultural “Ionel” SA

Biblioteci

- Biblioteca Științifică Centrală “A LUPAN” a Academiei de Științe a RM

- Biblioteca Publică de Drept

- Biblioteca “Ovidius”

- Biblioteca „A. Mickiewicz”

- Biblioteca „Maramureș”

Teatre, Săli de Concert, Cinematografe

- Teatrul Național “Mihai Eminescu”

- Teatrul Republican “Luceafărul”

- Teatrul Dramatic Rus “A.P. Cehov”

- Teatrul Municipal “Satiricus I.L. Caragiali”

- Filarmonica Națională “Serghei Lunchevici”

- Sala cu Orgă – Centru Național al Muzicii de Cameră

- Centru Expozițional “C Brancuși”

- Centru Cultural “Odeon”

- Cinematograful “Gaudeamus”

Sectorul Buiucani este situat în partea de nord-vest al municipiului Chișinău, cuprins între str. Calea Ieșilor, str. Valea Morilor și șoseaua Balcani. Numele provine de la fostul sat Buiucani, care pe parcursul anilor s-a integrat în Chișinăul de astăzi.

În prezent sectorul Buiucani are o suprafață de 134 km2 și o populație de 160 mii locuitori, în componență fiind incluse și 5 unități administrativ-teritoriale autonome: orașele Durlești și Vatra, comunele Trușeni și Ghidighici, precum și satul Condrița.

Amplasat in bună parte in zona centrală a Chişinăului, sectorul Buiucani dispune de numeroase monumente de istorie, este un notoriu centru de cultură, cu teatre, muzee, instituţii de învătământ de toate gradele şi tipurile. În sector se află cele mai importante instituţii statale si majoritatea sediilor misiunilor diplomatice acreditate in Republica Moldova. La data de 31 martie 2013 în sector erau înregistraţi şi activau 20285 agenţi economici. Sectorul Buiucani constituie un însemnat potenţial economic din oraş si din republică. Aici se produc, pentru comerţul intern si export: mobilă, incaltaminte, vin, coniac, bomboane, cărti, un spectru larg de alte mărfuri de larg consum.

Parcurile, zonele de agrement si divertisment, dendrariul, observatorul astronomic, muzeele, librariile si bibliotecile de referinţă conferă un anumit specific sectorului.

Sculeni (colocvial Sculeanca) este un cartier din sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, Republica Moldova. Acesta este situat în dreapta Bâcului, în partea de nord-vest a orașului. În cartier se află importante instituții și obiective comerciale și industriale: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Asociația de producție „Zorile”, Fabrica de galanterie, parcurile „Alunelul” și „La Izvor”, ș.a. Cartierul și-a luat numele de la vechea Barieră a Sculenilor – drumul de intrare în târgul Chișinăului pe drumul dinspre Sculeni, așezare vamală la trecerea Prutului și important centru comercial din timpul Basarabiei ruse. În preajma barierei a apărut mai întâi o mahala, care ulterior fost încorporată în perimetrul orașului.

Sectorul Rîșcani (în rusă Рышкановка, transliterat: Rîșkanovka) este situat în partea de nord a orașului Chișinău. Denumirea sectorului vine de la numele fostului sat omonim.

Sectorul Botanica constituie o parte componentă a municipiului Chișinău, fiind amplasat în partea de sud-est a orașului și având o populație estimată de 220.000 de locuitori. A fost fondat conform Ucazului nr. 1494-IX, din 25 martie 1977 al Prezidentului Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a IX-a, fiind modificate hotarele raioanelor Lenin si Octombrie. În baza consiliilor acestor raioane a fost creat și corpul de consilieri. Sovietul raional la 31 martie 1977 s-a întrunit la prima sesiune, la care au luat parte 161 deputați.

Sectorul Botanica are următoărele hotare: de la hotarul orașului, din partea locălității Sîngera, de-a lungul hotarului din dreapta a luncii din Rîul Bîc, până la pasajul Muncești, de la pasajul Muncești, de-a lungul căii ferate, pâna la bd. Gagarin, 13, pe parte cu numere pare ale str. Fântânilor, str. Melestiu, 20, 24 pâna la intersecția cu viaductul, de-a lungul viaducului pâna la str. Hristo-Botev, partea impară a str. Hristo-Botev pâna la intersecție cu str. Ungureanu, partea pară a str. Ungureanu pâna la intersecție cu str. Grenoble, 169, partea impară a str. Grenoble și Drumul Băcioiului pâna la intersecție cu str. Bacioii Noi, cu microsectoarele Aeroport și a Cartierului Galata.

Toponimul Botanica s-a afirmat datorită influenței Școlii de Horticultură, fondată în anul 1842. Datorită Școlii de Horticultură a fost înființat în Basarabia primul parc dendrologic, numit pe acele timpuri „Grădina engleză”. Locuitorii din preajmă îi spuneau „Grădina botanică”. Această „Grădină engleză” (Parcul Botanic al Școlii) este considerată prototipul multor parcuri și grădini publice, apărute ulterior pe lânga numeroasele conace boierești. Iată de pe ce timpuri și de unde se trage numele fostei suburbii a Chișinăului – Botanica.

Denumirea Botanica a prins rădăcini în uzul curent al populației și, atunci când s-a renunțat la fosta împărțire administrativ-teritorială, sectorul a primit denumirea veche, istorică – Botanica.

Sectorul Ciocana este situat în partea de est a orașului Chișinău. Denumirea sectorului vine de la numele fostului sat Ciocana Nouă, inclus în hotarele Chișinăului abia în 1959. Sectorul Ciocana a fost întemeiat ca unitate administrativ-teritorială în august 1985. Astăzi, sectorul Ciocana, având o suprafața de 148 km2, cuprinde o parte din teritoriul urban al municipiului (27,8 km2): șase unități administrativ-teritoriale autonome or. Vadul lui Vodă și comunele Budești (s. Văduleni), Bubuieci (s. Humulești și Bîc), Cruzești (s. Ceroborta), Tohatin (s. Buneți, Cheltuitori) și satul Colonița.

De-a lungul timpului, gospodăria comunală a crescut considerabil și în prezent constituie 447 blocuri locative dintre care. În 1995 a fost construită clădirea preturii sectorului Ciocana. Rețelele de infrastructură din sector constituie: apeduct – 181 km, rețele electrice – 199,5 km, rețele termice – 81,8 km și rețeaua de gaz - 229,90 km, dintre care 86 km traseu aerian.

Spațiile verzi în sectorul Ciocana constituie o suprafața de 440,27 ha. Pădurea-parc „Rîșcani" are 218 ha. În anul 2001–2002 pe strada Nicolae Milescu Spătaru a fost plantat un parc-pădure cu o suprafață de 63,3 ha, iar pe strada Vadul lui Vodă un parc cu suprafața de 15,3 ha care aparține SRL „Agromondial".

În prezent, în sectorul Ciocana funcționează mai multe instituții de învățământ, dintre care 17 instituții preșcolare, 4 școli primare, 3 gimnazii, 9 licee, 2 școli profesionale și 3 colegii. De asemenea, aici își desfășoară activitatea Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”, biblioteca „Transilvania” (patronată de municipiul Cluj, România) și Centrul de Creație a Copiilor.

Sursa: Анатолий Зубанюк, R2, Chișinău, Moldova - panoramio (1).jpg, CC BY 3.0

Teritoriul municipiului și al periferiilor lui este împărțit în două zone: de vest și de sud, care țin de zona Colinei Codrilor, reprezentate de cumpene înguste ale apelor și de pante de teren alunecător și, de asemenea, de sectoarele de est și de nord ce se mărginesc cu Câmpia Nistrului.

O componentă importantă a reliefului din jurul Chișinăului o constituie valea Bîcului și pantele ei dezmembrate. Partea cea mai mare, de pe malul drept al Bâcului, ocupă trei terase străbătute de câteva vâlcele. Zona de nord-vest și parțial cea de vest sunt despărțite la centru de valea îngustă a râului Durlești. Nu departe de Grenoble își începe cursul un râu ce curge prin vâlceaua de la Mălina Mică. Paralel se află vâlceaua Mălina Mare. În partea de sud a orașului se găsește vâlceaua întinsă Muncești. Partea stângă a orașului ocupă două terase: prima coboară spre râu, cea de-a doua are o altitudine de 60–90 m. Aici a fost construit cartierul (sectorul) Râșcani. Partea din stânga a văii Bâcului, pe alocuri pietroasă, este întretăiată de mai multe văi și vâlcele, orientate mai ales de la nord spre sud.

Municipiul Chișinăul nu are o experiență urbană îndelungată. Deși sărbătorim fondarea lui în 1436, de fapt sunt puțin peste 200 de ani de dezvoltare a urbei. Primul plan topografic al localității a fost elaborat în 1813, dar a fost parțial respectat în procesele de dezvoltare al noii urbe. În perioada Imperiului Țarist apar mai multe case de câte două etaje care înlocuiau colibele de altă dată și care contribuiau la un aspect mai urban al Chișinăului. Perioada interbelică românească aduce după sine o perioadă de construire a mai multor case în stil neo-românesc. Ulterior, după al doilea război mondial, Chișinăul este distrus în proporție de 70%, iar în 1945-1946, începe a fi reconstruit conform planului lui Șciusev.

Totuși, în condițiile necesității asigurării cu locuințe, resurselor limitate și lipsei constructorilor profesioniști, se construiesc multe clădiri aleatoriu. Ca în tot spațiul sovietic, abia în perioada lui Hrușciov se adoptă o serie de reglementări despre spațiu de recreere, densitate, acces la grădinițe sau policlinici, care organizează puțin orașul.   O parte din aceste reglementări se regăsesc în SNiP-ul (строительные нормы и правила sau reguli și norme de construcție) din 1989 (în prezent completat de NCM C.01.15:2018).

Fondul locativ

Prin fondul de locuințe al oraşului Chişinău se înțelege totalitatea locuințelor aflate pe teritoriul orașului, care pot fi atât case de locuit individuale, cât și apartamente din cadrul blocurilor de locuințe.

Având în vedere că casele individuale sunt administrate individual de fiecare proprietar, pentru autoritățile municipale este mai actual soluționarea problemelor cе apar în cazul blocurilor de locuințe multietajate. Din punct de vedere al impactului modalității de administrare a locuințelor din blocuri se impune o analiză mai amplă a structurii şi formelor de gestiune al fondului de locuințe multietajat. Pentru identificarea necesităților de implicare în procesul de gestiune a blocurilor este necesar de analizat structura şi caracteristicile fondului de locuințe. În acest context asigurarea locuințelor cu utilități calitative este o responsabilitate atât a gestionarilor fondului de locuințe, a furnizorilor de servicii comunale, a proprietarilor, cât şi a autorităţilor publice locale.

Având în vedere că marea majoritate a locuințelor reprezintă apartamente în blocurile de locuinţe, organizarea gestiunii eficiente a acestor blocuri va avea un impact determinant asupra condițiilor de trai a cetățenilor din Chişinău. Amplasarea compactă și organizată a locuințelor în blocuri, care formează curți de blocuri şi cartiere de blocuri conține în sine un şir de avantaje în ceea ce ține de dotarea lor cu utilități moderne, amenajarea cu trotuare și spații verzi, organizarea unor locuri publice de interes comun (terenuri de joacă, terenuri de sport, terenuri de fitness), dotarea cu mobilier urban etc. Oportunitățile respective pot duce la facilitarea implementării unor programe municipale de amenajare, având drept scop ridicarea nivelului de confort al locuințelor, crearea unui mediu atractiv pentru cetățeni și în final ridicarea nivelului de viață.

Fondul locativ din Municipiul Chişinău, comparativ cu alte oraşe din Europa, este relativ nou.

Sursa: Conform datelor ÎS „Agenția Geodezie, Cartografie şi Cadastru", preluate din Strategia municipală privind organizarea gestionării condominiilor

cu destinație locativă din Chişinău, 2024

Pe teritoriul municipiului Chişinău există două forme de locuire: cea colectivă, în zone cu preponderenţă urbane şi cea individuală, în zone preponderent rurale. Locuinţa colectivă se caracterizează prin ansambluri şi cartiere cu sau fără spaţii comerciale la parter şi echipate edilitar. Regimul de înălţime este de 1 - 4 etaje, 5 etaje, până la 9 etaje, şi cu 9 si mai multe etaje.

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Numărul blocurilor de locuit multietajate din mun. Chișinău cu vechime până la 25 de ani | Numărul blocurilor de locuit multietajate din mun. Chișinău cu vechime de la 25 până la 50 ani | Numărul blocurilor de locuit multietajate din mun. Chișinău cu vechime de la 50 până la 75 ani | Numărul blocurilor de locuit multietajate din mun. Chișinău cu vechime mai mare de 75 de ani |
| 11 blocuri | 536 blocuri | 1036 blocuri | 768 blocuri |

Sursa: DGLCA, 2025

Organizarea locuinţei individuale în zonele rurale este influenţată de ocupaţia de bază - cultivarea terenurilor agricole, pomicultura şi viticultura şi a determinat folosirea eficientă a vetrei satului şi o concentrare în aliniament la artera de circulaţie pentru a lăsa cât mai mult teren disponibil pentru agricultură.

Municipiul Chişinău numără 245589 de gospodării, din care 226376 în mediu urban şi 19213 în mediul rural. Mărimea medie a unei gospodării este de 2,9 persoane, cu o diferenţiere semnificativă între mediu urban (2,8 persoane/gospodărie şi cel rural (3,5 persoane/gospodărie). In ceea ce priveşte numărul total al membrilor din gospodării per total municipiu se înregistrează un total de 700855 persoane din care în mediul urban 633819 persoane iar în mediu rural 67036 persoane (sursa: BNS Republica Moldova).

După tipuri de locuințe existente în mun. Chişinău acestea se divizează în următoarele categorii Case individuale: 35,2%; Apartamente în blocuri: 62,7%; Camere în cămine: 2,1%.

Imobilele rezidenţiale deţin 53% din suprafaţa intravilanului şi este partea cea mai importantă a patrimoniului construit. Pe teritoriul oraşului sunt construite 5105 blocuri locative, din care 4040 case cu 1 - 4 etaje, 684 – cu 5 etaje, 284 – până la 9 etaje, 97 – cu 9 şi mai multe etaje.

Conform datelor statistice la 01.01.2025 suprafaţa locativă totală constituie 91792,853 mii m2, inclusiv  65261,200 mii m2 suprafaţă locuibilă.

| Existența fondului locativ la 1 ianuarie 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiuni de dezvoltare/ municipii, raioane | Numărul blocurilor de locuit, unități | Apartamente în blocurile locative, unități | Numărul caselor de locuit individuale, unități | Total apartamente, unități | Suprafața totală a încăperilor de locuit, m.p. |  |  | Suprafața locuibilă a încăperilor de locuit, m.p. |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | în blocuri de locuit | în case de locuit individuale | Total | în blocuri de locuit | în case de locuit individuale |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL | 12028 | 432034 | 905218 | 1337252 | 91792853 | 24892856 | 66899997 | 65261200 | 17945312 | 47315888 |
| Mun. Chișinău | 4946 | 276826 | 56694 | 333520 | 23332140 | 16577205 | 6754935 | 17055897 | 12730574 | 4325323 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Asigurarea populatiei cu locuinte, in profil teritorial, 2005-2018

|  | 2018 |
| --- | --- |
| Mun. Chisinau | 24,6 |

metri patrati de suprafata totala pe 1 locuitor

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

| Fondul locativ la 1 ianuarie 2025, în municipiul Chișinău |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative și case specializate | Apartamente în blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente și case de locuit individuale |
| Municipiul CHIȘINĂU - total | 4,946 | 276,826 | 56,694 | 333,520 |
| or. Chișinău | 4,550 | 259,538 | 19,010 | 278,548 |
| or. Sîngera | 19 | 1,187 | 3,595 | 4,782 |
| com. Băcioi | 7 | 150 | 3,584 | 3,734 |
| or. Durlești | 73 | 4,460 | 3,573 | 8,033 |
| or. Vatra | 23 | 507 | 608 | 1,115 |
| com. Condrița | - | - | 254 | 254 |
| com. Ghidighici | 10 | 459 | 1,877 | 2,336 |
| com. Trușeni | 2 | 57 | 3,551 | 3,608 |
| or. Codru | 84 | 4,245 | 3,223 | 7,468 |
| or. Vadul lui Vodă | 22 | 667 | 1,193 | 1,860 |
| com. Bubuieci | 13 | 569 | 2,772 | 3,341 |
| com. Budești | 9 | 208 | 1,319 | 1,527 |
| com. Colonița | 7 | 173 | 1,456 | 1,629 |
| com. Cruzești | - | - | 751 | 751 |
| com. Tohatin | 6 | 142 | 1,129 | 1,271 |
| or. Cricova | 60 | 1,551 | 2,228 | 3,779 |
| or. Stăuceni | 31 | 1,633 | 2,649 | 4,282 |
| com. Ciorescu | 19 | 950 | 1,412 | 2,362 |
| com. Grătiești | 11 | 330 | 2,510 | 2,840 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

| Locuințe date în exploatare în municipiul Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Locuințe, total |  | din care: |  |  |  |
|  |  |  | apartamente în clădiri de locuit |  | case de locuit individuale |  |
|  | unități | suprafața totală, mii m2 | unități | suprafața totală, mii m2 | unități | suprafața totală, mii m2 |
| 2015 | 6,170 | 469.6 | 5,531 | 351.1 | 639 | 118.5 |
| 2016 | 5,008 | 400.9 | 4,508 | 315.9 | 500 | 85.0 |
| 2017 | 7,776 | 556.3 | 7,585 | 514.4 | 191 | 41.9 |
| 2018 | 5,660 | 383.6 | 5,163 | 324.7 | 497 | 58.9 |
| 2019 | 8,021 | 569.6 | 7,427 | 498.1 | 594 | 71.5 |
| 2020 | 6,001 | 430.3 | 5,329 | 349.4 | 672 | 80.9 |
| 2021 | 8,753 | 680.3 | 7,985 | 589.0 | 768 | 91.3 |
| 2022 | 2,279 | 189.1 | 1,661 | 113.1 | 618 | 76.0 |
| 2023 | 5,642 | 421.0 | 5,032 | 343.1 | 610 | 77.9 |
| 2024 | 2,709 | 223.5 | 1,950 | 125.6 | 759 | 97.9 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Până în anul 1918 majoritatea caselor au fost construite preponderent cu un nivel. Odată cu creşterea importanţei Chişinăului, în calitate de centru economic şi regional, atitudinea faţă de locuinţa s-a schimbat. Necesitatea de urbanizare şi influenţele culturale din Est şi Vest au contribuit la formarea unui fond de locuinţe eterogen, atât ca tip de construcţii, calitate arhitectonică, confort cât şi ca tip de proprietate.

În anii 1960-1980 ai secolului trecut ritmul de construcţie a locuinţelor a atins cel mai înalt nivel. Spre exemplu în anii 1988-1989 au fost date în exploatare case de locuit cu o capacitate de circa 500 mii m2 suprafaţă totală. Construcţia de locuinţe din această perioadă a fost o activitate monopolizată de stat, cheltuielile în acest domeniu erau acoperite preponderent din sursele bugetului statal. În perioada respectivă organele statale au întreprins măsuri radicale pentru asigurarea cu locuinţe a unui flux masiv de imigranţi, atât externi cât şi interni, atraşi de locurile de muncă create odată cu industrializarea oraşului.

Statul avea scopul, în scurt timp, de a îndestula capitala Moldovei cu un număr mare de apartamente. Calitatea construcţiilor şi standardele de viaţă erau considerate de importanţă secundară. Pentru urgentarea procesului de construcţie, erau edificate blocuri tipizate, deseori din panouri de beton prefabricate, cu apartamente la costuri mici, lipsite de confort şi limitate în suprafaţă. Datorită faptului că resursele energetice pentru asigurarea fondului locativ cu energie termică, electrică, gaze naturale nu erau limitate, la construcţia locuinţelor nu se ţinea cont de conservarea energiei.

În acea periodă spaţiul locativ era un bun public distribuit pe gratis. Procedura de atribuire a apartamentelor era lipsită de transparenţă. Mărimea plăţilor pentru chirie şi serviciile comunale pentru populaţie era neesenţială, deoarece statul subvenţiona activitatea producătorilor şi furnizorilor de resurse energetice. Astfel aceste resurse erau consumate cu exces fără a ţine cont de costurile lor reale.

Odată cu aprobarea Planului General al orașului Chişinău în anul 1968 construcţia caselor individuale de tip vilă au fost înterzise. De acea unica posibilitate de a rezolva de sine stătător problema locativă era construcţia apartamentului în cadrul unei cooperative de construcţie. Finanţarea construcţiilor individule de locuinţe pe atunci era un supliment neesenţial la volumul construcţiilor executat din sursele de stat. Astfel au fost construite 273 blocuri pentru cooperativele de construcţie. Parametrii apartamentelor coopertiste nu se deosebeau de parametrii apartamentelor de stat, însă calitatea materialelor şi lucrărilor era mai bună. Datorită aportului financiar propriu, în casele cooperatiste, chiar de la început s-a format o atitudine gospodărească faţă de propriatatea comună, cea ce face ca aceste blocuri să fie gestionate şi întreţinute cu mult mai bine.

Astfel deficitul mare de spaţiu locativ din perioada postbelică a fost redus simţitor. Asigurarea cu locuinţe într-o perioadă relativ scurtă a fost posibilă şi prin limitarea circulaţiei interne a populaţiei (introducerii vizei de reşedinţă pe localităţi). Privatizarea spaţiului locativ, care a demarat în anul 1993, nu a schimbat brusc atitudinea cetăţenilor faţă de blocurile de locuit în care locuiesc. Procesul de privatizare nu a fost urmat de măsuri regulatorii necesare de a asigura drepturile şi obligaţiile proprietarilor vis-a-vis de proprietatea comună. Până în prezent locatarii sunt în aşteptarea unor subsidii de la Primărie ori de la stat pentru întreţinerea, repararea ori salubrizarea blocurilor şi curţilor.

Privatizarea în masă a locuinţelor de stat a dus la lichidarea aproape în întregime a reţelei locuinţei de stat şi a contribuit la maximum la mărirea cotei fondului locativ aflat în proprietae privată. La începutul anului 2006 fondul locativ privat constituia 90.4 %, iar fondul locativ proprietate publică – 9,2 %. Numărul total de locuinţe private, inclusiv case individuale, este de 270,0 mii unităţi, iar locuinţe publice 20.3 mii unităţi. Gradul asigurării cu spaţiu locativ pe cap de locuitor la începutul anului 2006 a constituit 20,6 m2.

Starea fizică a multor blocuri de locuit este rea: design monoton; exterior neîngrijit; acopoerişuri, tâmplărie, ascensor şi reţelele inginereşti învechite. Circa 17% din reţelele de apă din Chişinău necesită o reparaţie cît mai curîndă, pierderile de apă la transportarea apei constituie circa 30 la sută. Cele mai serioase probleme care ar putea afecta calitatea spaţiului locativ se referă la sistemul centralizat de producere şi livrare a energiei termice pentru încălzirea locuinţelor. Eficienţa acestui sistem este foarte joasă, iar gradul pierderilor de energie în segmentul „producător-consumator final” constituie circa 50%. Aproape jumătate din reţele şi-au depăşit perioada de utilizare normativă – respectiv şi cheltuielile curente ale acestor sisteme au crescut considerabil. Cheltuielile pentru modernizarea şi reabilitarea reţelelor termice se estimează la 200 – 300 mil. dol SUA.

Deseori spaţiul comun al cartierilor ori grupelor de case se foloseşte inpropriu prin neglijarea vecinătăţilor şi atitudine negrijulie asupra tot ce este comun. În multe zone în special acolo unde locuitorii au un statut scăzut socio-economic, spaţiile verzi, locurile de joacă şi sport nu sunt întreţinute.

Vedere asupra unor blocuri de locuințe din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Sursa: Alexandru Postolachi (RFE/RL)

Creşterea numărului de autoturisme de asemenea prezintă o problemă. Spaţiile pentru parcare sunt insuficiente. Ca rezultat rezidenţii îşi rezolvă problema prin parcarea maşinilor în zonele spaţiilor verzi şi pe trotuare, cauzând distrugeri florei şi incomodităţi populaţiei.

Oraşul Chişinău deţine 455 case multietajate a cărui termen de exploatare deja a expirat. În mare măsură acestea sunt clădiri din prima generaţie construite în anii 60 din panouri de beton prefabricate.

Odată cu demararea privatizării, în anii 1993-2001 în plină tranziţie sub presiunea cetăţenilor cu preferinţe de elită şi în lipsa unei politici urbane coerente, terenurile dotate cu infrastructură şi rezervate pentru construcţiile blocurilor de locuit cu multe apartamente, au fost atribuite pentru construcţii individuale de tip vilă. Această acţine negândită are urmări nefaste asupra asigurării cu spaţiu locativ şi a contribuit în întregime asupra dezurbanizării oraşului.

Conform situaţiei la 01.01.2005 peste 2000 de case cu un nivel se află într-o stare şubredă şi necesită renovare în mod urgent sau demolare. Ansamblul de locuinţe al oraşului s-a format pe tot parcursul perioadei secolului trecut, cu toate acestea cota-parte a construcţiilor antebelice nu este mare, cea mai mare parte a ansamblului de locuinţe a fost construită după al II-lea război mondial.

Pînă la începutul construcţiei industriale al clădirilor, la sfîrşitul anilor 1960 – începutul anilor 1970 al secolului trecut, în oraşul Chişinău principalul material de construcţie a fost materialul natural – cotileţul. De aceea, construcţiile din acea perioadă erau formate din clădiri cu 2-5 etaje din cotileţ. Astfel de clădiri sunt construite pe străzile centrale ale oraşului, precum şi în partea periferică a zonei de locuinţe Buiucani, Rîşcani, Botanica, Telecentru aderentă zonei Centru.

În perioada dezvoltării active a oraşului şi avîntului economic din anii 1960-1980 se observă un ritm rapid al sporirii numărului populaţiei. Pentru asigurarea populaţiei crescînde cu spaţiu locativ au fost necesare abordări noi la soluţionarea problemei locative: metode mai rapide şi eficiente de construcţie. A început construcţia industrială de case din construcţii de beton armat. În acea perioadă a luat amploare construcţia de locuinţe din panouri mari din următoarea serie: 143, 1-464-МС, 135, МС-В, 1-464-МСВ, 143-К. Astfel de case au fost construite în cartierele noi Botanica, Buiucani, parţial bl. Moscovei, str. Albişoara, Telecentru. Cu toate acestea, în calitate de dominaţie arhitecturală în construcţie predominau clădiri înalte cu 16-24 nivele, construite din beton armat monolit.

În corespundere cu etapele de construcţie a locuinţelor s-a format structura ansamblului de locuinţe:

- 20% fondul locativ al construcţiilor individuale;

- 33% fondul locativ în casele din cotileţ cu tronsoane cu 2-5 nivele;

- peste 46% în clădirile cu tronsoane mai înalte de 7 nivele.

În general fondul locativ al oraşului se caracterizează prin nivel sporit al mamenajării edilitare: apeduct orăşenesc (alimentare cu apă), sistem centralizat de canalizare, gaze naturale, alimentare cu căldură centralizată, alimentare cu energie electrică.

Pentru perioada de calcul amenajarea edilitară a fondului locativ se caracterizează prin următorii indici:

- alimentare cu energie electrică – 100%;

- sistemul orăşenesc de apeduct şi canalizare – 99%;

- gaze 96,2% (inclusiv 89,3% gaze naturale);

- maşini de gătit electrice – 2,7%;

- încălzire centrală cu căldură – 96,7% (în ultimii ani acest procent a scăzut, deoarece multe apartamente au fost trecute la încălzire autonomă);

- alimentarea centralizată cu apă caldă – 86,2%.

Conform analizei efectuate şi aprecierii complexe, în prezent aproximativ 4% din fondul locativ existent îl constituie fondul avariat ceea mai mare parte al căruia este amplasat în zona centrală. Ţinînd cont de faptul că, locuinţa în principiu este proprietate privată, la calcularea volumului construcţiilor locuibile noi se ţine cont de reconstrucţia lui.

In sec. al XV-lea și al XVI-lea locuitorii Chișinăului construiau bordeie din paiantă sau din lemn. Odată cu transformarea orașului în târg gospodăriile au devenit mai complexe. In sec. al XVIII-lea au apărut temeliile din piatră sub zidurile din lemn sau paianta iar casele mai înstărite, din cărămidă, aveau și pivnițe. „Altfel spus, în Chișinău spre sfârșitul secolului al XVIII-lea prevalau două tipuri de case: cele cu un singur nivel, cu prispă în față, preponderent construite din piatră, lemn, lut folosite în diferite proporții și combinații, și erau acoperite cu paie, stuf sau șindrilă. Proprietarii acestor case erau locuitorii mai săraci ai târgului. Celălalt grup erau casele în două niveluri, clădite fie în întregime din piatră, fie primul nivel zidit din piatră, iar al doilea din lemn în combinație cu lut, aceste case erau numite „case cu cerdac”. Ele aparțineau târgoveților, erau amplasate în partea centrală a târgului în vecinătatea așa numitului „bazar” unde se concentra viața economică a așezării. Primul nivel în asemenea case se utiliza pentru depozitarea mărfurilor, pentru expunere și vânzare a obiectelor la târg. Al doilea nivel era cel locativ”(Miron și Miron 2021).

Nicolae Iorga scria în anul 1905 despre „cartierele funcționărești și militare”: „Unele case sunt micĭ, acoperite cu olane roșiĭ, umflate, după moda anilor 1830–40, când aŭ fost zidite, pe vremea când poetul Pușchin, care și-a aflat sfârșitul într’un duel aice, făcea farmecul caselor primitoare din Chișinăŭ și Costachi Negruzzi al nostru se întîlnia poate cu dânsul. Felul de clădire nu seamănă cu acela obișnuit la noĭ. Fațada caseĭ privește totdeauna strada și de-asupra ușeĭ de intrare se boltește adesea un pridvor pe stâlpĭ. Coloarea nu e nicĭodată alta decât cea albă. Aproape nu maĭ întâlneștĭ locuințe care să-țĭ amintească vechiul tip de casa boierească, ce a trebuit să existe totușĭ, până pe la jumătatea veaculuĭ trecut și aicĭ ca în toată această țară. Stradele sunt desăvârșit drepte, tăiate geometric. Basarabeanul s’a deprins așa de mult cu aceste orașe făcute, iar nu născute, încît orĭce însușire a bucureștilor dispare pentru ei înnaintea cusuruluĭ hotărîtor al ulițelor înguste și strîmbe. La capăt se văd copacĭ aliniațĭ și un petec de albastru pe care-l pătează însă colbul năvalnic cu care necontenit se joacă vîntul, ridicîndu-l de pe acele strade unde e gros de un deget. Intr’o mică parte din oraș sînt trotuare pe margine și lespezĭ la mijloc. De cele maĭ multe orĭ, aĭ șosea, care e strașnică, saŭ macadam bunișor” (Iorga 1905 p. 121).

Începând cu prima parte a secolui XX1, respectiv anul 2002, în sectorul construcţiilor din oraşul Chişinău s-a produs o schimbare radicală. Datorită cererii crescânde, construcţia spaţiului locativ a devenit o activitate profitabilă. Ritmul mediu anual de creştere a spaţiului locativ dat în exploatare constituie 125%.

Volumul investiţiilor private la construcţia locuinţelor a crescut de la 111,1 mln lei în anul 2002 până la 630,5 mln lei în anul 2005 şi are o tendinţă continuă de creştere.

În 2004, după o lungă perioadă de recesiune, pentru prima dată a crescut suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă cu 41,5% faţă de anul 2003.

La sfârşitul anului 2005, în municipiu activau 1328 de întreprinderi licenţiate în construcţii şi producerea materialelor de construcţie. Majoritatea din ele sunt întreprinderi mici (până la 50 de angajaţi) cu capital privat. Circa 30 de întreprinderi sunt antreprenori generali la construcţia spaţiului locativ. În comparaţie cu puterea de cumpărare a populaţiei, preţurile de piaţă a apartamentelor sunt înalte. Pe parcursul anului 2006, apartamentele în municipiul Chişinău se vindeau la preţul de la 450 până la 1000 euro pe m2 de suprafaţă totală.

Cererea de locuinţe pe piaţă şi lipsa unor reguli clare în domeniul gestionării fondului funciar a impulsionat cererea la loturile de pământ. În prezent, solicitanţii sunt dispuşi să plătească pentru un ar de pământ de la $10 mii, în sectoarele oraşului, până la $30 mii în zona centrală. Oferta limitată de loturi în intravilanul oraşului determină creşterea preţurilor la terenurile din suburbii. În aceste zone se înregistrează deja tranzacţii, în care se plăteşte de la $1 mie până la $6 mii pentru un ar de pământ. În acelaşi timp, terenurile constituie sursa principală, stabilă şi previzibilă de venituri în bugetul local. Gestionarea resurselor funciare trebuie să asigure atingerea următoarelor scopuri: asigurarea cu locuinţe; stimularea dezvoltării economice şi asigurarea accesului investiţiilor pe terenuri (nu neapărat prin vânzări). Contrar legilor pieţei, creşterea vertiginoasă a preţurilor la imobil şi a tranzacţiilor nu reflectă adecvat sporirea încasărilor în bugetul municipal din impozitul pe imobil. Această atitudine faţă de fondul funciar are drept consecinţă diminuarea bugetului municipal cu sute de milioane de lei anual. Cu aceşti bani, ar putea fi lansat programul de construcţie a locuinţelor sociale şi, într-o perioada relativ scurtă, să fie construite peste 60 mii m2 spaţiu locativ sau 1200 de apartamente sociale.

La începutul activităţii Agenţia de Ipotecă a finalizat 2 blocuri de locuinţe cu 9 etaje seria 135 cu strutura de rezistenţă executată şi tâmplăria instalată. Celelalte 10 case de locuit cu multe etaje Agenţia le-a achiziţionat prin comercializare în stare nefinalizată de la întreprinderi insolvabile care începuseră construcţia lor până în anii 1994, dar din lipsa mijloacelor financiare lucrările de construcţie au fost abandonate. După modificarea proiectelor, aceste clădiri au devenit mai atractive, ariile locuinţelor – mai mari, nivelul de confort în apartamente – mai înalt.

Actualmente Agenţia de Ipotecă (n.a. – anul 2004) construieşte blocuri de locuit în baza proiectelor tehnice individuale cu aratamente mai spaţioase comparativ cu cele tradiţionale:

- apartament cu 1 cameră – 45 – 50 m2 suprafaţă totală

- apartament cu 2 camere – 65 – 75 m2

- apartament cu 3 camere – 85 – 95 m2

- apartament cu 4 camere – 125 – 135 m2.

În conformitate cu normativele în vigoare aria locuinţei este constituită din:

- suprafaţa locuibilă – dormitoareleşi salonul.

- suprafaţa auxiliară – bucătăria/sufrageria, camera de baie, viceul, coridorul, antreul, treceri, cămara din spaţiul locuinţei.

- suprafaţa locativă – încăperile locuibile înpreună cu cele auxiliare.

- suprafaţa totală – suprafaţa locativă plus:

- suprafaţa balcoanelor şi teraselor cu coeficientul 0,3.

- suprafaţa logiilor cu coeficientul 0,5.

- suprafaţa verandelor şi cămărilor neîncălzite cu coeficientul 1,0.

În suprafaţa locuinţei nu se include:

- aria ocupată de sobă/cămin

- ariile încăperilor cu înălţimea de la pardosea/podea până la tavan mai mică de 1,6 m

- aria coridoarelor, scărilor, culoarelor comune care aparţin cel puţin la 2 locuinţe.

Lungimea, lăţimea încăperilor se măsoară între suprafeţele pereţilor la nivelul pardoselei, fără a lua în consideraţie plinta.

Biroul Național de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2024, fondul locativ înregistrat de către organele/instituțiile de resort a constituit 1331,3 mii locuințe cu o creștere de 0,5% față de situația înregistrată la 1 ianuarie 2023. Suprafața totală a fondului locativ înregistrată la 1 ianuarie 2024 a constituit 91151,2 mii m2, sau cu 0,7% mai mult față de suprafața totală a fondului locativ înregistrată la 1 ianuarie 2023.

Ponderea cea mai mare în numărul de locuințe înregistrate la 1 ianuarie 2024 o deținea regiunea de dezvoltare Nord (29,9%), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (28,0%), municipiul Chișinău (24,6%), regiunea de dezvoltare Sud (13,6%) și UTA Găgăuzia (3,9%).

După medii de rezidență a fondului locativ în mediul rural au fost înregistrate 751,3 mii locuințe (56,4% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 49569,4 mii m2 (54,4% din total suprafața fondului locativ). În mediul urban au fost înregistrate 580,0 mii locuințe (43,6% din total locuințe înregistrate) cu suprafața de 41581,8 mii m2 (45,6% din total suprafața fondului locativ).

La data de 1 ianuarie 2024, doar 64,9% din locuințe înregistrate sunt dotate cu apeduct, 63,0% dispun de canalizare, 45,4% sunt racordate la încălzirea centrală și 90,7% dispun de alimentare cu gaze (naturale și lichefiate).

Zone cu funcţiune de locuire din Municipiul Chișinău sunt împărțite în următoarele categorii:

Zone cu functiune rezidentiala — cadrul de reglementare din RLU PUG 2007

Regulamentul Local de Urbanism al orasului Chisinau (PUG 2007) structureaza zonele rezidentiale în șapte categorii (R1-R7), diferențiate după densitate și tipul de locuire:

R1/R2 — Locuințe unifamiliale izolate (densitate redusă): CUT max. 0,5; max. 10-27 loc./ha. Reprezintă structura periferică a locuirii, constituită din case individuale pe loturi generoase.

R3    — Locuinte unifamiliale sau pentru doua familii: CUT max. 0,5+0,1 mansarda; max. 105 loc./ha. Include tipologiile de locuire izolată, cuplată și inșiruită.

R4/R5 — Tranziția spre densitate medie: CUT 0,75-1,25; max. 110-180 loc./ha. Locuințe izolate sau cuplate cu front continuu max. 60 m.

R6    — Locuințe colective (densitate medie): CUT 2-3; max. 300-450 loc./ha; POT lot front 60-65%; parcaj obligatoriu 70% din nr. apartamente.

R7    — Locuințe colective inalte (densitate ridicata): CUT 3-5; max. 450-750 loc./ha; POT lot front 65-70%; inaltimea max. până la prima retragere: 22 m; parcaj obligatoriu 70% din nr. apartamente.

Re/D  — Zone de revitalizare și dezvoltare: funcțiunile se stabilesc prin Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) cu respectarea conditiilor de densitate din RFU PUG 2007.

RLU PUG Chisinau 2007 — Cod R1-R7 — Rezumat definitii

Cod R1/R2 - Locuinta unifamiliala izolata (densitate redusa): CUT max 0.5, max 10-27 loc/ha

Cod R3 - Locuinta unifamiliala sau pt. doua familii: CUT max 0.5+0.1M, max 105 loc/ha

Cod R4 - Locuinta izolata (densitate mai mare): CUT max 0.75+0.15M, max 110 loc/ha

Cod R5 - Locuinta izolata (densitate mai mare): CUT max 1.25, max 180 loc/ha

Cod R6 - Locuinta colectiva: CUT 2-3, max 300-450 loc/ha, POT lot front 60-65%

Cod R7 - Locuinta colectiva inalta: CUT 3-5, max 450-750 loc/ha, POT lot front 65-70%

inaltimea max. pana la prima retragere: 22 m

Cod Re - Revitalizare: functiunile se stabilesc prin PUD, respectand Art. 4 B5 si B7

Cod D  - Dezvoltare: functiunile se stabilesc prin PUD, respectand Art. 4 B5 si B7

Evolutia fondului rezidential dupa 2007 a fost marcata semnificativ de documentatii PUZ care au modificat codul zonal, in special prin convertirea zonelor Re, S si C7 in zone R6 sau R7. Analiza acestor transformari este prezentata in subcapitolul urmator.

Începând cu anul 2002, în sectorul construcţiilor din oraşul Chişinău s-a produs o schimbare radicală. Datorită cererii crescânde, construcţia spaţiului locativ a devenit o activitate profitabilă. Ritmul mediu anual de creştere a spaţiului locativ dat în exploatare constituie 125%.

Volumul investiţiilor private la construcţia locuinţelor a crescut de la 111,1 mln lei în anul 2002 până la 630,5 mln lei în anul 2005 şi are o tendinţă continuă de creştere.

În 2004, după o lungă perioadă de recesiune, pentru prima dată a crescut suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă cu 41,5% faţă de anul 2003.

La sfârşitul anului 2005, în municipiu activau 1328 de întreprinderi licenţiate în construcţii şi producerea materialelor de construcţie. Majoritatea din ele sunt întreprinderi mici (până la 50 de angajaţi) cu capital privat. Circa 30 de întreprinderi sunt antreprenori generali la construcţia spaţiului locativ. În comparaţie cu puterea de cumpărare a populaţiei, preţurile de piaţă a apartamentelor sunt înalte. Pe parcursul anului 2006, apartamentele în municipiul Chişinău se vindeau la preţul de la 450 până la 1000 euro pe m2 de suprafaţă totală.

Cererea de locuinţe pe piaţă şi lipsa unor reguli clare în domeniul gestionării fondului funciar a impulsionat cererea la loturile de pământ. În prezent, solicitanţii sunt dispuşi să plătească pentru un ar de pământ de la $10 mii, în sectoarele oraşului, până la $30 mii în zona centrală. Oferta limitată de loturi în intravilanul oraşului determină creşterea preţurilor la terenurile din suburbii. În aceste zone se înregistrează deja tranzacţii, în care se plăteşte de la $1 mie până la $6 mii pentru un ar de pământ. În acelaşi timp, terenurile constituie sursa principală, stabilă şi previzibilă de venituri în bugetul local. Gestionarea resurselor funciare trebuie să asigure atingerea următoarelor scopuri: asigurarea cu locuinţe; stimularea dezvoltării economice şi asigurarea accesului investiţiilor pe terenuri (nu neapărat prin vânzări). Contrar legilor pieţei, creşterea vertiginoasă a preţurilor la imobil şi a tranzacţiilor nu reflectă adecvat sporirea încasărilor în bugetul municipal din impozitul pe imobil. Această atitudine faţă de fondul funciar are drept consecinţă diminuarea bugetului municipal cu sute de milioane de lei anual. Cu aceşti bani, ar putea fi lansat programul de construcţie a locuinţelor sociale şi, într-o perioada relativ scurtă, să fie construite peste 60 mii m² spaţiu locativ sau 1200 de apartamente sociale.

Conform unui studiu din 1998, posibilităţile financiare ale mai multor gospodării casnice sunt foarte limitate: din respondenţii care ar dori să-şi construiască locuinţe proprii, 77% nu dispun de mijloace financiare, 15% ar putea să investească în construcţia locuinţei până la 25% din valoarea ei, 5%- ar investi 25%, 2% ar investi 50% din valoarea locuinţei şi numai 1% posedă toată suma pentru construcţia locuinţei proprii. Aceste cifre reflectă situaţia  generală.  Venitul unei familii medii în anul 2005 a constituit 5327,7  lei, care este un venit prea mic chiar în comparaţie cu coşul minim de existenţă.

Darea în exploatare a spaţiului locativ în anii 
2001 - 2005 (mii m2 de suprafaţă totală)

| Denumirea indicilor | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-au dat în exploatare, total | 186,3 | 148,3 | 172,2 | 243,6 | 327,2 |
| din total, pe forme de proprietate a beneficiarilor întreprinderi şi organizaţii publice | 5,7 | 11,5 | 2,2 | 8,9 | 29,6 |
| beneficiari individuali | 125,5 | 118,1 | 151,8 | 170,0 | 223,4 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Numărul de apartamente cu care s-au efectuat tranzacţii 
în perioada 2001 - 2006

| Tipul de tranzacţie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vânzare | 13615 | 11551 | 10909 | 12295 | 16509 | 8023 |
| Dăruire | 1548 | 1738 | 2020 | 2093 | 2240 | 1681 |
| Lăsat prin testament | 1219 | 1328 | 2522 | 2541 | 3379 | 2084 |
| Total | 16382 | 14617 | 15451 | 16929 | 22128 | 11788 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Conform prevederilor legislației cu privire la locuințe, exigenţele minimale pentru locuinţe sunt: acces liber individual în spaţiul locuibil, fără tulburarea dreptului de posesie şi a folosinţei exclusive a spațiului deţinut de către o altă persoană sau familie, spaţiul pentru odihnă, spaţiul pentru prepararea hranei, grupul sanitar, acces la energia electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere, precum şi menţinerea temperaturii în locuinţe conform normelor sanitar.

Prin urmare, serviciile comunale şi necomunale care constituie exigențele minimale pentru locuințe sunt alimentarea cu energie termică, energie electrică, cu apă potabilă şi canalizare, evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide.

Serviciile care constituie exigențe minimale pentru locuințe, sunt livrate în Chişinău de către furnizorii serviciilor, care sunt:

- Pentru serviciul de termoficare - S.A. Termoelectrica, S.A. Apă-canal Chişinău;

- Pentru alimentarea cu energie electrică - ÎCS Premier Energy;

- Pentru livrarea apei potabile şi canalizare - S.A. Apă-canal Chișinău;

- Pentru evacuarea deşeurilor municipale solide şi lichide -ÎM Autosalubritate, SRL ABS.

Prestarea serviciilor ce constituie exigențe minimale se organizează în conformitate cu contractele încheiate. Energia termică, apa și canalizarea, evacuarea deşeurilor se prestează la blocurile de locuințe în baza contractelor încheiate între furnizorii serviciilor şi asociațiile de proprietari sau gestionari în baza unor contracte şi se repartizează consumatorilor finali prin activitatea comună a furnizorilor şi gestionarilor. Facturarea serviciilor se efectuează de către asociații, gestionari sau intermediarii la decontări prin expunerea spre plată fiecărei unități a cotei-părți din volumul serviciului livrat la bloc. Energia termică, apa și canalizarea se contorizează la branşament. Cota-parte corespunzătoare unei unități se determină având ca bază indicațiile echipamentelor de măsurare instalate în unitate sau reieşind din suprafața unității.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.191/2002, unul din serviciile comunale prestate în blocurile de locuințe era alimentarea cu apă caldă menajeră. Cu toate că acest serviciu era inclus în lista serviciilor comunală, în Chișinău aşa şi nu a fost stabilit un furnizor al serviciului de alimentare cu apă caldă menajeră. Drept rezultat nu a fost stabilit nici tariful pentru serviciul dat, iar calitatea serviciului nu putea fi asigurată. În aceste condiții apa caldă în blocurile de locuințe se furnizează ca un produs constituit din două componente de către doi furnizori, fiecare dintre care livrează separat produsul său. SA Apă-canal Chişinău livrează componenta apă rece, iar SA Termoelectrica livrează energia termică pentru prepararea apei calde.

Având în vedere situația creată, prin Hotărârea de Guvern nr.281/2024 Guvernul a exclus serviciul de alimentare cu apă caldă menajeră din lista serviciilor comunale, drept urmare în Chişinău lipsește atât serviciul comunal de alimentare cu apă caldă, cât și furnizorul acestui serviciu.

Planul Urbanistic General al orașului Chișinău, aprobat în 2007, a stabilit prin Regulamentul Local de Urbanism (RLU) un sistem coerent de zonificare rezidențială, structurat în șapte categorii — R1 până la R7 — diferențiate după tipul de locuire, densitatea admisă și regimul de înălțime. Acest sistem a reprezentat instrumentul principal de reglementare a fondului locativ al orașului și constituie baza față de care se evaluează orice transformare apărută ulterior. Spre deosebire de simpla delimitare teritorială a funcțiunilor, RFU a urmărit să reglementeze simultan trei dimensiuni ale locuirii: tipologia construită, intensitatea utilizării terenului și calitatea spațiului rezidențial rezultat.

Structura sistemului de zonificare rezidențială în cadrul PUG 2007

Primele două categorii, R1 și R2, reglementează locuința unifamilială izolată în regim de densitate redusă. RFU prescrie pentru aceste zone loturi cu suprafață minimă de 350–850 mp, CUT maxim de 0,5 și o densitate de maximum 10–27 locuințe per hectar. Funcțiunile permise sunt exclusiv rezidențiale individuale, într-un regim liniștit, fără activități care să genereze trafic sau zgomot. Retragerea față de liniile roșii este de minimum 4,5–6 m, iar parcajul este normat la 1 loc per locuință. Zona R3 extinde tipologia spre locuința unifamilială sau pentru două familii — izolată, cuplată sau înșiruită — cu o densitate mai ridicată de până la 105 loc./ha, CUT maxim de 0,5 plus 0,1 pentru mansardă și înălțime maximă de 10,5 m. Sunt admise fronturi continue de maximum 36 m pentru locuințele înșiruite, cu retragere laterală minimă de 1,5 m pe o latură. Zonele R4 și R5 reprezintă treapta de tranziție spre densitate medie, cu POT de 45–55%, CUT de 0,75–1,25 și o densitate de maximum 110–180 loc./ha — categorii destinate fondului de locuire individuală sau cuplată cu front continuu, plasate de regulă la interfața dintre țesutul de case și cel de blocuri.

Saltul calitativ esențial în structura rezidențială a PUG 2007 este marcat de zonele R6 și R7, destinate locuirii colective. Zona R6 — locuința colectivă de densitate medie — admite un CUT de 2–3, o densitate de maximum 300–450 loc./ha și un POT de 60–65% pentru loturile de front. Zona R7 — locuința colectivă înaltă — admite un CUT de 3–5, o densitate de maximum 450–750 loc./ha, o înălțime maximă de 22 m până la prima retragere și un POT de 65–70%. Pentru ambele categorii, RFU prescrie obligatoriu un parcaj de minimum 70% din numărul de locuințe și întocmirea unui Program privind calitatea locuirii. Această din urmă condiție reflectă conștientizarea autorilor că densitățile mari impun un standard de calitate garantat documentar, nu lăsat la latitudinea investitorului sau a viitorului proprietar.

Tabelul de mai jos sintetizează comparativ parametrii urbanistici prescriși de RLU 2007 pentru fiecare subzonă rezidențială:

| Cod | Tipologie | POT max. | CUT max. | Densitate max. (loc./ha) | H max. | Parcaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Unifamilial izolat | 30–35% | 0,5 | 10–17 | — | 1 loc/loc. |
| R2 | Unifamilial izolat/cuplat | 35% | 0,5 | 27 | — | 1 loc/loc. |
| R3 | Unifamilial/2 familii | 35% | 0,5+0,1M | 105 | 10,5 m | 1 loc/loc. |
| R4 | Izolat, densitate medie | 45% | 0,75+0,15M | 110 | 10,5 m | 1 loc/loc. |
| R5 | Izolat/cuplat, densitate medie | 55% | 1,25 | 180 | 9 m | 85% |
| R6 | Colectiv, densitate medie | 60–65% | 2–3 | 300–450 | neplafonat explicit | 70% |
| R7 | Colectiv înalt | 65–70% | 3–5 | 450–750 | 22 m la prima retragere | 70% |

Sursa: RLU PUG 2007, SC. LINIA NOVA SRL.

O categorie aparte, cu implicații majore pentru dinamica post-2007 a orașului, o reprezintă zonele Re și D — zone de revitalizare economico-socială, respectiv de dezvoltare viitoare. RLU PUG 2007  nu le atribuie o destinație funcțională predeterminată, ci le condiționează explicit de elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu la nivel de cartier, cu respectarea condițiilor de densitate și funcționalitate din regulament. Aprobarea utilizării acestor zone revenea Consiliului Municipal, pe baza PUD-ului aferent — o procedură deliberat mai riguroasă decât un PUZ de inițiativă privată, tocmai pentru că aceste zone reprezentau rezerva strategică de dezvoltare a orașului.

Intențiile strategice ale PUG 2007 în domeniul locuirii

Dincolo de parametrii tehnici, sistemul de zonificare rezidențială al PUG 2007 poate fi citit ca expresie a trei intenții strategice distincte, care împreună definesc o filozofie de reglementare coerentă.

Prima intenție a fost gestionarea gradată a densității urbane. Spectrul R1–R7 nu este o simplă clasificare tipologică, ci o hartă a intensității de utilizare a terenului, calibrată în raport cu capacitatea infrastructurii existente și cu calitatea spațiului public aferent. Trecerea de la R1 (10 loc./ha) la R7 (750 loc./ha) reprezintă o variație de aproape 75 de ori în densitatea de populație pe același teren — o diferență care nu poate fi ignorată în planificarea serviciilor de educație, sănătate, transport și utilități. Prin prescrierea unor densități maxime diferențiate, RLU a urmărit să prevină tocmai situația în care terenuri concepute pentru densitate redusă să fie supraîncărcate prin schimbări succesive de cod zonal.

A doua intenție a fost compatibilizarea funcțiunilor la nivelul vecinătăților rezidențiale. RLU conține o serie de incompatibilități funcționale explicite, cu relevanță directă pentru calitatea locuirii: zona C7 — comercial cu trafic intens — este declarată incompatibilă cu locuința din cauza poluării sonore, a traficului greu și a manipulării de obiecte grele; zona I2 — industrie cu poluare medie — nu poate fi amplasată niciodată în interiorul zonelor rezidențiale sau în vecinătatea directă a acestora; zona C3 este acceptată în vecinătatea zonelor R5, R6 și R7, dar nu a celor de densitate redusă. Această logică a compatibilităților a urmărit să asigure că extinderea fondului rezidențial să se producă în condiții de calitate a mediului construit, nu prin simpla alocare formală a funcțiunii de locuire pe orice teren disponibil.

A treia intenție, poate cea mai importantă din perspectiva reactualizării, a fost instituirea unui mecanism de control al schimbării zonificării. Capitolul 3 al RLU definește o listă de șapte criterii pe care orice modificare de cod zonal trebuia să le satisfacă în proporție de cel puțin 50%: dacă rezonarea satisface nevoi publice de teren, dacă se conformează cu prevederile PUG, dacă noile utilizări sunt compatibile cu fluxul de trafic generat, dacă sunt asigurate parcajele pe domeniu public, dacă există resurse pentru utilități și servicii publice, dacă primăria poate finanța aceste servicii și dacă potențialele inconveniente generate sunt luate în considerare. Existența acestei grile de evaluare arată că autorii PUG 2007 au anticipat presiunea pentru schimbări de destinație și au încercat să o gestioneze printr-un filtru procedural explicit — un filtru a cărui aplicare sistematică, retrospectiv, revelă amploarea devierilor produse în cei aproape douăzeci de ani de implementare.

Înțelegerea acestor trei intenții strategice este esențială pentru formularea propunerilor de reactualizare a prevederilor din domeniul locuirii. Nu este vorba de a restaura mecanic un document din 2007, ci de a recupera logica de reglementare pe care acesta a încercat să o instituie și care, în practică, a fost erodată treptat. Reactualizarea PUG trebuie să răspundă la întrebarea ”în ce condiții și cu ce instrumente mai puternice poate fi reinstaurată această logică într-un context urban profund transformat față de cel din 2007”.

Proprietatea asupra locuințelor din Municipiul Chișinău

În orașul Chișinău sunt 3751 de blocuri (locative), dintre care întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL, nr. 1-23) – 1162 (însumând 112690 de apartamente), Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP) – 982, Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL) – 245, Asociații de Coproprietari în Condominiu (ACC) - 806 și sub alte forme de gestiune - 180.

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Chisinau | 4 550 | 259 538 | 19 010 | 278 548 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Codru | 84 | 4 245 | 3 223 | 7 468 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Cricova | 60 | 1 551 | 2 228 | 3 779 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Durlești | 73 | 4 460 | 3 573 | 8 033 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Sîngera | 19 | 1 187 | 3 595 | 4 782 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Vadul lui Vodă | 22 | 667 | 1 193 | 1 860 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Vatra | 23 | 507 | 608 | 1 115 |

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Or. Stăuceni | 31 | 1 633 | 2 649 | 4 282 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

Municipiul Chișinău – suburbii (comune/rural)

|  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blocuri locative si case specializate | Apartamente in blocuri locative | Case de locuit individuale | Apartamente si case de locuit individuale |
| Com. Bacioi | 7 | 150 | 3 584 | 3 734 |
| Com. Bubuieci | 13 | 569 | 2 772 | 3 341 |
| Com. Budești | 9 | 208 | 1 319 | 1 527 |
| Com. Condrița | - | - | 254 | 254 |
| Com. Ghidighici | 10 | 459 | 1 877 | 2 336 |
| Com. Colonița | 7 | 173 | 1 456 | 1 629 |
| Com. Ciorescu | 19 | 950 | 1 412 | 2 362 |
| Com. Grătieşti | 11 | 330 | 2 510 | 2 840 |
| Com. Cruzeşti | - | - | 751 | 751 |
| Com. Trușeni | 2 | 57 | 3 551 | 3 608 |
| Com. Tohatin | 6 | 142 | 1 129 | 1 271 |

Sursa: © 2025. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

În orașul Chișinău, situația pe sectoare se prezintă după cum urmează:

În sectorul Centru, sunt 3936 de apartamente ale Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu (ACC), 3482 de apartamente  deținute de Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), 1915 de apartamente deținute de Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL)  și 2057 de apartamente sub alte forme de gestiune (case departamentale). Rezultă un total de 11390 de apartamente în sectorul Centru.

În sectorul Botanica, sunt 4341 de apartamente ale Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu (ACC), 9283 de apartamente  deținute de Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), 5895 de apartamente deținute de Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL)  și 4132 de apartamente sub alte forme de gestiune (case departamentale). Rezultă un total de 23651 de apartamente în sectorul Botanica.

În sectorul Buiucani, sunt 15342 de apartamente ale Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu (ACC), 8292 de apartamente  deținute de Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), 3682 de apartamente deținute de Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL)  și 1175 de apartamente sub alte forme de gestiune (case departamentale). Rezultă un total de 28491 de apartamente în sectorul Buiucani.

În sectorul Ciocana, sunt 4216 de apartamente ale Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu (ACC), 30562 de apartamente  deținute de Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), 5459 de apartamente deținute de Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL)  și 341 de apartamente sub alte forme de gestiune (case departamentale). Rezultă un total de 40578 de apartamente în sectorul Ciocana.

În sectorul Rîșcani, sunt 4672 de apartamente ale Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu (ACC), 3105 de apartamente  deținute de Asociații ale proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), 2868 de apartamente deținute de Cooperative de Construire a Locuințelor (CCL)  și 332 de apartamente sub alte forme de gestiune (case departamentale). Rezultă un total de 10977 de apartamente în sectorul Rîșcani.

Peste 80% din cetăţenii domiciliaţi în oraşului Chişinău locuiesc în blocuri de locuinţe. Cu toate că peste 97% din apartamente sunt deja în proprietate privată, sistemul de management al fondului de locuinţe continuă să funcţioneze într-o formă necorespunzătoare principiilor economiei de piaţă şi bunei guvernări. Astfel, peste 60% din blocurile de locuinţe, în care majoritatea apartamentelor sunt în proprietate privată, continuă să fie gestionate de către întreprinderile municipale de profil în baza unor preţuri stabilite prin decizie politică.

Conform datelor statistice structura fondului locativ al municipiului Chişinău pe forme de proprietate se prezintă astfel: fondul public constituie 1,1 mln m2 suprafaţă totală sau 9,1 %, fondul privat constituie 11,1 mln m2 suprafaţă totală sau 90,4 %. Restul 0,05 mln m2 suprafaţă totală este proprietate mixtă, publică şi privată, fără participare străină. Fondul de locuinţe privat este constituit din case de locuit particulare/private 1,0 mln m2 suprafaţă totală şi clădiri de locuit care aparţin cooperativelor de construcţie a locuinţelor 0,97 mln m2 suprafaţă totală.

Fondul locativ public este format, în general, din case cu un nivel aflate într-o stare tehnică deplorabilă şi locuinţe aparte care n-au fost privatizate şi sunt amplasate în blocuri locative cu multe etaje. Casele de locuit cu un nivel sunt dispersate pe teritoriul municipiului, iar locuinţele la bloc – în diferite blocuri locative şi este prezentat în componenţa asociaţiilor proprietarilor de locuinţe privatizate (APLP) de la 6 până la 35 la sută din numărul total al locuinţelor în blocurile locative respective.

Deoarece fondul locativ public nu reprezintă unităţi de locuit compacte este complicată gestionarea, întreţinerea acestui fond. 23 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL) gestionează 3503 blocuri locative cu o capacitate de 111907 apartamente, din care 9907 apartamente constituie proprietate municipală. Tariful privind întreţinerea blocurilor locative constituie 0,19 lei/m2 suprafaţă totală pe lună pentru apartamentele proprietate privată şi respectiv 0,39 lei/m2 pentru locuinţele publice. Aceasta constituie aproximativ 136 lei şi 280 lei pe an pentru un apartament şi nu este suficient pentru a întreţine adecvat aceste apartamente. Taxa pentru chirie este, de asemena, mică şi constituie 0.2 lei pe lună pentru un metru patrat. În comparaţie plăţile lunare pentru încălzire sînt de 300 – 400 lei în mediu pentru un apartament.

Locuinţele din fondul public sunt gestionate de către ÎMGFL fără contracte de gestiune, cheltuielile suportate de întreprinderile respective nu sunt acoperite de către proprietarii locuinţelor private.

Două forme de proprietate existente într-un bloc locativ provoacă neînţelegeri atât dintre proprietari şi chiriaşi, cât şi dintre aceştia şi gestionarul fondului de locuinţe. Chiriaşii solicită, de multe ori întemeiat, efectuarea unor lucrări din contul statului, iar proprietarii, ignorând prevederile Legii cu privire la privatizarea fondului de locuinţe, susţin aceste solicitări. Astfel apar numeroase petiţii semnate de ambele părţi şi adresate instanţelor ierarhic superioare pe problemele întreţinerii şi reparaţiei unor blocuri locative.

Fondul de locuinţe privat este format din case de locuit individuale, apartamente privatizate şi locuinţe cooperatiste. Casele individuale şi locuinţele din cadrul Cooperativelor de construcţie a locuinţelor au fost construite din contul economiilor şi creditelor bancare.

Fondul locativ al cooperativelor de construcţie a locuinţelor este cel mai bine întreţinut şi gestionat de către 272 de CCL. Locatarii acestui fond de la bun început s-au simţit proprietari ai locuinţelor construite din contul surselor financiare proprii, sunt conştienţi de faptul necesităţii acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a clădirilor, reţelelor inginereşti şi nu mizează pe ajutorul financiar sau material al statului. CCL întreţin într-o stare tehnică bună locuirile de uz comun din blocurile locative şi reţelele inginereşti din interiorul acestora. De la începutul activităţii membrii cooperativelor defalcau pe un cont special surse financiare pentru reparaţia capitală a blocului.

Sistemul de gestionare al acestui fond, care constituie 966,7 mii m2 de suprafaţă totală, este comparativ stabil şi nu apare necesitatea stringentă de a fi modificat. Ca regulă cooperativele sunt formate în baza unui sau două blocuri locative. Fac excepţie în această privinţă numai câteva din ele, care sunt înfiinţate în baza a trei blocuri locative cu o capacitate de până la 400 apartamente, ceea ce permite şi asigură gestionarea acestora la nivelul cerinţelor stabilite.

Majoritatea preşedinţilor ai cooperativelor de constricţie a locuinţelor sunt bine instruiţi, au acumulat experienţa de lucru datorită calităţilor bune de management, au fost selectaţi la adunările generale ale membrilor acestora. Nu exista nici o informaţie despre apartamentele disponibile pentru locaţiune (arendă). Se estimează că circa 10% din spaţiul locativ în Chişinău este dat în locaţiune de către proprietarii locuinţelor. Acest sector există în mare măsură în afara economiei oficiale şi fără a fi reglementat.

Condominiul în orașul Chișinău

Peste 80% din chișinăuieni locuiesc în blocuri locative multietajate. Concepția reformei gestiunii blocurilor de locuințe în orașul Chișinău Proprietarii de apartamente și chiriașii acestora împart spații comune (scările blocului, subsolul, fațadele, acoperiș, ascensorul, rețelele inginerești de alimentare cu apă, gaz  etc.) și terenurile adiacente blocurilor, cu toate elementele care se află pe teritoriul acestora (drumurile de acces, trotuare, terenuri de joacă sau fitness, plantații multianuale, parcări auto etc.). Apartamentele aparțin proprietarilor (proprietate individuală), iar spațiile comune și terenurile aferente reprezintă proprietatea tuturor locatarilor. Fiecărui proprietar îi revine o cotă parte proporțională cu suprafața locuinței sale. Spre exemplu, dacă avem o scară de 12 m.p. pe care sunt patru apartamente, fiecărui proprietar de apartament îi revine în proprietate comună 3 m.p. din acea scară. Proprietatea comună este indivizibilă și nu poate fi valorificată separat nicicum. Proprietarul unuia dintre cele patru apartamente nu poate vinde sau îngrădi 3 m.p. din scară. La fel este valabil pentru alte spații și elemente comune, precum acoperișul sau sistemul de canalizare. Astfel, fracționarea în cote părți e virtuală, ca persoanele să fie responsabile de administrarea spațiului comun.

Împreună, blocul sau complexul de blocuri cu apartamentele, spațiile comune și aferente ale acestora constituie condominiul.

Modalitatea de gestionare a condominiului variază. Dacă blocul are până la patru proprietari cărora le aparţin cel mult patru locuinţe (încăperi), acesta este gestionat direct de către proprietari. Legea condominiului în fondul locativ, art. 15, alin. 2. Blocurile din mun. Chișinău cu mai mult de patru proprietari și patru locuințe sunt gestionate în comun de către proprietari, prin asociații ale proprietarilor (Asociații ale Proprietarilor de Locuințe Privatizate, Cooperative de Construire a Locuințelor și Asociații de Coproprietari în Condominiu), sau de către municipalitate, prin intermediul întreprinderilor de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL).

Pe lângă acestea, ministerele și agenții economici din subordinea lor gestionează locuințe departamentale și cămine, care formează fondul de locuințe departamental. Acestea reprezintă apartamentele și căminele care au fost oferite angajaților acestor instituții și întreprinderi. Multe dintre ele nu au fost privatizate până în prezent.

Principalele spații verzi din Chișinău

Documentul analizat ("Pașaport Ecologic" detaliat pentru Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, elaborat în 2021 de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) pentru Primăria Municipiului Chișinău) se referă la categorii generale de spații verzi prezente în municipiul Chișinău, bazate pe legislația relevantă (în special Regulamentul privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi din 2017, citat în document). Conform introducerii și cadrului legislativ (secțiunea VII), principalele categorii de spații verzi din Chișinău sunt clasificate astfel (cu definiții preluate din document):

- Spații verzi de folosință generală (accesibile publicului larg, pentru recreere și agrement)

- Scuaruri: Spații verzi mici (sub 3 ha.), amplasate între străzi, pentru odihnă și facilitarea circulației pietonale.

- Grădini publice: Spații verzi medii (3-20 ha.), destinate odihnei zilnice, cu arbori, arbuști decorativi, plante floricole și gazon. Exemplu principal din document: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” (suprafață cca. 7 ha., ce datează din 1818, 47 specii de arbori, inclusiv exemplare seculare de peste 150 ani).

- Parcuri: Spații verzi mari (peste 20 ha.), cu cadre vegetale bogate, facilități pentru activități active (sport, jocuri) și pasive (culturale).

- Păduri-parc (sau parcuri silvice): Rezultate din amenajarea masivelor forestiere urbane pentru odihnă, cu adăposturi, terenuri de sport și amenajări nautice.

- Spații verzi din cuprinsul arterelor de circulație: Aliniamente de arbori și fâșii vegetale de-a lungul străzilor, pentru ameliorarea ambianței urbane.

- Spații verzi cu acces limitat (de obicei în zone rezidențiale sau instituționale)

- Plantații din interiorul cartierelor de locuit.

- Plantații verzi din aliniamentele stradale.

- Alte categorii menționate

- Rondouri de la intersecții cu sens giratoriu.

- Spații verzi cu profil specializat (ex: parcuri zoologice, monumente ale naturii).

- Spații verzi cu funcții utilitare (ex: perdele de protecție, zone de protecție sanitară).

Celelalte documente analizate (reprezentând o compilație de decizii ale Consiliului Municipal Chișinău (CMC) privind delimitarea, formarea și gestionarea spațiilor verzi și transmise de Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV) către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF)), includ informații specifice privind spațiile verzi (individualizat, cum ar fi scuaruri numite după personalități), dar lista cea mai cuprinzătoare și structurată provine din Regulamentul privind delimitarea, gestionarea și protejarea spațiilor verzi, aprobat prin Decizia CMC nr. 6/10 din 18 iulie 2017. Acest regulament clasifică spațiile verzi principale pe categorii, cu amplasări și suprafețe aproximative, și le atribuie statut de proprietate municipală publică, gestionate de AGSV.

Principalele spații verzi sunt grupate astfel (bazat pe regulamentul menționat, cu actualizări din decizii ulterioare unde sunt specificate). Sunt incluze cele mai notabile, prioritizând grădinile publice, parcurile și pădurile-parcuri (ca fiind cele mai extinse și centrale). Suprafețele sunt indicate în hectare (ha) pentru referință. Alte decizii din documentele furnizate, adaugă sau precizează hotare pentru spații specifice, dar nu modifică substanțial această listă principală.

- Grădini publice (4 principale)

Acestea sunt zone verzi centrale, destinate recreerii publice, cu suprafețe medii de 5-9 ha.

- Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” (7,16 ha.) – Centru, delimitată prin Decizia nr. 6/28 din 2013;

- Grădina Catedralei (8,73 ha.) – Centru, cunoscută și ca Scuarul Catedralei, cu hotare precizate în aceeași decizie;

- Grădina Publică „Alunelul” (6,72 ha.) – Buiucani;

- Grădina Publică „Sarmizegetusa” (5,07 ha.) – Botanica.

- Parcuri (6 principale)

Parcuri urbane mari, cu suprafețe de peste 50 ha., amenajate pentru agrement și odihnă.

- Parcul „Valea Morilor” (113,9 ha.) – Centru, zonă de agrement cu lac;

- Parcul „Râșcani” (87,12 ha.) – Rîșcani;

- Parcul „Valea Trandafirilor” (148 ha.) – Botanica;

- Parcul „Mîrcești” (85,21 ha.) – Ciocana;

- Parcul „La izvor” (163,6 ha.) – Buiucani;

- Parcul „Valea farmecelor” (53,55 ha.) – Botanica.

- Păduri-parcuri (11 principale)

Zone verzi extinse, combinate cu elemente naturale (păduri urbane), cu suprafețe mari (peste 50 ha. în majoritate), protejate pentru biodiversitate și recreere.

- „Calea Orheiului” (88,5 ha.) – Rîșcani.

- „Lunca Gâștei” (230,8 ha.) – Ciocana.

- „Petricani” (58,23 ha.) – Rîșcani.

- „Pruncul” (22,74 ha.) – Rîșcani.

- „Buiucani” (64,6 ha.) – Buiucani.

- „Butoiaș” (122,4 ha.) – Botanica.

- „Schinoasa” (149,7 ha.) – Centru.

- „Calea Basarabiei” (16,42 ha.) – Ciocana.

- „Muncești” (165,88 ha.) – Botanica.

- „Râșcani” (200,3 ha.) – Rîșcani.

- „Nicolae Milescu Spătarul” (59 ha.) – Ciocana.

4. Scuaruri și alte spații verzi notabile (selectate din decizii specifice)

Documentul furnizat de AGSV detaliază numeroase scuaruri (spații verzi mici, sub 5 ha.), multe formate sau denumite prin decizii individuale. Acestea sunt principalele menționate explicit:

- Scuarul Nicolai V. Gogol – Centru, lângă Liceul „Nicolai V. Gogol” (str. București – str. Nicolae Iorga – str. A. Șciușev), format prin Decizia nr. 37/39 din 2006.

- Scuarul Pedologiei – Rîșcani, pe str. N. Dimo, format prin Decizia nr. 2/20 din 2014.

- Scuarul din Cartierul locativ str. Petricani – Ciocana, format prin Decizia nr. 3/19 din 2015.

- Scuarul Belarus „Francisk Skorina” (0,0577 ha.) – Centru, pe str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni colț cu str. Alexei Mateevici, format prin Decizia nr. 6/160 din 2018.

- Scuarul Lech Kaczynski (0,05 ha.) – Telecentru, pe șos. Hîncești, format prin Decizia nr. 3/41 din 2019.

- Scuarul din str. Sârbească – Centru, format prin Decizia nr. 8/118 din 2012.

- Scuaruri renovate cu statut oficial (Decizia nr. 44/95 din 2020): Scuarul teatrului rus „A.P. Cehov” (0,0288 ha), Scuarul „Mircea cel Bătrân” (0,956 ha.), Scuarul muzeului „Aleksandr Pușkin” (0,0343 ha).

Regulamentul din 2017 listează zeci de scuaruri pe sectoare, cum ar fi:

- Buiucani: str. Vasile Lupu (0,172 ha.), str. Bucuriei (1,27 ha.);

- Rîșcani: str. Gh. Coşbuc (0,242 ha.), str. Kiev (0,526 ha.);

- Ciocana: str. Vadul lui Vodă (2,252 ha.), bd. Mircea cel Bătrân (0,784 ha.);

- Botanica: str. Trandafirilor (0,256 ha.), Piaţa Decebal (3,154 ha.);

- Centru: str. Gh. Asachi (0,143 ha), Aleia Gării (0,715 ha.).

Informații relevante despre parcările publice

Context general în Chișinău

- Numărul vehiculelor înregistrate depășește 396.000, dar locurile oficiale disponibile sunt doar circa 52.000 (dintre care multe neautorizate sau nefuncționale eficient).

- Parcările publice sunt în mare parte gratuite, ceea ce duce la haos: ocuparea neregulamentară a spațiilor, blocarea traficului și transformarea zonelor neamenajate în parcări improvizate.

- Există 88 de parcări private în oraș (aprox. 11.000 locuri), mai ales în complexe rezidențiale noi.

- Proiecte de lege pentru reglementarea parcărilor (taxare, administrare, sancțiuni) au fost propuse în 2025, dar nu au fost implementate până în ianuarie 2026.

Documentul "Planul Urbanistic General al Municipiului Chișinău" (elaborat în 2007) conține referințe la parcările publice (denumite adesea "autoparcări" sau "parcări") în contextul analizei P.U.G.-ului anterior din 1989 și al auditului situației existente la momentul respectiv. Acestea se regăsesc în secțiunile despre transport și infrastructură urbană. Iată o sinteză a informațiilor cheie, organizate cronologic și tematic:

  - Previziuni și neîndepliniri din PUG 1989 (analiză retrospectivă)

- Calculul parcului de autoturisme și necesarul de parcări: În P.U.G. 1989, parcul de autoturisme al municipiului era estimat pe baza populației proiectate și a unui nivel normativ de 108 autoturisme la 1.000 de locuitori (față de nivelul inițial de 45,6). Pentru prima tranșă de implementare, se estima un total de 93.000 de autoturisme, ceea ce implica o creștere de 2,4 ori față de nivelul inițial.

- Necesar suplimentar de locuri de parcare: Se preconiza un număr suplimentar de 44.600 de locuri pentru parcarea pe durată lungă, pe o suprafață totală de 71,3 ha. Aceste calcule se bazau pe amplasarea vehiculelor în garaje și parcări multietajate.

- Soluții propuse și neîndeplinite: Soluționarea problemei parcărilor era văzută ca posibilă doar prin construcția de stațiuni-garaje multietajate. Pentru parcările lângă obiective publice, se recomanda trecerea la modalități similare, mai ales în partea centrală a orașului. Măsurile nu au fost realizate conform planului, ceea ce a dus la agravarea aglomerației și a problemelor ecologice. Aceste prevederi sunt menționate ca fiind preluate și în PUG 2025 (ca proces de actualizare a PUG 2007), precum și în Programul construcției drumurilor pentru automobile în Republica Moldova.

  - Situația existentă la momentul elaborării documentului (audit 2007)

- Statistici despre autoparcări oficiale:

  - Total: 207 autoparcări înregistrate oficial, cu o suprafață totală de 53,2 ha, oferind 10.965 de locuri pentru mașini.

  - Dintre acestea: 45 de parcări cu program non-stop, cu 2.575 de locuri.

- Situația în partea centrală a orașului:

  - 18 autoparcări, cu o suprafață totală de 3,075 ha, oferind 1.181 de locuri.

  - O singură parcare non-stop, amplasată pe bulevardul Cantemir, cu 100 de locuri.

- Probleme identificate:

  - Deficit major de parcări în centru, datorită prezenței obiectelor de atragere a transportului (ex: gări, piețe). Pe parcursul zilei, străzile (inclusiv magistralele) sunt folosite ca parcări provizorii, ceea ce reduce capacitatea de traversare, îngreunează circulația transportului, încalcă normele de securitate la trafic și nu asigură condiții confortabile pentru pasageri.

  - Situația este descrisă ca "foarte acută", necesitând eforturi concentrate pentru rezolvare.

- Măsuri propuse:

  - La prima etapă: Sistematizarea parcărilor, interzicerea staționării de scurtă durată pe magistrale principale, pe partea carosabilă și pe trotuare, cu obligarea conducătorilor auto să respecte regulile.

  - Recomandări pentru noul P.U.G.: Studierea locurilor noi pentru parcări de scurtă durată și proiectarea de parcări etajate (subterane și supraterane).

Sectorul Botanica

Situația parcărilor publice în sectorul Botanica din Chișinău rămâne problematică, similar cu restul municipiului. Chișinău se confruntă cu un deficit major de locuri de parcare, cu aproximativ 396.000 de vehicule înregistrate, dar doar circa 52.000 de locuri disponibile (dintre care doar 21.000 autorizate oficial). Numărul mașinilor depășește de aproape 6 ori capacitatea existentă, ceea ce duce la ocuparea trotuarelor, străzilor și curților.

Amenajări recente în sectorul Botanica

- Sectorul Botanica a beneficiat de cele mai multe amenajări noi în ultimii ani: peste 1.450 de locuri publice create (din totalul de circa 4.000 la nivel de oraș).

- Exemple recente includ:

  - Amenajarea a aproximativ 200 de locuri noi pe strada Burebista (în 2025, în cadrul reabilitării trotuarului între bd. Dacia și str. Sarmizegetusa).

  - Lucrări pe str. Cetatea Albă și alte zone rezidențiale.

- Există și parcări private (în total 88 în Chișinău, cu circa 11.000 locuri), unele în complexe rezidențiale noi (de ex: parcări subterane în proiecte imobiliare lângă Grădina Botanică).

Probleme generale

Nu există un sistem municipal funcțional de parcări cu plată pe domeniul public (deși s-au amenajat mii de locuri, lipsa cadrului legal împiedică taxarea și gestionarea eficientă). Parcările publice sunt în mare parte gratuite, ceea ce agravează haosul: mașini parcate neregulamentar, blocarea traficului și transformarea spațiilor neamenajate în parcări improvizate.

Sectorul Rîșcani

Specific pentru sectorul Rîșcani

- Spre deosebire de sectorul Botanica (care a beneficiat de cele mai multe amenajări noi, peste 1.450 locuri), în sectorul Rîșcani nu au fost raportate amenajări semnificative de parcări publice noi în ultimii ani (2024-2025).

- Focusul autorităților locale în sector a fost pe reabilitarea spațiilor verzi, cum ar fi Parcul Dumitru Rîșcanu (modernizat cu alei, iluminat, zone de sport și recreere) și Pădurea-Parc Rîșcani (lucrări etapizate de reabilitare).

- Aceste proiecte nu includ crearea de locuri de parcare dedicate, ci mai degrabă îmbunătățirea zonelor pietonale și de agrement.

- Problemele tipice persistă: străzi înguste cu parcări neregulamentare (de ex: zone rezidențiale precum str. Kiev, str. Moscova sau împrejurimile parcurilor), curți sufocate de mașini și lipsa opțiunilor organizate.

Inițiative viitoare

- La nivel municipal, sunt planificate pentru 2026 cel puțin trei parcări de tip „park and ride” la intrările în Chișinău (pentru reducerea traficului intern), cu fonduri alocate, dar locațiile exacte nu sunt specificate public (posibil unele în zone periferice apropiate de Rîșcani).

- Dezbaterea privind un regulament municipal pentru parcări cu plată și un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă continuă, dar implementarea este blocată de lipsa cadrului legal național.

În concluzie, în sectorul Rîșcani situația este mai puțin avansată decât în Botanica, cu eforturi concentrate pe parcuri și spații verzi, dar fără progrese majore în crearea de parcări publice noi.

Sectorul Centru

Situația parcărilor publice în sectorul Centru din Chișinău este cea mai critică, fiind zona cu cea mai mare cerere și presiune din cauza densității instituțiilor, birourilor, zonelor comerciale și istorice. Sectorul Centru înregistrează un deficit acut de locuri, cu parcări neregulamentare frecvente pe trotuare, străzi înguste (de ex: str. București, str. Gheorghe Asachi, str. Andrei Doga) și blocarea traficului.

Specific pentru sectorul Centru

- Aproximativ 10.500-10.558 locuri publice amenajate (al doilea ca număr după Rîșcani, dar cu cerere mult mai mare datorită centrului istoric și comercial).

- Amenajări recente limitate: Focus pe reabilitarea trotuarelor și zonelor pietonale (ex: în centrul istoric, cu nivelări și iluminat), dar fără creări masive de locuri noi în 2024-2025. Exemple mai vechi includ parcări pe str. București sau str. Nicolae Testemițanu.

- Probleme: Străzi centrale cu parcări pe ambele părți, reducerea benzilor de circulație, noroi și haos în zone neamenajate. Centrul este prioritar pentru pilotarea unui viitor sistem cu plată (propus să înceapă aici cu tarif unic).

- Lipsa terenurilor disponibile face dificilă extinderea; experții notează că "oricâte parcări s-ar construi, nu vor fi suficiente" fără taxare și descurajarea mașinilor personale.

Inițiative în curs

- Pentru 2026: Cel puțin trei parcări „park and ride” la intrările în oraș (fonduri alocate), care ar reduce presiunea pe centru prin încurajarea transportului public.

- Dezbatere politică: Propuneri pentru zone tarifare, registru electronic și venituri estimate la sute de milioane de lei anual, dar implementarea blocată de lipsa cadrului legal complet.

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (2022-2030) prevede soluții, dar nu este integral aplicat.

În concluzie, sectorul Centru rămâne cel mai afectat de deficitul cronic de parcări, cu progrese minime în amenajări noi și fără sistem de taxare.

Sectorul Buiucani

Situația parcărilor publice în sectorul Buiucani din Chișinău este similară cu cea din alte sectoare periferice: deficit cronic de locuri, parcări improvizate pe trotuare, străzi și curți, fără un sistem municipal de taxare funcțional.

Specific pentru sectorul Buiucani

- Nu au fost raportate amenajări majore de parcări publice noi în 2024-2025 (spre deosebire de Botanica sau Centru). Focusul a fost pe extinderea transportului public în zone slab deservite, precum Buiucanii Vechi (parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD).

- Probleme tipice: străzi rezidențiale înguste cu parcări neregulamentare, curți aglomerate și lipsa opțiunilor organizate. Sectorul este mai puțin central, dar presiunea crește din cauza dezvoltării rezidențiale.

- Amenajări mai vechi sau limitate: Lucrări de reparație trotuare și parcări mici (de ex: în preajma Grădinii Dendrologice sau str. 27 Martie 1918), dar fără extinderi semnificative recente.

Sectorul Ciocana

Situația parcărilor publice în sectorul Ciocana din Chișinău este una dintre cele mai bune la nivel de municipiu datorită numărului relativ mare de locuri amenajate, dar rămâne afectată de deficitul general cronic și lipsa unui sistem de taxare funcțional.

Specific pentru sectorul Ciocana

- Sectorul Ciocana dispune de aproximativ 11.227 locuri de parcare publice amenajate (al doilea ca număr după Rîșcani cu 13.777, și înaintea Centrului cu 10.558).

- Amenajări recente: Lucrări mai vechi pe bd. Mircea cel Bătrân și str. Mihail Sadoveanu (inclusiv trotuare, piste biciclete și parcări), dar fără extinderi majore raportate în 2024-2025. Focusul a fost pe reabilitarea Parcului-Pădure Râșcani și extinderea infrastructurii rutiere (de ex: b-dul. Mircea cel Bătrân extins până la str. Bucovina).

- Probleme: Presiune crescută din cauza dezvoltării rezidențiale intense (noi blocuri înalte, criticate pentru imaginea urbană de tip "junglă de beton"), parcări improvizate în curți și pe străzi (de ex: zone precum Ciocana Nouă), și lipsa opțiunilor organizate cu plată.

Piața imobiliară din Municipiul Chișinău (generalități)

În general, piața imobiliară din Republica Moldova este considerată una relativ mică, cu un număr mediu de investitori și o cerere relativ medie pentru bunuri imobiliare. În prezent, se atestă o tendință de creștere a cererii pentru bunurile imobiliare cu o valoare mai mică, cum ar fi apartamentele și casele cu suprafață medie, totodată se observă o creștere a cererii pentru bunurile imobiliare în zonele urbane mai dezvoltate, în special în Chișinău, dar și în zonele turistice din țară (cerere crescută pentru vile și case de odihnă). Piața imobiliară din Republica Moldova, conform opiniei experților Albu I. și Ioniță V., poate fi asociată cu piața imobiliară locativă (primară și secundară) din municipiul Chișinău, iar analiza acesteia implică preponderent studierea cererii și ofertei de proprietăți locative, deoarece anume acestea ocupă cea mai mare și semnificativă pondere în cadrul pieței imobiliare totale. În ultimii ani, s-a observat o creștere a interesului pentru achiziționarea de locuințe noi, cu facilități moderne și infrastructură dezvoltată.

Piața imobiliară din Republica Moldova, este concentrată preponderent în municipiul Chișinău (în jur de 80% ca volum și 90 % ca valoare monetară), concluzie confirmată și de experții economici și imobiliari participanți în cadrul cercetării. Cea mai mare pondere din total o are piața imobiliară locativă, cu accent sporit spre piața imobiliară primară, pentru care interesul este mult mai mare în raport cu cererea pentru imobile din cadrul pieței secundare, datorită faptului că piața primară oferă oamenilor împreună cu locuința și alte facilități, cum ar fi infrastructură dezvoltată a sectorului aferent imobilului, inclusiv școli, grădinițe, unități de alimentație publică, laboratoare și cabinete medicale, zone de agrement și odihnă, frizerii etc., precum și prezența terenurilor de joacă și a parcărilor, atât de necesare populației.

În ultimii ani se evidențiază următoarele tendințe ale comportamentului de cumpărare care caracterizează piața imobiliară și tinde să se mențină și în viitorul apropiat: se renunță la apartamentele luxoase și spațioase în favoarea imobilelor cu suprafețe mai mici, la prețuri accesibile. În ceea ce privește casele individuale, se solicită imobile cu unul sau 2 etaje, până la maxim 250 m2, situate la periferiile capitalei.

Migrația excesivă a cererii de imobile spre orașe, în mod special spre municipiul Chișinău, transformă capitala într-un spațiu supraaglomerat, creând ulterior dificultăți în ceea ce privește accesul la utilitățile publice: grădinițe, școli, transport, parcări etc.

Tendința de sporire a interesului populației pentru imobile "verzi", „inteligente”, ecologice, ergonomice, pentru implementarea noilor tehnologii, prin utilizarea materialelor moderne ce permit păstrarea căldurii, economisirea energiei etc., și în același timp reprezintă un factor stimulator și foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a pieței imobiliare.

Chișinău, capitala Republicii Moldova, una dintre cele mai mici țări ale Europei, este cotată drept cea mai atractivă piață imobiliară din Europa.

Numărul total de locuințe date în exploatare oscilează de la an la an datorită mai multor factori economici, social și politici.

Biroul Naţional de Statistică informează că conform datelor preliminare, în anul 2020 au fost date în exploatare 6906 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2088 locuinţe (sau cu 23,2%) mai puţin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul 2019.

În 2020, pe regiuni, avem următoarele date statistice:

- Chişinău – 5 529 locuințe date în exploatare

- regiunea Nord - 489 locuințe date în exploatare

- regiunea Centru - 620 locuințe date în exploatare

- regiunea Sud -179 locuințe date în exploatare

- UTA Găgăuzia – 89 locuințe date în exploatare

În 2020 numărul total al locuințelor date în exploatare ascăzut cu 23,2% comparativ cu perioada similară a anului 2019.

Chișinăul traversează o perioadă de un expansiune imobiliară. În pofida creșterii accelerate de prețuri, a urbanizării haotice și a unei discrepanțe între veniturile populației și costurile vieţii, orașul promite însă randamente tentante în domeniul imobiliar.

Dinamica pieţei de locuinţe se explică prin faptul că cetăţenii din întreaga ţară investesc în spaţiul locativ care se construieşte în Chişinău, în special, cei care lucrează peste hotare. Sistemul de evidenţă a persoanelor care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de trai este învechit şi nu corespunde situaţiei reale. Pentru construcţia locuinţelor se utilizează următoarele surse de finanţare: credite bancare; bugetul de stat şi local; sursele întreprinderilor; credite internaţionale; sursele proprii ale populaţiei. Credite ipotecare acordă 12 bănci pe un termen de până la 12 ani.

Dacă până în anul 2024, cca. 30% din locuințe erau achiziționate prin credit ipotecar și 70% ”cu banii jos” (cash), după 2024, procentul s-a modificat substanțial, cca. 65% din locuințe sunt achiziționate prin credit ipotecar, restul de 35% fiind reprezentat de tranzații cu lichidități direct.

Situaţia favorabilă actuală pe piaţa de locuinţe nu este susţinută suficient din partea autorităţilor publice prin implementarea unor politici locative.  Elaborarea unor politici adecvate, susţinute de reglementări şi programe, ar contribui la soluţionarea problemelor din sectorul locativ. Însă pentru aceasta Primăria municipiului Chişinău are nevoie de implicarea tuturor participanţilor la procesul de dezvoltare a fondului locativ, inclusiv autorităţile centrale, în baza unui parteneriat de tip public central – public  local – privat.

Rezerva funciară a orașului care poate fi valorificată în perspectivă este extrem de mică, fapt care în mod direct influențează piața imobiliară a municipiului Chișinău limitând oferta în raza orașului. Concomitent cu restricțiile fizice există și restricții legale privind dezvoltarea centrului istoric al orașului, care de asemenea au un impact considerabil asupra pieței imobiliare locale. În municipiul Chișinău tabloul pieței imobiliare diferă de cel general pe republică. Obiectul de bază al tranzacțiilor imobiliare înregistrate în municipiul Chișinău îl constituie imobilele locative față de terenurile agricole, care reprezintă obiectul principal al tranzacțiilor în republică.

Specificul dezvoltății economice a municipiul Chișinău a influențat și dezvoltarea segmentelor pieței imobiliare din punct de vedere teritorial. Astfel, în capitală zonele valorice s-au conturat în baza structurii administrative existente. În orășele și comune diferențierea valorică se observă în dependență de amplasarea în centrul, sau la periferia localității, fie în zonele destinate noilor construcții.

Zonele valorice în municipiul Chișinău

| Sectorul administrativ | Zona valorică |
| --- | --- |
| Centru | Centru, Telecentru, Schinoasa |
| Ciocana | Ciocana, Otovasca |
| Botanica | Botanica de Jos, Botanica, Aeroport |
| Buiucani | Buiucani, Buiucanii Noi, Sculeanca |
| Rîșcani | Rîșcani, Rîșcanii de Jos, Poșta Veche, Albișoara |

Sursa: prelucrare după ALBU Svetlana și Ion (2014)

Cotidianul german ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ) citează un studiu britanic, potrivit căruia Chișinău este în prezent ”cea mai atractivă locație imobiliară din Europa”. În clasamentul anual realizat de compania britanică William Russell, care vinde asigurări pentru expați, Republica Moldova figurează anul acesta pe primul loc.

”German Economic Team”, organizație finanțată de guvernul federal, scrie că la mijlocul anului trecut, prețurile imobiliare în Republica Moldova erau în medie de aproximativ 1200-1300 de euro pe metru pătrat, de două ori mai mari decât în 2019. Vorbim, desigur, despre vânzările de case, într-o țară în care oamenii trăiesc în general în imobile achiziționate de ei. De asemenea, prețurile chiriei s-au dublat din 2019 în moneda națională, leu, iar în euro creșterea este de 80%”, scrie FAZ.

Carmina Vicol, o veterană a pieței imobiliare din Moldova, citată de FAZ, oferă mai multe explicații pentru acest fenomen. Ea spune că oamenii fug din sate în căutarea unei vieți mai bune în oraș, diaspora se întoarce cu gusturi formate în vest, refugiații ucraineni suprasolicită piața de închiriere, investitorii adulmecă oportunități, iar autoritățile oferă subvenții și facilități. În plus, mulți cetățeni moldoveni își cumpără case pentru a se retrage la pensie. Astfel rezultă o creștere cu 40% a prețurilor.

”Mai scump decât la Berlin”

Un expat european relatează pentru FAZ că plătește 1900 de euro pe lună pentru apartamentul său modern de 90 de metri pătrați, situat în centrul Chișinăului, cu vedere asupra orașului și garaj subteran. Un profesor universitar plătește 350 de euro pe lună pentru apartamentul său de 47 de metri pătrați, însă acesta se află într-o clădire veche din perioada sovietică.

”Există încă multe astfel de clădiri în Chișinău, care a fost capitala Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești timp de multe decenii, până la declararea independenței în august 1991. Istoria este mărturisită și astăzi de monstruoasele blocuri prefabricate sau turnuri de locuințe de pe magistrala care duce de la aeroport în oraș, care arată ca niște turnuri de pază după un asediu. Blocurile cu tencuială crăpată, vopsea exfoliată, balcoane dărăpănate și garduri ruginite caracterizează peisajul urban, la fel ca și cartierele de blocuri înalte construite la periferia orașului”, scrie publicația de la Frankfurt.

Ziarul german vorbește despre ”turbocapitalismul” din post-anii ‘90, care a adus oglinzi strălucitoare și betoane neterminate, dar a uitat, pe alocuri, sufletul orașului.

Cel mai mare proiect imobiliar din țară

Natalia Bejan, de la Invest Moldova, recunoaște că "dacă investești, poți câștiga mult”. De aceeași părere este și Ion Proca, agent de vânzări pentru ceea ce pare a fi cel mai mare proiect imobiliar din Republica Moldova.  La marginea Chișinăului, pe drumul spre aeroport, se ridică un nou cartier, denumit "Satul German", care promite o lume ordonată, cu standarde germane, școli internaționale, spital, terenuri de tenis, hotel, biserică, garaje. Este vorba despre 800.000 de metri pătrați pentru circa 5.000 de locuitori.

Primele dintre cele 800 de case planificate și câteva blocuri de apartamente cu șase etaje vor fi gata în curând, spune agentul, precizând că 95% din apartamentele din prima etapă de construcție au fost vândute.  Cine vrea să profite de ocazie trebuie să se grăbească, spune Proca, potrivit căruia prețurile pentru această ”locație premium” sunt de 1500 de euro pe metru pătrat și 300 de euro pentru teren, cu mult peste prețurile medii stabilite de consultanții German Economic Team. Cu toate acestea, Proca consideră că prețul este foarte bun.

Piața imobiliară din municipiul Chișinău traversează o perioadă atipică, marcată de un contrast accentuat între numărul scăzut de tranzacții și creșterea accelerată a prețurilor. Potrivit datelor recente, analizate de economistul Veaceslav Ioniță, în trimestrul II al acestui an (n.a. 2025)  au fost înregistrate doar 3.250 de tranzacții cu apartamente, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani.

Pentru comparație, în aceeași perioadă a anului 2019, volumul tranzacțiilor depășea 11.000, iar într-un an considerat normal, piața Chișinăului înregistra între 6.000 și 8.000 de vânzări pe trimestru. În paralel, prețurile apartamentelor noi, în varianta „la alb”, au înregistrat o creștere semnificativă. De la 1.435 euro/m2 în primul trimestru al anului 2024, s-a ajuns la 1.905 euro/m2 în primul trimestru al anului 2025. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 33% – cea mai mare din ultimele două decenii.

Veaceslav Ioniță subliniază că există mai mulți factori care contribuie la acest dezechilibru:

- Dezvoltatorii imobiliari ezită să reducă prețurile, din cauza investițiilor deja realizate și a presiunii de a menține lichiditățile.

- Cumpărătorii sunt tot mai reticenți – unii din lipsă de încredere în piață, alții din cauza imposibilității de a accesa sau susține credite la noile prețuri.

- Reglementările urbanistice au devenit mai stricte, ceea ce a dus la o scădere a numărului de locuințe noi livrate pe piață.

- Creditele ipotecare, deși oferite într-un ritm constant de către bănci, nu mai reușesc să stimuleze cererea în mod semnificativ.

Aceste condiții au condus la o piață limitată, în care au loc mai ales tranzacții de urgență sau vânzări din necesitate. În aceste condiții, prețurile nu mai reflectă în mod real cererea generală, ci mai degrabă comportamentul unui segment restrâns de participanți. Astfel, avertizează Veaceslav Ioniță, dacă actuala tendință se menține, piața se îndreaptă spre două posibile scenarii:

- O corecție a prețurilor, care ar putea avea loc brusc, în cazul în care dezvoltatorii sau vânzătorii sunt nevoiți să accepte prețuri mai mici.

- Un blocaj prelungit, în care tranzacțiile rămân la un nivel scăzut, iar piața rămâne în stagnare din lipsă de încredere și lichiditate.

În acest context, evoluția pieței imobiliare din Chișinău va depinde în mare măsură de politicile fiscale și urbanistice, de atitudinea actorilor din piață și de dinamica accesului la finanțare.

Evoluția fondului construit rezidențial prin documentații PUZ de la aprobarea PUG 2007 la documentul PUG 2025

Analizează: numărul și distribuția spațială a PUZ-urilor cu schimbare de funcțiune spre rezidențial; tipurile de zone PUG 2007 afectate (Re, S, C7, I2); regimul de înălțime aprobat prin PUZ-uri față de cel prevăzut inițial; impactul acestor transformări asupra structurii urbane a orașului (a se consulta anexa la studiu cu PUZ-urile din orașul Chișinău).

Evoluția fondului construit rezidențial prin documentații PUZ — 2007–2025

Fondul construit rezidențial al orașului Chișinău nu a evoluat după 2007 exclusiv prin construcție pe terenuri vacante sau prin extinderea organică a zonelor rezidențiale existente. O componentă semnificativă a acestei evoluții s-a produs prin modificarea codurilor de zonă funcțională stabilite prin PUG 2007, operată prin documentații de tip Plan Urbanistic Zonal inițiate preponderent de investitori privați și aprobate de Consiliul Municipal Chișinău. Analiza celor 59 de documentații PUZ și PUD aprobate sau în curs de aprobare de la PUG 2007 până în prezent relevă un pattern sistematic de rezidențializare a unor zone cu destinații inițiale non-rezidențiale, cu consecințe structurale asupra organizării spațiale a orașului.

Distribuția și amploarea fenomenului de urbanizare prin PUZ

Din cele 59 de documentații analizate (și expuse în anexă la prezentul studiu), cel puțin 45 introduc sau extind funcțiunea rezidențială față de destinația prevăzută în PUG 2007. Geografic, documentațiile sunt distribuite în toate cele cinci sectoare ale orașului — Centru, Botanica, Buiucani, Ciocana și Rîșcani — fără o concentrare exclusivă într-o zonă anume, ceea ce indică faptul că presiunea rezidențială a operat difuz, pe întregul teritoriu urban reglementat de PUG 2007, și nu ca fenomen localizat sau sezonier. Câteva arii de concentrare relativă pot fi identificate de-a lungul arterelor principale și în vecinătatea foștilor poli industriali sau a terenurilor de rezervă, acolo unde zonele Re și C7 aveau ponderi mari în planșele PUG 2007.

Tipurile de zone afectate de reorganizare funcțională

Analiza schimbărilor de cod zonal relevă patru tipare distincte, cu grade diferite de deviere față de prevederile RLU PUG 2007.

Cel mai frecvent tipar este conversia zonelor Re — destinate revitalizării economice și sociale — în zone rezidențiale colective R6 sau R7. RFU condiționează utilizarea zonelor Re de elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu la nivel de cartier, aprobat de Consiliul Municipal. În practică, această condiție a fost substituită prin PUZ-uri de inițiativă privată, cu perimetru limitat la parcela investitorului, fără o viziune de ansamblu asupra cartierului. Rezultatul este o rezidențializare fragmentată a unor suprafețe care fuseseră rezervate pentru funcțiuni mixte sau de servicii, cu pierderea potențialului de diversificare funcțională pe care PUG 2007 îl anticipase pentru aceste zone.

Al doilea tipar este conversia zonelor S — zone speciale, cu utilizări reglementate strict: instituții de educație, sănătate, sport, utilități publice, parcuri și terenuri de joacă. Cel puțin zece documentații PUZ au transformat zone cu cod S în rezidențial colectiv, fără o compensare echivalentă a funcțiunilor pierdute în vecinătate. Aceasta reprezintă o pierdere irecuperabilă de dotări publice, localizată și documentată, cu impact direct asupra calității locuirii în zonele respective.

Al treilea tipar, cu o semnificație regulamentară aparte, este conversia zonelor C7 — comercial cu trafic intens — în rezidențial. RFU PUG 2007 stipulează explicit că zona C7 este incompatibilă cu funcțiunea de locuire, din cauza poluării sonore generate de traficul greu și manipularea de obiecte grele. Cel puțin șapte documentații PUZ au operat această conversie, plasând blocuri de locuințe în zone cu o istorie funcțională incompatibilă cu cerințele de confort și igienă rezidențială.

Al patrulea tipar, mai rar dar cu risc specific, este conversia zonelor I2 — industrie cu poluare medie — în rezidențial sau în zone comercial-rezidențiale. RLU PUG 2007 interzice explicit amplasarea zonelor rezidențiale în interiorul sau în vecinătatea directă a zonelor I2. Dincolo de incompatibilitatea regulamentară, aceste conversii ridică și problema istoricului de contaminare a solului, aspect care nu poate fi ignorat în contextul unor viitoare studii de mediu.

Regimul de înălțime aprobat față de cel prevăzut inițial (PUZ vs. PUG 2007)

O caracteristică constantă a documentațiilor care au operat schimbări de cod zonal este adoptarea cu precădere a subzonei R7, cu regim de înălțime ridicat, în locul subzonei R6. RLU PUG 2007 prescrie pentru R7 o înălțime maximă de 22 m până la prima retragere și un CUT de 3–5, față de CUT-ul de 2–3 al zonei R6. În condițiile în care zonele de proveniență — Re, S, C7 — nu aveau parametri de densitate definiți explicit sau aveau densități mult mai reduse, saltul direct la R7 a reprezentat în multe cazuri o multiplicare de 4–6 ori a intensității de utilizare a terenului față de destinația inițială, fără o etapă intermediară de evaluare a capacității infrastructurii de a prelua această densitate suplimentară.

| Cod RFU 2007 (inainte) | Cod aprobat PUZ (dupa) | Nr. PUZ-uri (centralizator) | Parametru RFU ignorat / impactat | Criteriu Cap. 3 mai vulnerabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Re (revitalizare) | R6 — Locuinta colectiva | ~14 cazuri | Destinatie Re: functiunile se stabilesc prin PUD, nu PUZ; CUT Re nedefinit explicit | Criteriu 2: conformare cu solicitarile viitoare din PUG |
| Re (revitalizare) | R7 — Locuinta colectiva inalta | ~11 cazuri | Re are densitate nedefinita; R7 impune CUT 3-5 si max 750 loc/ha fara reglementare de tranzitie | Criteriu 5-6: servicii si utilitati pentru densitate ridicata |
| S (zone speciale) | R6 / R7 | ~10 cazuri | Zona S include institutii de educatie, sanatate, sport — pierdere irecuperabila de dotari | Criteriu 1: satisfacerea nevoilor publice de teren |
| C7 (comercial cu trafic intens) | R6 / R7 | ~7 cazuri | RFU precizeaza explicit: C7 este incompatibil cu locuintele si cu vanzarile en detail | Criteriu 3: fluxul de trafic si efectul negativ asupra proprietatilor |
| I2 (industrie medie) | R7 / C3-b / C4 | ~4 cazuri | RFU: I2 nu poate fi niciodata in interiorul zonelor rezidentiale (risc de poluare istorica) | Criteriu 7: inconveniente generate de rezonare |

Evolutia zonificarii rezidentiale 2007-2025 Planul Urbanistic General al orasului Chisinau (2007) a rezervat prin Regulamentul sau Functional Urban o structura zonala clara pentru teritoriul rezidential (R1-R7) si zone adiacente (Re, D, S, C1-C7, I1-I3). Incepand cu anul 2007, procesul de elaborare si aprobare a documentatiilor de tip PUZ a condus la modificari sistematice ale codurilor zonale initiale, cu impact direct asupra fondului locativ si calitatii locuirii. Pe baza analizei celor 59 de documentatii PUZ/PUD aprobate (anexa 2 la studiu) sau în curs de aprobare (Centralizator PMC), se identifica urmatoarele tipuri de transformare a zonificării rezidentiale: - Rezidentiializare masiva a zonelor Re: Cel putin 25 de documentatii au convertit zone desemnate in RLU pentru revitalizare economica si sociala (Re) in zone rezidentiale de densitate medie-ridicata (R6 sau R7). Conform RLU, zonele Re necesitau elaborarea unui PUD cu respectarea conditiilor de densitate din Art. 4, B5 si B7 — procedura mai riguroasa decat un PUZ de initiativa privata. - Conversie zone speciale (S): Cel putin 10 documentatii au convertit zone speciale (institutii de educatie, sanatate, sport, utilitati) in rezidential. RFU defineste zonele S ca avand o lista stricta de utilizari permise, incompatibila cu functiunea rezidentiala. - Rezidentiializare zone C7: Cel putin 7 documentatii au convertit zone comerciale cu trafic intens (C7) in rezidential. RFU precizeaza explicit ca zona C7 este incompatibila cu locuintele din cauza poluarii sonore, traficului greu si manipularii de obiecte grele. - Conversia zonelor I2: Cel putin 4 documentatii au transformat foste zone industriale cu poluare medie (I2) in rezidential sau comercial-rezidential, contrar prevederilor RFU care interzic amplasarea zonelor R in interiorul sau in directa vecinatate a zonelor I2. Aceste transformări au condus la o creștere semnificativă a fondului locativ colectiv, dar cu efecte secundare reale: deficit de parcaje (RLU PUG 2007 prevede 70% din nr. apartamente pt. R6/R7, rareori respectat), deficit de dotări de vecinătate (prin pierderea zonelor S), presiune pe infrastructura edilitară (RLU criteriul 5-6 al Cap. 3 impune asigurarea utilităților înainte de schimbarea zonificării funcționale) și incompatibilități funcționale (locuire în vecinătatea imediată a unor foste zone C7 sau I2).

### Cadrul de reglementare pentru modificarile de cod zonal (RLU PUG 2007, Cap. 3)

Sursa: RLU PUG Chisinau 2007 — Capitolul 3 — Criterii de schimbare a Hotararii Zonarii Schimbarea unei Hotarari de Zonare poate fi facuta atunci cand suma raspunsurilor Da este peste 50% din totalul urmatoarelor intrebari: 1. Rezonarea va satisface nevoile publice de teren? 2. Rezonarea se conformeaza cu solicitarile viitoare de utilizare a terenului conform PUG? 3. Noile utilizari vor corespunde fluxului de trafic sau vor genera efect negativ asupra proprietatilor? 4. Rezonarea va asigura teren suficient pentru parcaje pe domeniu public? 5. Exista resurse pentru asigurarea de servicii si utilitati publice pentru terenul rezonat? 6. Poate Primaria sa asigure finantarea de la bugetul local a acestor servicii si/sau utilitati? 7. Potentialele inconveniente generate de rezonare sunt luate in consideratie?

Impactul asupra structurii urbane

Cumulul acestor transformări a produs o serie de efecte structurale care se reflectă direct în problemele de locuire identificate în secțiunile anterioare ale prezentului studiu. Deficitul de parcaje în ansamblurile rezidențiale noi este consecința directă a aprobării unor densități R7 pe terenuri unde infrastructura subterană și suprafețele disponibile nu permiteau respectarea normei de 70% din numărul de locuințe, prescrisă de RFU. Deficitul de dotări de vecinatate — grădinițe, școli, spații verzi, dispensare — este parțial explicat prin pierderea zonelor S convertite la rezidențial, fără reconstituire echivalentă în perimetrul cartierului. Tensiunile funcționale din unele zone ale orașului — locuire în vecinătatea imediată a unor foste platforme comerciale sau industriale — sunt urmarea directă a conversiilor C7 și I2 descrise mai sus.

Totodată, trebuie menționat că fenomenul de transformare în zonă rezidențială nu a operat exclusiv pe terenuri fără destinație rezidențială anterioară. O parte a documentațiilor PUZ au densificat țesut rezidențial existent de joasă densitate — zone R1, R2 sau R3 cu case individuale — prin conversie la R6 sau R7. Aceasta înseamnă că presiunea rezidențială nu s-a limitat la frontierele non-rezidențial/rezidențial, ci a pătruns și în interiorul structurii rezidențiale deja consolidate a orașului, cu efecte asupra caracterului urbanistic al unor cartiere cu identitate spațială bine definită.

Această imagine de ansamblu a evoluției fondului construit rezidențial prin PUZ-uri reprezintă o bază analitică suficientă pentru formularea concluziilor diagnostice și a propunerilor de reglementare prezentate în secțiunile C1, E și G ale prezentului studiu.

| C. | Evidențierea și ierarhizarea disfuncțiilor, precum și a mecanismelor cauzale care le-au produs |
| --- | --- |

Ca urmare a procesului masiv de privatizare, demarat după intrare în vigoare a Legii privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993, majoritatea absolută a locuințelor proprietate publică au trecut în proprietatea locatarilor săi. În prezent doar 1% din toate locuințele fostului fond de locuințe public au rămas în proprietatea statului. Conform prevederilor legale, acestea pot fi privatizate până la data de 31 mai 2024, după care trec în proprietatea municipiului Chişinău.

Trecerea locuințelor în proprietate privată nu a asigurat în deplină măsură succesul reformei de privatizare. Urmare a deficiențelor majore, care au fost admise în procesul privatizării. Responsabilitatea pentru gestiunea blocurilor nu a trecut integral către proprietari, aceştia continuând să perceapă gestiunea blocurilor ca o obligație a fostului proprietar - a statului, în special a autorităților locale. Existența și tolerarea acestui fenomen de către autorități în decursul a circa 30 de ani de la demararea privatizării a dus la înrădăcinarea acestei percepții colective și a făcut ca eforturile de reformare a sectorului să se ciocnească de o reticenţă din partea proprietarilor în ceia ce ține de formarea asociațiilor.

Starea generală a fondului de locuințe multietajat poate fi caracterizată ca una dominată de situații contradictorii, în care pe deо parte are loc procesul de construire a blocurilor noi, moderne, care dispun de caracteristici mai bune şi deţin un confort mai avansat față de blocurile din perioada sovietică, iar pe de altă parte blocurile din perioada sovietică să rămână într-o stare precară cu un confort scăzut. Totodată proprietarii din blocurile vechi nu îşi manifestă interesul pentru efectuarea investițiilor necesare pentru întreținerea adecvată, dar, şi mai mult, pentru modernizarea acestor clădiri. Întru evaluarea situației, autoritățile municipale au organizat mai multe inspecții ale clădirilor multietajate.

Astfel în baza Dispozițiilor 520-d 15 iulie 2019 „Cu privire la crearea Comisiilor speciale pentru examinarea vizuală a stării tehnice a clădirilor de menire socială şi a blocurilor de locuit cu multe nivele" şi nr. 60-d din 14 februarie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind examinarea stării tehnice a unor blocuri locative" au fost organizate inspecții vizuale a stării tehnice a blocurilor vechi din capitală, care prezintă semne de uzură şi deficiențe vizibile.

În rezultatul examinării a fost stabilită starea nesatisfăcătoare a unor blocuri ce se manifestă prin defecte ale elementelor constructive și ale sistemelor inginereşti.

Deficiențele depistate se clasifică după cum urmează:

Tencuiala/elemente decorative desprinse de pe fațadă 							27

Deteriorată structura balcoanelor 									25

Acoperiş defect 											21

Balustradele, elementele decorative amplasate sub cornişă deteriorate 					20

Palierul de intrare a scării este deteriorat 								3

Ascensor nefuncțional 											2

Canale de ventilare defecte 										1

Rețele uzate 												1

Fisuri pilonii copertinei 											1

Zidul de protecție a blocului înclinat 									1

Conform datelor furnizate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, se pot formula o serie de concluzii relevante cu privire la problemele fondului locativ din orașul Chișinău.

Documentele furnizate de DGLCA și analizate furnizează o inventariere detaliată a fondului locativ din orașul Chișinău, împărțit în două categorii principale: blocuri locative cu vârsta de aproximativ 25 de ani (construite în principal între 1999 și 2019) și blocuri cu vârsta între 25 și 50 de ani (construite între 1975 și 2000). Acesta listează peste 500 de blocuri, cu detalii despre adresă, gestionar (majoritar ÎMGFL, cu numere de la 1 la 23, plus câteva asociații private sau APC), responsabili, contacte, număr de apartamente, distribuție pe camere (1-5 odăi), număr de scări, etaje, tip de acoperiș și anul construcției.

Concluzii principale derivate din date:

- Număr total de blocuri listate: 547 (11 în categoria "anii 25" și 536 în "anii 25-50"). Majoritatea (98%) sunt blocuri mai vechi (25-50 ani), indicând un fond locativ predominant construit în perioada sovietică târzie și post-sovietică timpurie.

- Distribuție pe perioade de construcție:

  - Blocurile noi (sub 25 ani) sunt puține (doar 11), majoritatea construite în 2019 (7 din ele pe strada Sprâncenoaia, cu acoperiș combinat sau ruberoid).

  - Blocurile 25-50 ani domină, cu vârfuri de construcție în anii 1975-1990 (ex.: peste 100 de blocuri din 1977-1982), reflectând un boom construcțional în acea perioadă.

- Tipuri de acoperiș predominante:

| Tip acoperiș | Număr aproximativ | Observații |
| --- | --- | --- |
| Flexibil | 350 | Cel mai comun, mai ales în blocuri din anii 1980-1990; sugerează o preferință pentru materiale moderne, dar potențial vulnerabile la uzură |
| Ardezie | 150 | Predominant în blocuri mai vechi (1975-1985); material tradițional, dar poate necesita reparații frecvente |
| Beton | 30 | Folosit în blocuri înalte sau recente |
| Altele (ruberoid, combinat, țiglă) | 17 | Limitat la blocuri specifice, mai ales noi |

- Caracteristici structurale:

  - Număr mediu de etaje: 7-9 (majoritatea blocurilor au 5 sau 9 etaje; puține au peste 12 etaje);

  - Număr mediu de apartamente per bloc: cca. 80-100 (variază de la 2-30 ap. în blocurile mici, la cca. 500 în cele mari);

  - Distribuție apartamente: Predomină apartamentele cu 2-3 camere (peste 60% din total); puține cu 4-5 camere;

  - Număr de scări: 2-4 în majoritatea blocurilor, sugerând construcții compacte.

- Gestionare și responsabilitate:

  - 90% din blocuri sunt gestionate de ÎMGFL (întreprinderi municipale);

  - Puține asociații private (APC sau ACC), mai ales în blocuri noi, ceea ce poate indica o tranziție lentă spre management privat;

- Localizarea în cadrul orașului Chișinău: Blocuri concentrate pe străzi precum Str. Cuza-Vodă (peste 50), B-dul Dacia (peste 40), Str. Alba Iulia (peste 30), indicând zone rezidențiale dense în sectoarele Buiucani, Ciocana și Rîșcani.

- Implicații potențiale (pentru dezvoltarea viitoare a orașului): Fondul locativ este îmbătrânit, cu multe blocuri din anii 1970-1980 care ar putea necesita renovări (ex.: acoperișuri ardezie uzate). Blocurile noi sunt rare, sugerând o stagnare în construcții recente.

Documentele furnizate de DGLCA și analizate furnizează o inventariere detaliată a fondului locativ din orașul Chișinău, fiind concentrate pe categoria blocurilor de locuințe colective cu vârsta de 50–75 de ani (construite aproximativ între 1951 și 1976). Categoria reprezintă fondul locativ cel mai vechi și cel mai numeros din oraș. Documentele DGLCA listează sute de blocuri, majoritatea gestionate de ÎMGFL nr. 1, și oferă date similare celor din documentele anterioare (pentru situația blocurilor cu vârsta de 25 de ani sau între 25 și 50 de ani): adresă, gestionar, responsabil, contacte, număr apartamente, distribuție pe camere, număr scări/etaje, tip acoperiș și an construcție.

Concluzii principale extrase din datele analizate:

- Număr total estimat de blocuri: Documentele DGLCA identifică un total care probabil depășește 500-600 de blocuri pentru această categorie. Multe sunt grupate pe străzi specifice țesutului urban constituit al orașului (de ex.: peste 20 pe Str. N. Titulescu, peste 10 pe Str. Pandurilor), indicând concentrări urbane din era sovietică timpurie-postbelică.

- Distribuție pe perioade de construcție:

  - Perioada de apogeu a construirii blocurilor de locuințe colective este între anii 1960 și 1974 (ex.: 1961, 1963–1966, 1970–1972);

  - Puține din anii 1950 (ex.: 1954–1955 pe Str. Cetatea Albă,  Str. N. Titulescu) - clădiri mici, cu 6-9 apartamente;

  - Reflectă ”boom-ul” construcțiilor de locuințe în perioada sovietică timpurie (planuri cincinale de locuințe masive - construcții de locuințe tip "hrușciovka").

- Tipuri de acoperiș predominante:

| Tip acoperiș | Număr aproximativ | Observații |
| --- | --- | --- |
| Flexibil | 90% | Dominant în blocurile din anii 1960–1970; material mai modern la vremea construcției, dar acum uzat (nevoie probabilă de înlocuire frecventă). |
| Ardezie | 10% | Limitat la cele mai vechi (1954–1955), mai rezistent istoric, dar predispus la spargeri și scurgeri după 70 de ani. |

- Puține mențiuni de alte tipuri (beton armat etc. apar rar în această categorie).

- Caracteristici structurale:

  - Număr mediu de etaje: predominant 4-5 (rare 2-3 sau 6-9), blocuri joase-medii, tipice pentru perioada respectivă.

  - Număr mediu de apartamente per bloc: 50–80 (variază de la mici – 6–35 în blocuri vechi – la 100–180 în cele mai mari) - în medie 48-100 (ex.: mici la începutul anilor '50, până la 143-180 în anii '60-'70).

  - Distribuție apartamente: predomină cele cu 2 și 3 camere (aprox. 60–70% din totalul listat); puține cu 1 cameră (mai ales în blocuri mici din 1950–1960) și aproape inexistente cu 4–5 camere.

  - Număr de scări: 3–6 în majoritatea, indicând clădiri compacte, cu acces tipic sovietic.

- Gestionare și responsabilitate:

  - Aproape 100% gestionate de ÎMGFL nr. 1 (spre deosebire de categoriile mai noi, unde apar mai multe ÎMGFL diferite sau asociații private).

  - Responsabili dominanți: Ruslan Selivanov (manager) și Vladimir Lutica (inginer-șef), cu contacte recurente (069417555, 079459653 etc.).

  - Lipsesc practic asociațiile private (APC/ACC) – management centralizat, tipic pentru fondul vechi.

- Localizarea lor în cadrul orașului Chișinău:

  - Concentrație mare pe străzile N. Titulescu (zeci de blocuri), Pandurilor (grupuri de 5–10 blocuri consecutive), Sarmizegetusa, N. Zelinski.

  - Indică zone rezidențiale dense din sectoarele Botanica și Centru, construite în masă în anii 1960.

- Implicații potențiale (pentru dezvoltarea viitoare a orașului):

  - Aceste blocuri au acum 50–75 de ani, deci intră în categoria de risc ridicat: uzură structurală avansată (acoperișuri flexibile/ardezii vechi, izolație slabă, instalații învechite);

  - Necesită prioritar programe de reabilitare termică, seismică și de înlocuire a acoperișurilor (riscuri de infiltrare, eficiență energetică scăzută);

  - Comparativ cu celelalte categorii de locuințe colective:

    - Mai puține apartamente mari (4–5 camere) decât în blocurile 25–50 ani.

    - Acoperiș flexibil domină și aici, dar procentul de ardezie este mai mare decât în categoriile mai noi.

    - Lipsa construcțiilor post-1976 în această categorie confirmă stagnarea construcțiilor masive după anii 1970.

Această categorie de fond locativ reprezintă o parte semnificativă a patrimoniului locativ sovietic din Chișinău, cu potențial pentru reforme (ex.: tranziție la asociații private, concesionări). Datele sugerează necesitatea investițiilor urgente în reabilitare, aliniate cu strategiile DGLCA (Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare) pentru sustenabilitate urbană.

Documentele furnizate de DGLCA și analizate furnizează o inventariere detaliată a fondului locativ din orașul Chișinău, fiind concentrate pe categoria blocurilor locative vechi, cu accent pe cele construite în principal în jurul anului 1918, deși sunt incluse și unele mai recente (cum ar fi 1950 sau chiar 1987).

Concluzii principale extrase din datele analizate:

- Număr total de blocuri: 768 de blocuri locative sunt enumerate, numerotate secuvențial de la 1 la 768.

- Anul construcției: Majoritatea blocurilor au fost construite în 1918 (aproximativ 80% din eșantionul analizat), cu câteva excepții din ani precum 1920, 1947, 1948, 1950 și rar mai noi. Acest lucru sugerează un fond locativ istoric, predominant pre-război, care necesită atenție specială pentru conservare și întreținere.

- Dimensiune și structură: Blocurile sunt mici, cu un număr mediu de 4-10 apartamente per bloc. Cele mai multe au 1 etaj (peste 90%), iar numărul de scări este de obicei 0 sau 1, indicând structuri joase, posibile case sau clădiri cu un singur nivel, fără necesitatea scărilor interioare. Câteva blocuri mai noi au până la 9 etaje și 4 scări.

- Tipuri de apartamente: Apartamentele sunt predominant cu 1-3 camere (1 od., 2 od., 3 od.), cu puține cazuri de 4 sau 5 camere. Aceasta reflectă un fond locativ orientat către familii mici sau individuale, tipic perioadei interbelice.

- Tipul acoperișului: Predominant "ardezie" (slate, aproximativ 85%), urmat de "țiglă" (tile) și rar "flexibil" sau "metal". Acest lucru indică utilizarea materialelor tradiționale, care ar putea necesita reparații frecvente din cauza vechimii.

- Gestionare și responsabilități: Blocurile sunt administrate de entități municipale (ÎMGFL nr. 1 la 23), cu manageri și ingineri-șefi specificați (ex. Ruslan Selivanov, Galina Cazacu, Leonid Hariton Chironet, Eugen Ciuchitu).

- Localizarea lor în cadrul orașului Chișinău: Majoritatea blocurilor locative vechi sunt concentrate în părțile centrale și istorice ale Chișinăului, cum ar fi străzile Vasile Alecsandri, Costiujeni, Hâncești, Sfatul Țării, Ștefan cel Mare, București, Mitrop. G. Bănulescu-Bodoni, Alexandru cel Bun, Columna etc. Acest lucru sugerează un fond locativ urban vechi, potențial valoros cultural, dar vulnerabil la degradare.

Documentele analizate evidențiază un fond locativ învechit, cu potențiale nevoi de renovare (datorită vechimii și materialelor tradiționale). Datele sugerează priorități pentru conservarea patrimoniului locativ istoric.

DISFUNCȚIONALITĂȚI TEHNICE

Lista blocurilor locative multietajate  aflate în gestiunea ÎMGFL nr. 1-23 din mun. Chișinău cu  estimarea  stării tehnice  a blocului locativ (la situaţia din 01.01.2020) cuprinde 6 (șase) categorii:

- satisfăcătoare;

- nesatisfăcătoare;

- nesatisfăcătoare, cu deformațiuni considerabile;

- cu deformațiuni considerabile;

- avariată, nesatisfăcătoare, cu deformațiuni considerabile;

- avariată.

ÎMGFL nr. 20 (pe străzile B. Voevod, M. Costin, Florilor, M. Basarab, Moscova, Studenților) cuprinde blocuri de locuințe ce au fost date în exploatare începând cu anul 1967 și ajungând până în anul 1999 și care în mare lor majoritate au o stare avansată de degradare, plecând de la avarii ale acoperișului și deformări ale instalațiilor/rețelelor, a scărilor de acces (treptele de acces în bloc) și a panourilor de la etajele superioare.

Proprietarii locuinţelor nu iau decizii colective cu privire la structura şi volumul plăţilor pentru întreţinerea şi reparaţia bunului imobil comun. Gestionarii blocurilor locative (atât întreprinderile municipale, cât şi asociaţiile de proprietari) se ghidează în special de tariful la servicii locative stabilit de Consiliul Municipal Chişinău. Însă, în condiţii de politizare excesivă, mărimea acestui tarif nu a corespuns niciodată necesităţilor reale. Nici chiar după majorările operate în 2007, mărimea tarifului nu este suficientă pentru acoperirea deplină a cheltuielilor curente, nemaivorbind de reparaţii.

Astfel, starea fondului locativ în oraşul Chişinău continuă să se înrăutăţească, riscând să degradeze substanţial în termen mediu. Deja un sfert de milion de chişinăueni locuiesc în blocuri locative, starea fizică a cărora este problematică: termenul de exploatare a peste 450 blocuri (prima generaţie de case din panouri prefabricate) atinge termenul limită de exploatare, iar peste 50% din blocurile locative au o vârstă de peste 35 ani fără reparaţii capitale (gradul de uzură mediu depăşeşte 65%). O treime din acoperişuri şi peste 60% din reţelele inginereşti interne necesită reparaţii capitale şi urgente.

Managementul deficitar al blocurilor de locuinţe contribuie indirect la generarea unor pierderi uriaşe, aferente livrării de servicii comunale. Spre exemplu, pierderile anuale cauzate de lipsa izolării termice a clădirilor rezidenţiale în Chişinău se cifrează la peste 0,4 mln GCal, iar diferenţele de contorizare aferente consumului de apă generează pierderi neacoperite de circa 35% pentru SA „Apă-Canal”.

DISFUNCȚIONALITĂȚI INSTITUȚIONALE

Disfuncţionalităţi Instituţionale identificate în anul 2010 de către studiul CONCEPŢIA REFORMEI GESTIUNII BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN ORAŞUL CHIŞINĂU, elaborat de ”Urban Economics Institute” în cadrul Proiectului PNUD ”Dezvoltarea Municipiului Chişinău”:

- Lipseşte cadrul metodologic unic de delimitare a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în vederea înregistrării cadastrale a condominiului;

- Nu este clarificată sursa de finanţare a delimitării terenurilor aferente blocurilor locative;

- Pentru a demara procedura de înregistrare a condominiului, organele cadastrale teritoriale solicită decizia cu privire la transferul blocului de locuinţe şi actul de primire-predare a blocului în gestiunea asociaţiei (în baza Instrucţiunii ÎS „Cadastru” #112 din 22.06. 2005).

- Autorităţile publice nu asigură controlul stării blocurilor de locuinţe.

- Lipseşte mecanismul municipal privind controlul stării fondului de locuinţe.

- Persistă practica conform căreia Consiliul Municipal Chişinău urmează a lua decizii individuale privind transmiterea blocurilor de locuinţe în gestiunea asociaţiilor de coproprietari.

- Proprietarii de locuinţe privatizate nu sunt suficient informaţi cu privire la necesitatea, misiunea şi avantajele creării asociaţiilor de coproprietari, activitatea acestora, principiile de funcţionale, etc.

- Este dominantă perceperea asociaţiilor de proprietari în calitate de organizaţii alternativă de gestiune (alta decât întreprinderile municipale) a blocurilor de locuinţe, dar nu în rol de instituţie de luare a deciziilor comune privind gestiunea proprietăţii comune.

- Dezvoltarea businessului de gestiune locativă este constrânsă de lipsa cererii din partea proprietarilor de apartamente şi asociaţiilor de coproprietari.

- Lipsa alternativei private (business) privind prestarea serviciilor de gestiune a blocurilor locative influenţează negativ procesul de creare a asociaţiilor de coproprietari, deoarece limitează oportunităţile acestora de a-şi asigura o gestiune adecvată.

- Modul de activitate al APLP puţin se deosebeşte de cel practicat de ÎMGFL în ceea ce priveşte organizarea gestiunii şi întreţinerii, precum şi a interacţiunii cu proprietarii de apartamente.

- Spre deosebire de blocurile gestionate de întreprinderilor municipale, asociaţiile nu beneficiază de resurse bugetare pentru amenajarea terenurilor aferente şi deservirea tehnică de urgenţă.

- Asociaţiile care gestionează independent blocurile de locuinţe nu beneficiază de resurse bugetare pentru reparaţia şi înlocuirea sistemelor inginereşti.

- Abordarea de bază a politicii locative municipale constă în accentuarea responsabilităţii autorităţilor municipale, şi nu a proprietarilor de locuinţe, în ceea ce priveşte calitatea gestionării şi întreţinerii blocurilor de locuinţe.

- ÎMGFL-urile asigură gestiunea, întreţinerea şi reparaţia blocurilor de locuinţe în baza contractelor încheiate cu DGLCA şi nu cu proprietarii locuinţelor şi, respectiv, plătitorii serviciilor.

- Marea majoritate a blocurilor de locuinţe în care nu s-au format asociaţii de (co)proprietari continuă fără temei să rămână la bilanţul autorităţii publice municipale.

- În absoluta majoritate a cazurilor, asociaţiile de (co)proprietari existente se autodeservesc şi nu sunt interesate în atragerea serviciilor profesioniste în domeniu.

- Nu există practici de implementare a măsurilor de constrângere în privinţa proprietarilor de locuinţe care nu achită serviciile locativ-comunale pentru întreţinerea şi deservirea proprietăţii comune.

- Tarifele pentru serviciile locative se stabilesc prin vot politic de către Consiliul Municipal Chişinău.

- Lipseşte practica interacţiunii dintre gestionarii fondului locativ şi proprietarii de locuinţe în privinţa stabilirii şi coordonării structurii şi volumului serviciilor locative, reieşind din nivelul de finanţare.

- Procedura de alocare a resurselor bugetare pentru reparaţiile curente şi capitale a blocurilor locative este netransparentă.

- Proprietarii de apartamente nu au posibilitatea să influenţeze eficienţa utilizării resurselor bugetare alocate pentru reparaţia propriilor blocurilor de locuinţe.

- Gestionarii fondului locativ asigură serviciile de salubrizare a teritoriilor adiacente inclusiv din contul plăţilor pentru prestarea serviciilor locative.

Probleme:

- Cadrul legal care reglementează procedura de creare şi funcţionare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu este greoi, confuz şi foarte birocratizat.

- Proprietarii de locuinţe nu conştientizează şi nu-şi asumă responsabilitatea privind starea blocului (proprietăţii comune).

- Proprietarii de locuinţe din cadrul unui bloc nu colaborează şi nu primesc decizii comune în vederea gestiunii proprietăţii comune, inclusiv în ceea ce priveşte modul de gestiune, nivelul de finanţare şi asigurarea activităţilor de reparaţie.

- Proprietarii de locuinţe nu manifestă iniţiativă în vederea creării de asociaţii de (co)proprietari.

- Majoritatea asociaţiilor (create în baza mai multor blocuri de locuinţe) folosesc metode şi instrumente de activitate similare întreprinderilor municipale.

Probleme:

- Nivelul actual al tarifului pentru gestionarea şi întreţinerea fondului locativ (stabilit de către Consiliul Municipal Chişinău) nu include reparaţia capitală a blocurilor de locuinţe.

- Resursele bugetului Municipiului Chişinău nu sunt capabile să asigure nevoile crescânde de reparaţie capitală şi modernizare a fondului locativ.

- Practica existentă de finanţare din contul resurselor bugetare a anumitor reparaţii capitale selective nu are o bază legală şi nu este eficientă.

- Alocările bugetare existente pentru reparaţii capitale a blocurilor locative (proprietate privată comună) se valorifică de întreprinderile municipale în lipsa controlului din partea beneficiarilor direcţi.

- Blocurile de locuinţe gestionate de către asociaţiile de coproprietari nu sunt eligibile în procesul de alocare a resurselor bugetare pentru reparaţii capitale, ceea ce este inechitabil şi contraproductiv.

- Majoritatea proprietarilor de apartamente au venituri limitate (salariul mediu în Mun. Chişinău este mai mic de 3500 MDL) şi, respectiv, nu au posibilităţi financiare de a investi în reparaţia capitală a blocurilor locative.

- Nu există oportunităţi de atragere a resurselor creditare pentru reparaţia capitală şi modernizare a blocurilor.

Portofoliul de locuinţe existent nu acoperă cererea crescândă de spaţiu locativ. Cu toate acestea, construcţia spaţiului locativ a devenit o activitate profitabilă.

Ponderea investiţiilor private în construcţii este net superioară investiţiilor publice, fapt ce poate duce la concluzia că municipalitatea nu are pe agenda sa construcţia de locuinţe ori nu alocă mijloacele necesare. Participarea capitalului privat în domeniul construcţiilor poate conferi pe viitor fondului  locativ nu doar preţuri înalte, ci şi calitate.

Sursele de finanţare a construcţiei de locuinţe devin din ce în ce mai variate. Pe de altă parte, mai mult de 2/3 din potenţialii beneficiari au o putere de cumpărare foarte scăzută şi nu pot participa cu capital propriu la construcţia de locuinţe. Cu alte cuvinte, cei care au cea mai mare nevoie de spaţiu locativ nu vor putea de unii singuri să acopere această nevoie, mai ales în condiţiile creşterii vertiginoase a preţului la locuinţe. De aceea, se impune cu necesitate implicarea plenară a Primăriei capitalei în procesul de dezvoltare a spaţiului locativ.

MODIFICĂRI ADUSE FONDULUI CONSTRUIT DE LOCUINȚE DUPĂ APROBAREA P.U.G. 2007 (PRIN APROBAREA DE DOCUMENTAȚII P.U.Z. ȘI P.U.D.)

1. Conversia locuințelor individuale (R1–R5) în locuințe colective (R6–R7)

Acesta este probabil cel mai ignorat pattern din întreg centralizatorul. Nu e vorba de terenuri fără destinație (Re, S) transformate în rezidențial, ci de zone deja rezidențiale, cu case individuale, transformate în zone de blocuri:

- nr. 24: R2 → R6 (str. V. Țepeș 55)

- nr. 29: R2 → R6 (str. Melestiu 1/1)

- nr. 35: R2 + R4 → R6 (str. Ginta Latină 44 și loturi adiacente)

- nr. 51: R1-b → R6 (str. Belgrad)

- nr. 55: R3 → R6 + C2 (perimetrul Sarmizegetusa–Pandurilor)

Implicația directă pentru studiul de locuire: densificarea nu a afectat doar terenuri vacante sau industriale, ci a afectat și țesut rezidențial existent de joasă densitate, producând o presiune suplimentară pe spațiile verzi, parcaje și infrastructura de cartier deja existentă.

2. Apariția codului mixt R7-C2, absent din RLU PUG 2007

Două PUZ-uri în curs de aprobare (nr. 53 și nr. 58) introduc codul R7-C2 — rezidențial înalt cu comercial obligatoriu la parter (a se consulta anexa la prezentul studiu). Acest cod nu există în RLU 2007. Este o inovație post 2007 care răspunde, corect în principiu, nevoii de activare a parterului, dar care nu are o bază regulamentară clară și creează un precedent de reglementare neancorată în documentul de bază. Pentru studiul de locuire, aceasta înseamnă că noua propunere de RLU trebuie să formalizeze explicit acest tip hibrid.

3. Pierderea suprafețelor necesare dotărilor publice

Centralizatorul arată un dezechilibru clar: cel puțin 10 zone S (care includeau explicit institutii de educatie, sanatate, sport, parcuri) au fost convertite la R6 sau R7 prin PUZ-uri punct (nr. 7, 8, 19, 32, 36, 43, 45, 49, 50, 54). Codurile Se (subzona educație) și Sv (spații verzi) reapar doar în câteva PUZ-uri mari de cartier (nr. 48, 52, 57), ca rezultat al negocierii cu autoritatea locală — dar nu compensează cantitativ pierderile. Studiul de locuire tratează deficitul de dotări ca problemă abstractă; centralizatorul arată că e o pierdere localizată, documentată PUZ cu PUZ.

4. Două cazuri de downzoning — excepțiile care confirmă regula

Nr. 48 (Mircea cel Bătrân–Sulac–Milescu-Spătaru–Bucovinei): schimbă R7 existent în R6 + C2 + C3-b + C4 + Se + Sv — o reducere de densitate cu adăugare de dotări. Nr. 56 (Bacioii Noi): schimbă C7 în R3 — deci comercial cu trafic intens transformat în rezidențial individual de densitate redusă. Sunt singurele PUZ-uri care nu urmează trendul de densificare. Studiul ar trebui să le menționeze tocmai pentru că arată că instrumentul PUZ poate funcționa și invers — dacă există voința politică.

5. Conversia C6 (recreere) la R6

Nr. 20: zona Niagara Club (cod C6 — zonă comercială de recreere, tip parc de distracții) a fost transformată în R6 rezidențial. RFU 2007 definea C6 ca zonă de recreere cu CUT max. 0,5 — practic o zonă verde cu dotări. Conversia ei la R6 (CUT 2-3) înseamnă o multiplicare de densitate de 4–6 ori, cu pierderea completă a funcțiunii de agrement. E un caz izolat numeric, dar semnificativ calitativ.

Concluzia sintetică

Față de analiza anterioară de la secțiunea B, centralizatorul PUZ-urilor aprobate (din anexa 2) mai relevă faptul că fenomenul de densificare nu s-a oprit la limita non-rezidențial/rezidențial, ci a intrat și în interiorul țesutului rezidențial existent (R1–R5 → R6–R7), a produs o pierdere netă documentabilă de dotări publice, și a generat tipologii de reglementare noi (R7-C2) care nu au suport în RLU 2007.

Concret, cele 5 tipuri de transformări care rezultă din centralizatorul cu documentații aprobate de la PUG 2007 în prezent și cele 8 elemente fundamentale modificate față de RLU PUG 2007 se pot rezuma în 3 mari categorii de intervenții:

Prima categorie de modificări față de RLU PUG 2007 este despre implementare: PUG 2007 a fost parțial derogat prin instrumentul pe care el însuși îl prevedea — PUZ-ul. Conversia sistematică Re→R7, S→R6 și C7→R6 arată că regulamentul de zonare nu a fost tratat ca un document obligatoriu, ci ca un punct de plecare pentru o posibilă negociere cu investitorii.

A doua categorie de modificări față de RLU PUG 2007 este despre densitate: orașul nu a crescut în extensie controlată, ci s-a densificat neuniform în interior — inclusiv prin transformarea țesutului rezidențial de joasă densitate (R1–R5→R6–R7), nu doar a terenurilor neutrale. Parametrii din RLU pentru R6 și R7 (CUT 2–5, max 750 loc/ha) arată că densitățile aprobate prin PUZ-uri au împins limita superioară a ceea ce regulamentul considera „controlat".

A treia categorie de modificări față de RLU PUG 2007 este despre dotări: pierderea netă a cel puțin 10 zone S prin PUZ-uri punctuale, fără compensare sistematică, a creat un deficit de dotări de vecinătate care nu se mai pot recupera decât prin intervenție activă în spațiile rămase disponibile — un argument în plus pentru secțiunea de priorități din PUG 2025-2026 (și regulamentul care actualizează PUG 2007).

| C1. | Diagnostic teritorial |
| --- | --- |

Un diagnostic teritorial al locuirii în Municipiul Chișinău trebuie formulat ca parte integrantă a unui document strategic de planificare, respectiv Strategia de Dezvoltare Spațială (etapa 2 a prezentului PUG), deoarece scopul acestei etape este să identifice potențialul, dezechilibrele și direcțiile de dezvoltare durabilă, cu accent pe rolul dominant al Chișinăului la nivel macroteritorial, dar și local.

Bazat pe analiza din studiul de fundamentare "Locuire" pentru Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău (documentul atașat), diagnosticul teritorial strategic cel mai potrivit se axează pe atractivitatea orașului ca centru multifuncțional, care generează mobilitate rezidențială și segregare socio-spațială.

Contextul:

- Atractivitatea orașului: Chișinău, ca centru administrativ, economic, cultural, financiar, academic și informativ, atrage constant migrație internă din zonele rurale și alte regiuni. Aceasta crește cererea de locuințe, dar amplifică inechitățile în accesul la spații locative de calitate.

- Tendințe socio-economice: Perioada de tranziție a generat o mobilitate socială intensă, reflectată în mobilitatea rezidențială. Grupurile cu resurse financiare migrează din zonele periferice sau slab echipate către cele centrale sau bine cotate, accentuând polarizarea urbană.

Diagnosticul teritorial și disfuncționalitățile sunt clar evidențiate mai jos, cu accent pe mobilitatea rezidențială, segregarea socio-spațială, gestionarea fondului locativ și alte aspecte concrete, cum ar fi noile dezvoltări ținând cont de prevederile depășite sau nefuncționale care trebuie ajustate sau eliminate (ex. proceduri de avizare insuficiente, lipsa unor reglementări privind calitatea locuirii, neadaptarea la noile standarde de sustenabilitate).

Deficiența în dotarea cu utilități și infrastructură este direct corelată cu nerespectarea în practică a condițiilor de autorizare prevazute de RLU PUG 2007. Regulamentul Local de Urbanism prescrie pentru zonele R6 si R7 un parcaj obligatoriu de 70% din numarul de locuinte si un program privind calitatea locuirii (ambele obligatorii). Totodata, Capitolul 3 al RLU condiționează orice schimbare de cod zonal de existența resurselor pentru asigurarea serviciilor și utilităților publice aferente (criteriile 5 si 6). Analiza PUZ-urilor aprobate (anexa 2 la studiu) indica că aceste condiționări au fost rareori verificate sistematic înainte de aprobare, contribuind la deficitul actual de infrastructură în noile ansambluri rezidențiale.

Diagnostic teritorial privind problemele locuirii din Municipiul Chișinău, bazat pe analiza situației existente, identifică un set de 8 (opt) probleme majore:

- Fondul locativ învechit și degradat: Majoritatea blocurilor de locuințe din Chișinău sunt construite în perioada sovietică, cu o pondere semnificativă de blocuri vechi (peste 50% au vârsta de peste 35 ani), multe dintre acestea aflate într-o stare fizică precară. Există un număr mare de blocuri cu deficiențe tehnice majore, cum ar fi acoperișuri defecte, rețele inginerești uzate, tencuieli și elemente decorative desprinse, balcoane deteriorate, etc. Aproximativ 4% din fondul locativ este avariat, iar peste 450 de blocuri din prima generație au atins termenul limită de exploatare.

- Probleme de gestionare și întreținere: Procesul de privatizare a locuințelor a transferat în proprietate majoritatea apartamentelor către locatari, însă responsabilitatea pentru administrarea și întreținerea blocurilor nu a fost preluată eficient de aceștia, majoritatea continuând să considere că statul sau autoritățile locale trebuie să se ocupe de aceasta. Lipsa unui cadru metodologic și instituțional clar, tarife politic stabilite neconforme cu necesitățile reale, și lipsa unor mecanisme eficiente de constrângere a neplății serviciilor locative au condus la un management deficitar al condominiilor și întreținerea insuficientă a fondului locativ. Lipsa asociațiilor de coproprietari eficiente, tarife politizate, lipsa resurselor pentru reparații capitale și inechități în alocarea bugetară (favorizând blocurile gestionate municipal față de cele private).

- Deficiențe în dotarea cu utilități și infrastructură: Dotarea fondului locativ cu utilități este incompletă, la 1 ianuarie 2024 doar 64,9% din locuințe dispun de apeduct, 63% de canalizare, 45,4% sunt racordate la încălzirea centrală și 90,7% au alimentare cu gaze. Sistemul centralizat de încălzire este ineficient, cu pierderi energetice majore și rețele învechite ce necesită investiții semnificative.

- Creșterea prețurilor și accesibilitatea scăzută la locuințe: Piața imobiliară din Chișinău este concentrată în capitală, cu o cerere în creștere pentru locuințe noi, dar prețurile ridicate și puterea de cumpărare scăzută a unei mari părți a populației limitează accesul la locuințe adecvate. Creșterea prețurilor la terenuri și locuințe, oferta limitată a terenurilor construibile în intravilanul orașului și restricțiile legale privind dezvoltarea centrului istoric amplifică această problemă. Fondul existent nu acoperă cererea crescândă, cu investiții private dominante (peste investițiile publice), ducând la prețuri înalte și calitate variabilă. Peste 2/3 din potențialii beneficiari au venituri limitate, incapabili să participe la construcții noi.

- Expansiunea urbană necontrolată: O parte din terenurile cu infrastructură prevăzută pentru construcții colective au fost atribuite pentru construcții individuale de tip vilă, ceea ce a contribuit la o urbanizare deficitară a orașului și la reducerea eficienței în asigurarea cu spațiu locativ. Expansiunea urbana necontrolata este în parte consecința directa a modului în care zonele de revitalizare (Re) și de dezvoltare (D) au fost tratate după 2007. RLU PUG 2007 conditioneaza utilizarea acestor zone de elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) la nivel de cartier. În practică, multe dintre aceste zone au fost transformate în zone rezidențiale prin PUZ-uri la inițiativa privată, fără o strategie coerenta la nivel de cartier, conducând la o urbanizare fragmentata si ineficienta. Reglementare PUG 2007 actualizată trebuie să clarifice mecanismul de activare a zonelor Re ramase, prin instrumentul PUD de cartier, prealabil oricarei conversii functionale.

- Deficit de spații verzi și parcaje: Spațiile verzi sunt diminuate constant din cauza dezvoltării imobiliare haotice, iar numărul locurilor de parcare este insuficient față de numărul de vehicule, ceea ce duce la utilizarea necorespunzătoare a spațiilor verzi și trotuarelor pentru parcări improvizate. Deficitul de spații verzi este agravat de conversia unor zone C7 (spatii industriale si comerciale cu trafic intens) in zone rezidentiale (R6/R7), fapt care contravine explicit prevederilor RLU PUG 2007 ce stabilesc incompatibilitatea dintre C7 si functiunea de locuire. In plus, transformarea zonelor S (speciale — inclusiv parcuri si terenuri de joaca) in rezidential a redus suprafata destinata spatiilor verzi de vecinatate. RLU definește zonele S ca incluzand parcuri și terenuri de joaca, o categorie ce nu poate fi substituita prin rezidential fără impact negativ direct asupra locuirii.

- Segregare socială: Mobilitatea socială și rezidențială determină segregare socială și spațială, cu zone din oraș care devin marginalizate și alte zone tot mai apreciate, ceea ce necesită măsuri speciale pentru promovarea mixtiunii sociale și evitarea marginalizării. Mobilitatea rezidențială duce la segregare, unde zonele "rele" (slab echipate, cu imagine negativă) devin și mai defavorizate, iar cele "bune" se consolidează. Acest fenomen creează ghetouri pentru păturile nevoiașe și importă deprinderi rurale neadaptate urban (ex.: construcții neautorizate, anexe improvizate, acapararea de terenuri publice, construcţie suplimentară de anexe şi balcoane, garaje,  întrări separate etc.) Se recomandă interzicerea intervenţiilor care ar modifica integritatea blocurilor locative existente (modificări care afectează structura şi aspectul).

- Probleme sociale: Este nevoie de dezvoltarea locuințelor sociale, a comunităților prietenoase persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități, precum și de consolidarea infrastructurii serviciilor sociale pentru incluziune și accesibilitate.

În concluzie, diagnosticul teritorial al locuirii în Municipiul Chișinău relevă un fond locativ majoritar vechi și deteriorat, cu probleme majore de gestionare și întreținere, accesibilitate limitată la locuințe și utilități, presiuni asupra spațiilor verzi și infrastructurii, și o nevoie stringenta de politici integrate și măsuri concrete pentru modernizarea, accesibilizarea și dezvoltarea durabilă a locuirii, adaptate la realitățile sociale și economice ale orașului.

Fără o strategie clară, integratoare cu privire la dezvoltarea locuirii în Municipiul Chișinău (suburbii și preturi), problemele de mai sus se vor accentua, punând presiune și mai mare pe teritoriul municipal. Necesitatea dezvoltării unor politici urbane coerente este necesară datorită lipsei unui cadru metodologic unitar, a controlului eficient privind starea tehnică a blocurilor, a finanțării adecvate pentru reparații capitale, precum și neadaptarea reglementărilor urbanistice la nevoile reale limitează gestionarea durabilă a fondului locativ existent și dezvoltarea durabilă a locuirii. Creșterea populației prin migrație va amplifica presiunea pe fondul locativ, necesitând finanțare diversificată și implicarea Primăriei în construcții accesibile. Este de subliniat faptul că necesitatea intervențiilor vine din nevoia stringentă  de a evita izolarea socială, promovând mixitatea categoriilor sociale prin programe de reabilitare a blocurilor vechi și cartierelor degradate fizic.

Diagnostic general: pozitiv-moderat.

Anul 2025 a marcat o recuperare în sectoarele economice principale (investiții + industrie + servicii), iar 2026 poate pune bazele solide ale unei traiectorii ascendentă condiționată de reforme UE și stabilitate regională. Municipiul Chișinău are un potențial mare în ceea ce privește accelerarea convergenței europeană prin servicii cu valoare adăugată înaltă, dar riscurile structurale (infrastructură, dependențe externe) necesită acțiuni clare și integrate.

Sinteză

- Dezechilibru centru-periferie: Centru supraaglomerat (servicii, birouri), periferie subdezvoltată economic (lipsă joburi locale, infrastructură slabă).

- Inegalități spațiale în acces la oportunități: Suburbii cu navetism zilnic intens, costuri ridicate de transport/timp.

| D. | Prognoze, acolo unde este cazul |
| --- | --- |

Oraşul Chişinău (componenta principală a municipalității) în calitate de centru administrativ, economic, cultural, financiar, academic şi informativ va fi constant atractiv, în calitate de mediu de trai, pentru cetăţenii din ţară.

Modificările socio-economice din perioada tranziţiei au implicat un şir de tendinţe care se referă la locuire. Dirijarea şi orientarea în direcţia cuvenită a acestora ar aduce beneficii sociale scontate comunităţii. Cel mai semnificativ fenomen care are loc,  în timpul de faţă, este o puternică mobilitate socială, reflectată deasemenea şi în mobilitatea rezidenţială.

Prognozele pentru sectorul locativ (rezidențial) din Municipiul Chișinău pe următorii 10 ani (2026-2036) nu sunt disponibile oficial într-un document unic public, datele demografice și economice oferind doar tendințe generale. Totuși, pe baza analizelor recente ale pieței imobiliare (rapoarte 2025 și 2026), pe baza statisticilor BNS, a prognozelor demografice oficiale și direcțiilor strategice stabilite la nivel național, se conturează un scenariu realist de stabilizare pe termen scurt, urmată de o dezvoltare moderată și mai reglementată pe termen lung (2040).

1. Situația actuală (2025 – 2026):

- Prețuri: Costuri de construire în creștere (1.720 €/m² în Chișinău - creștere de ≈ 650 € față de 2023; centru > 2.000 €/m², periferie ≈ 1.700 €/m², Durlești ≈ 1.550 €/m²). Apartamentele noi sau renovate eficiente energetic sunt cele mai căutate.

- Tranzacții: Scădere drastică (–54% în primele 9 luni ale anului 2025 la nivel local; –78-80% în T4 din 2025 vs. 2024). Doar cca. 1000 de apartamente vândute în T4 din 2025. Cererea a scăzut din cauza prețurilor inaccesibile și a creditelor scumpe.

- Disponibilitatea de locuințe: ≈35,2 m²/locuitor în Chișinău (sub media națională de 38,6 m²; subestimat din cauza înregistrărilor). Disponibilitatea fondului locativ este estimată undeva la 13-15% în unele segmente; ≈ 50.000 apartamente fiind închiriate (multe la gri, fără finisaje).

- Construcții: Volumul lucrărilor de construcții +32% în 2025 (național); rezidențial +14,5%. Permise de construcție –9%. Situație în creștere în suburbii (ex. Grătiești), dar încetinire în centru din cauza costurilor (materiale mai scumpe cu peste 90% față de 2019).

Piața traversează o criză structurală de cerere, cu riscuri de credite neperformante în creștere (concluzii furnizate de FMI sau BM bazate pe analize de fond).

2. Prognoze pe termen mediu și scurt (2026-2030):

- Prețuri: Stabilizare sau ajustări moderate:

  - Scenariu optimist: creștere lentă de 5-7% (aliniere la inflație).

  - Scenariu prudent: stagnare sau scădere 10-15% din cauza ofertei în creștere și a cererii reduse.

  - Scenariul cel mai probabil: fără scăderi bruște, ci echilibru (prețuri ≈1.700-1.800 €/m²). Cererea se concentrează pe apartamente mici (50-70 m²), rate de plată și proiecte noi.

- Ofertă și cerere: Creștere a fondului de locuințe (în special suburbii); tranzacții rămân la un nivel modest, achizițiile cu numerar sau ipotecă guvernamentală (Prima Casă) fiind cele care domină piața.

- Factori: Costuri ridicate de creditare, cât și prudența cumpărătorilor, sunt dublate de o migratie internă persistentă.

3. Prognoze pe termen lung (2030-2040):

- Populație: Declin lent de ≈ 5,4% până în 2033 (de la ≈ 665-720 mii locuitori reali la ≈ 629 mii - cel mai mic declin din țară). Cauze: migrație internă pozitivă (tineri din regiuni atrase de oportunități), spor natural relativ mai bun și structură demografică mai tânără. Național: declin accentuat (scenarii 1,86-2,1 mil. în 2040). Chișinău rămâne pol de atracție, dar îmbătrânire (65+ de la 13,8% la 18,5% în 2033).

- Stoc locuințe și construcții: Creștere moderată a fondului locativ (noi cartiere în suburbii + revitalizări ale cartierelor tradiționale din orașul Chișinău). Per capita, suprafața construită în m² tinde spre media europeană (peste 40m²). Marea majoritatea a investițiilor se axează pe locuințe eficiente energetic, accesibile și cu infrastructura și servicii integrate.

- Dezvoltare spațială: Ghidată de PUG 2025 (ca proces de actualizare a PUG 2007) și cu strategie de dezvoltare spațială focalizată pe centralitatea orașului Chișinău și pe cele 4 inele teritoriale din jurul acestui centru (centru vechi, cartiere, suburbii, extindere), cu o construcție strategică bazată pe 4 piloni strategici (mobilitate, oraș verde/rezilient, planificare integrată policentrică, guvernanță smart) se va putea evita expansiunea haotică din ultima perioadă (de după aprobarea PUG 2007) cu prioritizarea calității spațiului public, spații verzi, transport și echilibru centru-periferie.

- Prețuri și piață: Aliniere lentă la creșterea salariilor (posibil +7-10%/an dacă economia crește 2-3% + integrare UE 2028+). Investiții atrase de reforme europene; randamente 5,6-6,5%. Riscuri: accesibilitate scăzută, depopulare națională sau șocuri externe.

Factori cheie care influențează prognozele de mai sus:

- Factori pozitivi: Migrație internă + migrație externă, remitențe, integrare UE (ce va contribui la creșterea investițiilor în infrastructură), programe guvernamentale, creștere suburbană mult mai ecologică decât până în prezent.

- Riscuri: Prețuri ale locuințelor inaccesibile, credite neperformante, costuri ale construcțiilor noi  ridicate, declin demografic național.

Scenariile de evoluție simplificate pentru fondul locativ (rezerva totală de locuințe: număr unități, suprafață totală și locuibilă, m²/locuitor) în Municipiul Chișinău 2025–2040 sunt estimate pe baza datelor BNS actuale (2024-2025), prognozelor demografice oficiale (până în 2033, extrapolate rezonabil la 2040) și tendințelor de construcții, fără proiecții cantitative oficiale detaliate publice.

Bază actuală (2024-2025):

- Suprafață totală fond locativ: ~23,3 mil. m² (25,4% din total național de 91,8 mil. m²).

- Suprafață locuibilă: ~17 mil. m².

- Populație reală: ~665-670 mii locuitori.

- ~35 m²/locuitor (sub media UE ~40-45 m²).

- Construcții noi: ~223 mii m²/an (2024, pondere mare națională).

- Număr locuințe estimate: ~330-350 mii unități (pondere urbană majoră).

Prognoză populație (BNS, scenariu teritorial conservator): Declin lent –5,4% până în 2033 (la 629 mii), extrapolat la ~600-620 mii în 2040 (migrație internă pozitivă compensează parțial; Chișinău are cel mai mic declin național). Îmbătrânire: 65+ de la 13,8% la ~20%+.

Iată 3 scenarii simplificate (realiste, fără calcule complexe; bazate pe ritmuri anuale medii de creștere a fondului locativ de 0,5-3%, influențat de mediul economic, social și politic):

1. Scenariul de Bază (realist/probabil – 60-70% șansă)

Stabilizare și creștere controlată (suburbii integrate, eficiență energetică).

- Populație 2040: ~610-620 mii (declin lent compensat de migrație internă tineri din regiuni).

- Suprafață totală: +15-20% (la ~27-28 mil. m²).

- m²/locuitor: 43-45 m² (apropiere lentă de standarde europene).

- Construcții anuale medii: 1-1,5% creștere stoc (noi cartiere suburbane + renovări; ~200-300 mii m²/an).

- Efecte: Mai multe apartamente mici/medii eficiente, vacanță redusă, prețuri stabile. Riscuri moderate de accesibilitate. Influențe cheie: Finalizarea noilor reglementări ale P.U.G., creștere economică 2-3%/an, programe guvernamentale (Prima Casă, renovări cu fonduri UE).

2. Scenariul Optimist (accelerat – 20-25% șansă)

Creștere moderată dată de integrare UE, investiții străine și migrație pozitivă.

- Populație 2040: Stabilă sau ușor creștere la ~640-660 mii.

- Suprafață totală: +30-40% (la ~30-33 mil. m²).

- m²/locuitor: 48-52 m² (aliniere la media regională).

- Construcții anuale medii: 2,5-3% creștere (noi ansambluri mari în inelele suburbane, PUG policentric).

- Efecte: Diversificare (construcții noi de case individuale și blocuri verzi), randamente investiționale bune, oraș mai atractiv. Influențe cheie: Acces fonduri UE post-2028, reforme, dezvoltarea suburbiilor.

3. Scenariul Pesimist (stagnare – 10-15% șansă)

Încetinire din cauza crizei economice, credite scumpe sau influențe externe.

- Populație 2040: Declin mai accentuat la ~580-600 mii.

- Suprafață totală: +5-10% (la ~24,5-25,5 mil. m²).

- m²/locuitor: 40-42 m² (creștere doar din declin populație, nu din construcții).

- Construcții anuale medii: 0,5% sau mai puțin (doar renovări minime, suburbii lente).

- Efecte: Vacanță ridicată în stoc vechi, degradare, accesibilitate scăzută, presiune pe infrastructură. Influențe cheie: Recesiune, migrație externă crescută, întârziere PUG.

Factori comuni care decid scenariul real:

- PUG 2025 (ca proces de actualizare a PUG 2007) va impune limite de densitate, spații verzi, mobilitate ca  principal regulator al dezvoltării în teritoriu.

- Migrație internă (pozitivă pentru Chișinău) vs. declin național.

- Economie + integrare UE (investiții în construcții eficiente).

- Costuri materiale/credite și programe guvernamentale.

Concluzie: Cel mai probabil este scenariul de bază – creștere moderată și mai calitativă a fondului locativ, cu accent pe suburbii și eficiență (nu volum brut ca în 2007-2025). Per capita va crește treptat, dar accesibilitatea depinde de salarii.

Concluzie:

Sectorul locativ din Chișinău va trece de la fază de ”boom speculativ” (2022-2025), la o fază de maturizare și stabilizare durabilă (2040). În decurs de 10 ani se așteaptă o creștere controlată a ofertei (mai ales în suburbii), prețuri moderate (fără creșterii semnificative), complementar fiind create premizele pentru un mediu urban mai verde/integrat grație noului PUG și a prevederilor acestui document. Cererea va rămâne susținută de rolul Chișinăului ca centru economic, dar accesibilitatea va depinde de salarii și politici publice guvernamentale (ipoteci, subvenții).

| E. | Propuneri de eliminare sau de diminuare a disfuncționalităților |
| --- | --- |

Propuneri și recomandări ce necesită continuitate și preluare în cadrul P.U.G.

Multe din propunerile actuale sunt preluări ale prevederilor PUG Chișinău 1987, dar care în PUG Chișinău 2007 nu au mai fost continuate/prevăzute explicit. Propunerile vin în sprijinul asigurării unei dezvoltări durabile, echilibrate și orientate către nevoile comunității.

Prevederile PUG 2007 relevante pentru tema locuirii (pentru actuala perioadă a PUG-ului, 2025-2026): care sunt încă valabile și trebuie păstrate, care sunt depășite sau contrazise de evoluția reală a orașului Chișinău

Conform studiului de fundamentare „Locuire” pentru Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău, realizat în 2025, referitor la PUG 2007, se pot identifica următoarele aspecte legate de tema locuirii:

Prevederile PUG 2007 relevante pentru locuire:

- PUG 2007 a stabilit reglementări pentru diferite tipuri de locuințe și zone rezidențiale, inclusiv delimitarea zonelor pentru locuințe unifamiliale, semi-colective și colective, precum și reglementări privind densitatea, înălțimea și modul de utilizare a terenurilor pentru locuire.

- Documentul a prevăzut dezvoltarea durabilă a orașului, cu accent pe echilibru între spațiile rezidențiale și cele verzi, precum și pe dotarea cu utilități edilitare (apă, canalizare, încălzire, gaze).

- Au fost stabilite priorități pentru reabilitarea fondului locativ existent și pentru reglementarea gestionării blocurilor locative în condițiile privatizării masive.

- S-au pus bazele pentru integrarea unor principii de dezvoltare urbană policentrică, cu atenție la reducerea expansiunii urbane haotice și la asigurarea accesului la servicii și infrastructură în zonele rezidențiale.

Prevederile care sunt încă valabile și trebuie păstrate:

- Necesitatea elaborării documentațiilor de urbanism (PUZ, PUD) pentru orice ansamblu rezidențial nou, pentru a asigura calitatea integrării în oraș și dezvoltarea durabilă a zonelor de locuire.

- Prioritizarea reabilitării fondului locativ vechi, în special blocurile construite în perioada sovietică, care necesită investiții urgente pentru renovare și modernizare.

- Reglementarea densității locuirii și a modului de utilizare a terenurilor pentru a evita supraaglomerarea și pentru a asigura spații verzi suficiente.

- Promovarea unui management eficient al fondului locativ, inclusiv sprijinirea asociațiilor de coproprietari și a unei piețe libere și concurențiale de servicii locative.

Prevederile PUG 2007 depășite sau contrazise de evoluția reală:

- Lipsa implementării eficiente a politicilor privind gestionarea blocurilor locative după privatizarea majoritară a locuințelor, ceea ce a condus la o stare tehnică precară a multor blocuri și la probleme instituționale privind administrarea lor.

- Nerealizarea măsurilor propuse pentru crearea și gestionarea parcărilor publice în oraș, în ciuda creșterii masive a numărului de vehicule, ceea ce a generat haos în trafic și ocuparea neregulamentară a spațiilor.

- Deficiențele în extinderea și dotarea cu utilități a zonelor rezidențiale noi, precum și insuficienta implicare a autorităților publice locale în construcția de locuințe accesibile, lăsând piața în mare parte pe seama capitalului privat, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la o ofertă limitată pentru categoriile cu venituri medii și mici.

- Problema expansiunii urbane haotice și dezurbanizării determinate de atribuirea terenurilor pentru construcții individuale de tip vilă în locul zonelor prevăzute pentru blocuri de locuințe colective, fapt care a afectat negativ coerența și eficiența spațiului urban.

Concluzie:

- Studiul evidențiază că PUG 2007 trebuie actualizat printr-o evaluare critică a implementării sale, ținând cont de schimbările socio-economice și demografice, dar și de nevoia de integrare a principiilor dezvoltării durabile și gestionării eficiente a fondului locativ.

- Se recomandă păstrarea și actualizarea reglementărilor care funcționează la nivel de zonă, dar și corectarea celor care nu corespund situației reale sau care au fost ignorate în practică.

Prevederile PUG 2007 în domeniul locuirii și modificările produse în realitate (ex. schimbări în structura fondului locativ, probleme de gestionare, segregare socio-spațială)

Conform studiului de fundamentare "Locuire" pentru Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău, reactualizarea PUG 2007 pornește de la următoarele aspecte:

- Ce prevedea PUG 2007 în domeniul locuirii:

- PUG 2007 reglementa dezvoltarea fondului locativ, inclusiv tipurile de locuințe (individuale, semi-colective, colective), regimul de înălțime, procentul de ocupare și alte indicatori urbanistici pentru zonele rezidențiale.

- Documentul urmărea asigurarea unei dezvoltări durabile, echilibrate și orientate spre nevoile comunității, prin reguli clare ce guvernează modul de construire și integrarea noilor ansambluri rezidențiale în țesutul urban.

- Existau prevederi pentru gestionarea fondului locativ, inclusiv mecanisme de creare și funcționare a asociațiilor de coproprietari.

- PUG 2007 aborda și dotarea cu utilități, accesul la servicii sociale și infrastructura necesară pentru o locuire de calitate.

- Modificări în realitate față de prevederile PUG 2007 (a se consulta cu informațiile de la secțiunile B și C):

- Fondul locativ a suferit o transformare majoră prin procesul masiv de privatizare demarat în 1993, conducând la trecerea a peste 99% din locuințele publice în proprietatea privată.

- Gestionarea fondului locativ s-a dovedit ineficientă, cu lipsa asociațiilor de coproprietari eficiente, tarife politizate pentru serviciile locative, lipsa resurselor pentru reparații capitale și o alocare inechitabilă a fondurilor bugetare, favorizând blocurile gestionate municipal față de cele private.

- Starea fizică a multor blocuri vechi este precară, cu rețele inginerești și sisteme de încălzire depășite, pierderi energetice mari și un confort scăzut.

- Proprietarii nu sunt suficient informați sau responsabili pentru întreținerea blocurilor, iar conflictele între chiriași și proprietari sunt frecvente.

- Segregarea socio-spațială a crescut semnificativ: mobilitatea rezidențială determină migrarea grupurilor cu resurse financiare spre zonele bine cotate, în timp ce zonele defavorizate se degradează și devin ghettouri pentru persoanele cu venituri mici.

- Se manifestă tendințe de expansiune urbană necontrolată, cu construcții neautorizate și anexe improvizate, mai ales în zonele periferice și suburbii.

- Cum influențează aceste schimbări recomandările actuale:

- Este necesară o regândire a mecanismelor de gestionare a fondului locativ, cu sprijin pentru formarea și consolidarea asociațiilor de coproprietari responsabile și eficiente.

- Se recomandă reforma mecanismului de stabilire a tarifelor pentru serviciile locative și susținerea dezvoltării afacerilor private în domeniul gestiunii locuințelor.

- Programul municipal de co-finanțare a reparațiilor capitale și modernizării blocurilor este esențial pentru îmbunătățirea condițiilor locative.

- Se impune interzicerea modificărilor necontrolate ale blocurilor existente, pentru a păstra integritatea și aspectul urban.

- Este nevoie de intervenții urbanistice și programe de reabilitare a blocurilor vechi și cartierelor degradate, pentru a preveni ghetoizarea și segregarea socială.

- Este recomandată o implicare activă a tuturor actorilor direct interesați în dezvoltarea locuințelor accesibile, inclusiv locuințe sociale pentru categoriile vulnerabile.

- Este de subliniat importanța integrării principiilor de durabilitate, eficiență energetică și calitate a vieții în noile dezvoltări rezidențiale.

- Documentațiile de urbanism (PUZ, PUD) trebuie să fie instrumente reale de gestionare a spațiului în interes general, nu doar formalități, iar capacitatea instituțională trebuie consolidată.

În concluzie, deși PUG 2007 a stabilit un cadru clar pentru locuire, în realitate  s-au adus schimbări profunde în structură și gestionare care necesită o actualizare atentă și cuprinzătoare a reglementărilor, pentru a asigura o locuire de calitate, echitabilă și durabilă în municipiul Chișinău.

Prevederile din PUG 2007 care trebuie păstrate integral (de ex.: principiile de zonare, reglementările privind tipurile de locuințe, infrastructura urbană asociată)

Prevederile din PUG 2007 care trebuie păstrate integral, conform analizei documentelor puse la dispoziție, includ următoarele aspecte esențiale:

- Principiile de zonare/zonificare

  - Zonarea/zonificarea reprezintă un instrument esențial de control al utilizării terenului, care separă funcțiunile urbane incompatibile și influențează structura fizică, economică și socială a orașului.

  - Zonarea/zonificarea asigură prevenirea apariției aglomerațiilor prin stabilirea densităților maxime admisibile, protejarea zonelor critice (teren agricol, zone verzi, spații naturale), și asigură condiții de siguranță în cazul calamităților naturale.

  - Zonarea/zonificarea cuprinde modul în care sunt distribuite zonelor funcționale în teritoriu (zone rezidențiale, comerciale, industriale, speciale, de dezvoltare și revitalizare) și regulamentul/reglementările aferent/e care stabilește normele de utilizare a terenului, densitățile, gabaritele clădirilor, condițiile de parcare și spațiile verzi.

- Reglementările privind tipurile de locuințe

  - Clasificarea locuințelor pe categorii: unifamiliale izolate, locuințe cuplate sau înșiruite pentru una sau două familii, locuințe colective de densitate medie și mare (coduri R1-R7).

  - Pentru fiecare categorie sunt stabilite norme precise privind suprafața minimă a lotului, frontul la stradă, procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), retragerile față de limitele proprietății, numărul maxim de locuințe pe hectar, spațiile libere și locurile de parcare obligatorii.

  - Reglementări specifice pentru zonele cu locuințe colective, inclusiv condiții privind înălțimea clădirilor și densitățile maxime admise.

  - Se menține principiul integrării locuințelor în contextul urban, cu asigurarea accesului la utilități, servicii sociale și infrastructură adecvată.

- Infrastructura (urbană) adecvată

  - Păstrarea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale și utilităților publice (apă, canalizare, electricitate, telecomunicații) în corelație cu densitatea și tipul de locuințe.

  - Asigurarea spațiilor verzi, locurilor publice de interes comun (terenuri de joacă, sport, fitness), mobilier urban și infrastructură verde-albastră pentru susținerea calității vieții, sănătății și protecției mediului.

  - Reglementări privind accesul și dotările necesare pentru locuințe, inclusiv parcaje conform normelor zonale.

  - Prioritizarea dezvoltării durabile, evitarea extinderilor urbane necontrolate și promovarea regenerării urbane în zonele cu fond locativ degradat.

Tipuri și regimuri de locuire și zone funcționale în PUG 2007 și modificările PUZ

PUG 2007 stabilește o clasificare precisă a zonelor rezidențiale și comerciale cu coduri urbanistice clare:

  - Locuințe colective în subzona R7 (blocuri cu P+9E și mai înalte)

  - Locuințe cu densitate medie în R6 (P+3E până la P+9E)

  - Locuințe individuale sau cuplate în R2, R3, R4 (P+1E, P+2E)

  - Zone comerciale (C1, C2, C3-b, C4, C7 etc.) cu graduri diferite de trafic și utilizare

  - Zone speciale (S) pentru funcțiuni neclasificate în locuire/comerț/industrie.

Modificările relevante evidențiate în PUZ-urile aprobate și în curs de aprobare

  - Creșterea densității locuirii colective: Sunt numeroase PUZ-uri aprobate sau în curs care schimbă regimul urbanistic pentru terenuri vechi sau noi, majorând înălțimea și densitatea locuințelor, în special în subzona R7 (blocuri cu P+9E sau mai înalte). Aceasta indică o tendință de intensificare a locuirii colective, în special prin transformarea unor terenuri cu coduri mai joase în zone cu regimuri înalte (ex: PUZ-uri nr. 6, 10, 26, 31, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 58).

  - Diversificarea funcțiunilor mixte: PUZ-urile includ tot mai des funcțiuni mixte rezidențiale și comerciale, de exemplu coduri combinate R7-C2 (locuințe colective cu funcțiuni comerciale la parter) și extinderi ale zonelor comerciale (C2, C3-b, C4) în vecinătatea zonelor rezidențiale. Aceasta răspunde nevoii de accesibilitate crescută la servicii și facilități pentru locuitori.

  - Revitalizarea zonelor și terenurilor cu cod de dezvoltare (D, Re): Mai multe PUZ-uri vizează terenuri cu coduri D și Re, care în PUG 2007 erau destinate investițiilor viitoare și revitalizării economice și sociale. Acestea includ planuri urbanistice zonale care prevăd transformarea și integrarea funcțiunilor rezidențiale și comerciale, ceea ce indică un proces de actualizare și adaptare a PUG-ului la noile cerințe urbane.

  - Consolidarea și modernizarea infrastructurii locative: Studiul de locuire recomandă sprijinirea asociațiilor de proprietari, dezvoltarea pieței libere de servicii locative și renovarea energetică. PUZ-urile aprobate includ zone speciale pentru servicii sociale, educație, infrastructură și dotări edilitare, ceea ce asigură suport pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire.

  - Reglementări clare pentru dezvoltări noi și reabilitare: PUZ-urile aprobate cer documentații de urbanism detaliate (PUZ, PUD) pentru noile ansambluri rezidențiale, pentru a asigura calitatea spațiului construit și integrarea armonioasă în oraș. Aceasta reflectă recomandările Studiului de Locuire privind necesitatea unei planificări riguroase și a unui control urbanistic mai strict.

  - Evitarea expansiunii urbane haotice și protejarea spațiilor verzi: PUZ-urile indică o atenție sporită pentru limitarea expansiunii urbane necontrolate, prin reglementarea zonelor de dezvoltare și integrarea unor subzone pentru spații verzi și utilități publice (Coduri Sv, Su, Sdr etc.), în conformitate cu recomandările studiului privind dezvoltarea durabilă.

Propuneri de reglementare derivate direct din RLU PUG 2007

- Menținerea și actualizarea parametrilor urbanistici pentru R6 și R7 din RLU PUG 2007 (POT, CUT, densitate maxima, inaltime, parcaje) ca baza minima a noului RLU, cu ajustari justificate de analiza implementarii din 2007 pana in prezent.

- Obligativitatea Programului privind Calitatea Locuirii (prescris de RLU pentru R6 si R7 — dar rareori aplicat) ca document prealabil oricarei autorizatii de construire pentru ansambluri rezidentiale colective noi.

- Reinstaurarea procedurii PUD de cartier ca instrument obligatoriu pentru activarea zonelor Re ramase (conform RLU, Cap. D/Re), în locul PUZ-urilor de inițiativa privată.

- Introducerea unui tabel de incompatibilități funcționale explicit în RLU actualizat, bazat pe prevederile RLU 2007 (C7 incompatibil cu locuinte; I2 nu poate fi in interiorul zonelor R).

- Evaluarea sistematică a criteriilor din Capitolul 3 al RLU pentru orice solicitare viitoare de schimbare a codului de zonă — inclusiv pentru PUZ-urile in curs de aprobare. Cel putin 4 din cele 7 criterii trebuie sa fie indeplinite (>50%).

RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA IMPLEMENTĂRII LEGISLAȚIEI ȘI POLITICILOR PUBLICE ÎN MATERIE DE URBANISM PENTRU O LOCUIRE DE CALITATE

Inițierea unor demersuri de diagnostic de către autoritățile publice locale, în parteneriat cu asociațiile noilor proprietari, pentru ansamblurile rezidențiale existente care suferă din pricina unor condiții de locuire precare și partajarea responsabilității în vederea identificării unor soluții reparatorii, unde acestea sunt posibile.

Există o preocupare intensă cu privire la ansamblurile rezidențiale noi, atât prin prisma unor elemente ce definesc locuirea de calitate, cât și din perspectiva relaționării fondului locativ nou construit cu natura urbană. Este necesară definirea unei limite clare între interesul general vizavi de o locuire de calitate, inclusiv din perspectiva unei planificări urbane care să pună accent pe calitatea vieții și sustenabilitatea mediului construit, și interesele comerciale ale dezvoltatorilor imobiliari, dar și o tensiune între necesitatea protejării naturii urbane și periurbane (în special din suburbii, mediul rural) prin menținerea nealterată a unor spații sălbatice sau destinate micii agriculturi (păduri, zone umede, lunci, mici parcele agricole), pe de o parte, și urbanizarea crescândă (urban sprawl – expansiunea urbană, care este menționată în paragrafele de mai jos).

Paralel cu preocuparea legată de noile ansambluri de locuințe, este necesară distribuirea atenție și asupra fondului locativ existent.

La ora actuală, la nivelul Uniunii Europene 40% din energia finală este consumată în clădiri. Pentru a se putea atinge obiectivul de limitare a creșterii temperaturii globale la mai puțin de 1.5°C față de nivelurile preindustriale sunt necesare emisii de CO2 zero, la care ar trebui să se ajungă între 2030 și 2050, potrivit consensului științific internațional. Una dintre măsurile necesare pentru reducerea emisiilor cu efect de seră este reducerea consumului de energie primară. În contextul economic actual, de creștere accelerată a costurilor cu energia și de criză climatică provocată, printre altele, de utilizarea în creștere a combustibililor fosili pentru necesarul energetic al clădirilor de locuințe, se impune o reorientare strategică a cadrului normativ și de politici publice actual pentru creșterea accelerată a eficienței energetice a clădirilor noi, dar mai ales a fondului imobiliar existent.

Investițiile care necesită sprijin vizează finanțarea de lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, fiind previzionată renovarea a peste 60% din clădirile rezidențiale multifamiliale până în anul 2030. Renovările finanțate impun reducerea minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire, subsecvent asigurându-se o reducere a necesarului de energie primară de cel puțin 30 % (renovare moderată) și de 60 % (renovare aprofundată). Totuși, din păcate, renovarea majoră, ca un conceput impus de EPBD (Directiva Performanței Energetice a Clădirilor). În aceste condiții de insuficientă renovare a fondului actual de locuințe, pe fondul costurilor crescute cu energia și necesității accelerării procesului de decarbonizare, se impun modificări aduse cadrului normativ și de politici publice existente în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor de locuințe.

Ca strategie de abordare pentru a se obține reduceri relevante de energie în sectorul rezidențial, trebuie avute în vedere aplicarea simultană de măsuri tehnice pe trei direcții: la nivelul construcției (anvelopei clădirii), la nivelul instalațiilor de producere și distribuție a energiei, respectiv introducerea de surse regenerabile de energie. Măsurile aplicabile anvelopei clădirii trebuie să cuprindă reducerea necesarului termic pentru încălzire, ceea ce se transpune în renovarea clădirii pe fiecare element de construcție (pereți exteriori, ferestre/uși, planșee superioare spre pod sau terase, planșee inferioare spre subsol sau placa pe sol, elemente spre spații neîncălzite).

În ceea ce privește măsurile de eficientizare la nivelul instalațiilor de producere și distribuție a energiei, utilizarea centralelor termice de apartament (care asigură atât încălzirea, cât și apa caldă de consum) este limitativă în sensul limitării tehnologiilor aplicabile (de ex. nu se pot aplica captatoare solare pentru apă caldă, la nivelul locuințelor multifamiliale – condominiilor echipate cu cazane murale). În aceste condiții opțiunea de dorit pentru mediul urban este racordarea la termoficare, însă este necesar ca, în mod obligatoriu, clădirile să fie termoizolate și etanșate în prealabil, pentru reducerea necesarului termic pentru încălzire. Totodată, este necesar ca sursele de energie de la termoficare să poată asigura minim 10% din procentajul de surse regenerabile de energie necesar clădirilor existente, respectiv. 30% pentru clădirile noi. Termoficarea trebuie să fie considerată soluția optimă nu numai pentru cartierele existente, ci și pentru cartierele noi din mediul urban, de regulă dezvoltate la periferia orașelor (ceea ce presupune extinderea rețelelor de termoficare existente). În mediul rural, pe partea de instalații și surse regenerabile de energie, după termoizolarea și etanșarea clădirii, ca soluție optimă, se poate avea în vedere mai cu seamă utilizarea cazanelor automatizate pe biomasă: lemne, peleți, deșeuri lemnoase, rumeguș sau deșeuri agricole. În ceea privește utilizarea cazanelor pe lemne, trebuie asigurat ca lemnul să provină din sursă sustenabilă (ce se utilizează pe durata sezonului de încălzire trebuie replantat). Lemnele de foc și deșeurile lemnoase sau agricole trebuie utilizate ca produse certificate (biomasă certificată). Soluția pompelor de căldură, utilizabilă și în mediul urban, și în cel rural, asigură o componentă importantă de sursă regenerabilă (între 65 - 85% din câtă energie se produce) și totodată evită dezavantajele utilizării masei lemnoase.

Astfel, mai jos sunt enumerate câteva obiective strategice pentru următoarea perioadă:

Obiectivul 1: Sprijinirea apariţiei şi consolidării de proprietari colectivi responsabili şi eficienţi în fiecare bloc de locuinţe.

Obiectivul 2: Sprijinirea dezvoltării pieţii libere şi concurenţiale de servicii locative.

Programe:

  - Blocurile locative sunt gestionate de către întreprinderile municipale în baza principiului de monopol teritorial exclusivist.

  - Proprietarii de locuinţe din cadrul unul bloc locativ nu deţin posibilităţi practice de a-şi alege de sine stătător gestionarul fondului locativ. Totodată, ei nu conştientizează avantajele selectării gestionarului în bază de competiţie.

  - Reglementarea politică (de către Consiliul Municipal) al preţului pentru serviciile locative şi, respectiv, fixarea unor tarife economic nejustificate, împiedică emergenţa şi dezvoltarea de afaceri private în domeniul gestiunii fondului locativ.

  - Domină ideea (şi implementarea ei în practică) potrivit căreia asociaţiile de (co)proprietari se creează pentru a substitui serviciile locative prestate de întreprinderile municipale (în baza de autogestiune completă).

  - Apariţia (foarte redusă) a gestionarilor privaţi ai fondului locativ este determinată în mod absolut de strategia multor developeri pentru deservirea propriilor proiecte locative.

Măsură: Crearea şi înregistrarea cadastrală în masă de condominiu pentru fiecare bloc de locuinţe în parte.

Măsură: Reforma mecanismului de formare a preţurilor pentru serviciile locative.

Măsură: Reorganizarea DGLCA şi privatizarea ÎMGFL-urilor.

Măsură: Susţinerea dezvoltării afacerilor private de gestiune a fondului locativ.

Măsură: Promovarea contractelor directe dintre gestionari şi coproprietarii blocurilor de locuinţe.

Obiectivul 3: Sprijinirea dezvoltării de instrumente financiare de susţinere a reparaţiilor capitale şi modernizării blocurilor de locuinţe.

Măsură: Lansarea şi dezvoltarea Programului municipal de co-finanţare a reparaţiilor capitale şi modernizării blocurilor de locuinţe.

Măsură: Lansarea şi dezvoltarea Programului municipal de susţinere a proprietarilor de locuinţe cu venituri mici în procesul reparaţiilor capitale a blocurilor.

Măsură: Lansarea şi dezvoltarea Programului municipal de susţinere a proprietarilor de locuinţe cu venituri mici în procesul reparaţiilor capitale a blocurilor.

Măsură: Dezvoltarea premiselor pentru atragerea creditelor bancare în procesul de reparaţii capitale şi modernizare a fondului locativ.

| E1. | Propuneri și recomandări de la nivel central, instituțional (ministere, IP, ÎM) |
| --- | --- |

PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI MINISTERE

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a răspuns demersului Primăriei municipiului Chișinău, privind propunerile și măsurile de modernizare cu impact asupra dezvoltării teritoriale a municipiului și, reieșind din domeniile de competență ale autorității centrale, a comunicat următoarele propuneri pentru a fi avute în vedere în procesul de elaborare și integrare în Planul Urbanistic General al municipiului Chișinău:

1. Dezvoltarea locuințelor sociale și a măsurilor de incluziune socială pentru persoanele vulnerabile, inclusiv tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului.

Conform prevederilor Legii nr. 547/2003, asistența socială reprezintă componenta sistemului național de protecție socială, prin care statul și societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să elimine efectele evenimentelor considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Aceasta se acordă sub formă de prestații în bani și/sau servicii sociale, reprezentând un ansamblu de măsuri și activități orientate spre satisfacerea necesităților sociale ale beneficiarilor.

În baza prevederilor Legii nr. 136/2016, municipiul Chișinău este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu municipal ce constituie baza economică a municipiului și servește drept sursă de obținere a veniturilor și de satisfacere a necesităților social-economice ale populației și beneficiază, în condițiile legii, de autonomie decizională, organizațională, gestionară și financiară. Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale, în funcție de necesitățile identificate ale comunității, în colaborare cu agenții economici, patronatele, sindicatele și asociațiile obștești naționale și internaționale.

În contextul asigurării unei dezvoltări teritoriale echilibrate și incluzive, se propune examinarea oportunității construirii sau procurării de locuințe sociale destinate categoriilor de persoane vulnerabile.

Propunerea este înaintată în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, care reglementează dreptul prioritar al persoanelor vulnerabile la locuințe sociale. Se recomandă ca locuințele sociale să fie acordate cu prioritate persoanelor cu dizabilități severe, care nu sunt angajate în câmpul muncii din motive de sănătate, precum și persoanelor care îngrijesc minori cu dizabilități severe. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe, obiectele de menire socială trebuie să fie amenajate astfel, încât să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități și al persoanelor cu mobilitate redusă, prin asigurarea căilor de acces corespunzătoare și conform actelor normative în domeniu. Persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități, la solicitare, li se pot atribui locuințe situate la etaje inferioare, iar locuințele repartizate trebuie să corespundă necesităților beneficiarilor, respectând principiile accesibilității și adaptării rezonabile.

Totodată, legislația națională în domeniul protecției copilului prevede că, în cazul copiilor rămași fără ocrotire părintească și al copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească, autoritatea tutelară teritorială asigură protecția acestora prin plasamentul planificat într-un serviciu social, până la atingerea vârstei majoratului (Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți).

În lipsa adopției sau reintegrării în familia biologică, la atingerea vârstei de 18 ani, acești tineri rămân, în mod efectiv, fără un spațiu locativ, fapt ce generează riscuri sociale semnificative și afectează procesul de integrare socio-economică.

În acest context, se consideră necesară includerea în documentele de planificare urbană a unor măsuri dedicate dezvoltării fondului de locuințe sociale pentru această persoanele vulnerabile, cu examinarea oportunității monitorizării continue a subiectului, în vederea asigurării dreptului la locuință și la un trai decent.

2. Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale.

Se recomandă luarea în considerare a necesității consolidării și dezvoltării serviciilor sociale prin modernizarea infrastructurii și asigurarea accesibilității, în scopul creșterii calității, eficienței și accesului echitabil al tuturor grupurilor vulnerabile la servicii sociale adaptate nevoilor comunității.

Raționalitatea acestor propuneri derivă din prevederile cadrului normativ și, desigur, din necesitățile constatate la nivel de municipiu privind serviciile sociale. Astfel, efectuarea unei analize la nivel de municipiu ar putea contura imaginea serviciilor sociale, care sunt necesare a fi dezvoltate, consolidate, cum ar fi: asistența personală, centrele de plasament temporar pentru persoane în etate și cu dizabilități, centre de zi, locuințe protejate, case comunitare ș.a.

Aceasta va permite extinderea serviciilor sociale în municipiul Chișinău, adaptarea infrastructurii existente pentru a asigura accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și condiții optime de funcționare, precum și modernizarea unor spații destinate activităților de suport și asistență socială.

3. Dezvoltarea comunităților prietenoase persoanelor în etate.

În contextul prognozelor demografice privind îmbătrânirea populației și în conformitate cu principiile Organizației Mondiale a Sănătății privind comunitățile prietenoase vârstei, se recomandă ca planificarea urbană a municipiului Chișinău să includă măsuri dedicate persoanelor în etate. Este importantă integrarea principiilor de planificare urbană prietenoasă vârstei, inclusiv prin amenajarea trotuarelor accesibile, instalarea băncilor, iluminat public adecvat și adaptarea semafoarelor pietonale cu timp extins de traversare.

De asemenea, se recomandă dezvoltarea locuințelor sociale și a locuințelor asistate pentru vârstnici, fără bariere arhitecturale, și promovarea conceptului de locuire socială intergenerațională, pentru consolidarea coeziunii sociale și prevenirii izolării. În paralel, poate fi inițiat un program municipal de adaptare a fondului locativ existent, prin instalarea rampelor de acces, a mânerelelor de sprijin, a lifturilor și a altor soluții tehnice necesare.

Accesul la servicii de proximitate trebuie asigurat prin dezvoltarea centrelor comunitare pentru seniori la nivel de cartier și sector, care să ofere servicii sociale, medicale de bază, consiliere și activități de suport. Mobilitatea și siguranța urbană pot fi îmbunătățite prin adaptarea transportului public pentru toate vârstele, amenajarea stațiilor accesibile, prioritizarea circulației pietonale și implementarea iluminatului public inteligent și a măsurilor de siguranță în zonele frecventate de vârstnici.

Spațiile publice trebuie să fie incluzive și adaptate, cu parcuri și zone de recreere modernizate, alei plane, toalete publice accesibile și zone de odihnă corespunzătoare. Este esențial să se dezvolte infrastructura necesară pentru servicii de îngrijire pe termen lung, inclusiv centre de zi și facilități care sprijină îngrijirea la domiciliu. Totodată, prevenirea izolării sociale și promovarea participării active pot fi sprijinite prin crearea de spații urbane destinate activităților intergeneraționale, voluntariatului comunitar și implicării sociale a persoanelor în etate.

Susținerea digitalizării asistate este recomandată prin instituirea de puncte de suport digital pentru vârstnici, pentru facilitarea accesului la servicii electronice, programări și informare.

În final, toate deciziile de planificare urbană trebuie să fie bazate pe date demografice actualizate, pentru a adapta durabil infrastructura urbană la evoluțiile demografice pe termen mediu și lung.

4. Dezvoltarea comunităților și locuințelor accesibile persoanelor cu dizabilități.

Se recomandă ca în procesul de planificare urbanistică a municipiului Chișinău a se avea în vedere măsurile specifice pentru asigurarea accesibilității și incluziunii persoanelor cu dizabilități.

Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nu se admite proiectarea și construcția centrelor populate, formarea cartierelor de locuit, elaborarea soluțiilor de proiect, construcția și reconstrucția clădirilor, instalațiilor, complexelor și comunicațiilor, precum și producerea sau achiziția mijloacelor de transport public urban sau a mijloacelor de informare și comunicații electronice, fără ca aceste obiective și mijloace să fie amenajate în așa mod încât persoanele cu dizabilități să aibă acces la ele și să le poată utiliza.

În concluzie, autoritatea administrației publice municipale are angajamentul legal de a respecta și de a asigura drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv prin garantarea accesibilității, a adaptării rezonabile și prin acordarea priorității prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale.

Integrarea acestor propuneri în documentele de planificare urbană va contribui la dezvoltarea unui municipiu accesibil, incluziv și funcțional pentru toate categoriile de populație, în conformitate cu standardele naționale și internaționale în domeniu.

Ministerul subliniază necesitatea respectării standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale în procesul de implementare a prevederilor Planului Urbanistic General, precum și a consultării Direcției generale asistență medicală și socială și a Direcției generale pentru protecția copilului din municipiul Chișinău, astfel încât planificarea teritorială să fie fundamentată pe nevoile reale ale populației.

PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI I.P. / Î.M. -uri

Recomandare din partea ÎM “AGSV”: Inventarierea, actualizarea și stabilirea hotarelor zonelor spațiilor verzi (o acțiune care ar trebui repetată odată la 5 ani).

Implementarea recomandării de la Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) – inventarierea, actualizarea și stabilirea precisă a hotarelor zonelor de spații verzi, repetată o dată la 5 ani – ar avea un impact pozitiv semnificativ asupra locuirii în municipiul Chișinău, în special pe termen mediu și lung. Această acțiune ar contribui la o gestionare mai eficientă a spațiilor verzi, care sunt esențiale pentru calitatea vieții urbane.

Protecție împotriva construcțiilor ilegale sau necontrolate

Chișinăul se confruntă cu o diminuare constantă a spațiilor verzi din cauza dezvoltării imobiliare haotice, defrișărilor și ocupărilor abuzive. Lipsa unei inventarierii actualizate duce la confuzii privind suprafața reală și hotarele exacte, facilitând schimbarea destinației terenurilor verzi în zone construibile.

O inventariere periodică (la 5 ani) ar delimita clar hotarele, ar crea un cadastru digital precis și ar oferi bază legală solidă pentru blocarea autorizațiilor de construcție pe terenuri verzi. Conform Legii nr. 591/1999 privind spațiile verzi, evidența și delimitarea sunt obligatorii, iar actualizarea regulată ar reduce riscul de construcții ilegale în parcuri, scuaruri sau zone riverane, prevenind apariția de blocuri noi în cartiere deja dens populate, fără spații de recreere adecvate.

Îmbunătățirea calității vieții și sănătății locuitorilor

Spațiile verzi contribuie la reducerea poluării aerului, reglarea temperaturii (efect de răcire în perioadele caniculare), absorbția apelor pluviale și oferirea de zone de odihnă, sport și socializare. În Chișinău, suprafața oficială de spații verzi este de circa 6.600 ha la nivel urban (66% în municipiu), cu aproximativ 50-58 m²/locuitor conform datelor BNS recente, dar experții și activiștii semnalează o scădere reală datorită lipsei de date precise și protecție ineficientă.

O inventariere regulată ar permite identificarea zonelor deficitare (ex. cartiere periferice sau suburbii ca Durlești, cu sub 10 m²/locuitor), planificarea extinderii spațiilor verzi și revitalizarea celor degradate. Locuitorii ar beneficia de un mediu mai sănătos, reducerea stresului urban, mai multe opțiuni de recreere aproape de locuințe și o distribuție echitabilă a zonelor verzi, crescând confortul locuirii, mai ales în blocurile vechi sau noile ansambluri rezidențiale.

Creșterea valorii proprietăților și sustenabilitate urbană

Cartierele cu acces bun la spații verzi protejate devin mai atractive, crescând valoarea imobilelor și atractivitatea pentru familii. Pe termen lung, ar sprijini integrarea în Planul Urbanistic General (PUG) al Chișinăului, care include obiective de protejare și extindere a spațiilor verzi (de ex.: prin proiecte ca „Chișinău Oraș Verde”).

Ar preveni supra-densificarea urbană, asigurând respectarea normelor minime de spațiu verde pe cap de locuitor (recomandat de OMS: 50 m², UE: minim 26 m²).

Provocări și impact pe termen scurt

Implementarea ar necesita resurse (bugetare, tehnice – ex. GIS pentru cadastrul verde), dar ar fi finanțată din bugetul local, conform legii. Pe termen scurt, ar putea genera contestații din partea dezvoltatorilor, dar beneficiile predomină.

În concluzie, această măsură ar face locuințele din Chișinău mai plăcute, mai sigure ecologic și mai valoroase, contribuind la un oraș mai verde și mai rezilient.

Pași pentru implementarea recomandării privind inventarierea, actualizarea și stabilirea hotarelor zonelor spațiilor verzi de către Î.M. „AGSV”

Conform documentelor furnizate de Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” – AGSV, procesul de inventariere, actualizare și stabilire a hotarelor spațiilor verzi din municipiul Chișinău este un efort colaborativ care implică mai multe entități administrative locale.

Implementarea ar trebui să urmeze un cadru similar cu cel descris în document, respectând legislația locală (de exemplu, deciziile Primăriei și Consiliului Municipal Chișinău – CMC – din anii 2000-2017 privind delimitarea și gestionarea spațiilor verzi). Iată o abordare pas cu pas, bazată pe elementele menționate în document, pentru a realiza această acțiune și a o face repetabilă:

- Pregătirea și inițierea procesului (coordonare internă și externă)

- Responsabil principal: Î.M. „AGSV”, ca entitate gestionară a spațiilor verzi.

- Acțiuni concrete:

  - Inițieze un demers oficial către Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF), similar cu cel din 12.11.2024 (nr. 2514/24), solicitând actualizarea hotarelor pe baza deciziilor CMC existente și a terenurilor gestionate efectiv de AGSV. Acest demers ar trebui să includă o listă preliminară a terenurilor (bazată pe anexele deciziilor vechi, cum ar fi nr. 19/1 din 28.09.2000, modificate în 2001, și Regulamentul din 2017).

  - Organizeze ședințe de lucru comune cu DGAURF, Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „Ingeocad” S.A. (sau un echivalent calificat). Scopul: definirea scopului inventarierii, identificarea terenurilor proprietate municipală (domeniul public) și stabilirea unui calendar clar.

  - Integreze repetitivitatea: Propune în demers includerea unei clauze pentru repetarea procesului la fiecare 5 ani, motivată de schimbările urbane (extinderi, degradări etc.). Acest lucru ar putea fi ancorat în Planul Urbanistic General al municipiului Chișinău, menționat în document ca context al solicitării inițiale.

- Termen estimat: 1-2 luni de la inițiere.

- Achiziționarea serviciilor tehnice (contractare și execuție)

- Responsabil: AGSV, în colaborare cu DGAURF (pentru aprobări bugetare și administrative).

- Acțiuni concrete:

  - Lansarea unui contract de achiziție publică pentru servicii de inventariere, actualizare și stabilire a hotarelor, similar cu cel din perioada 2021-2022.

  - Specificații tehnice în contract:

    - Inventariere completă a terenurilor cu spații verzi (geometrie, suprafață, destinație), bazată pe deciziile CMC per sector administrativ (cum ar fi cele din 2013-2014).

    - Utilizarea instrumentelor digitale (GIS, hărți electronice) pentru a produce date vectoriale și raster, care lipsesc în prezent conform documentului.

    - Includerea zonelor noi formate prin decizii recente ale administrației locale.

  - Buget: Finanțat din fonduri municipale (proprietate publică), cu estimări bazate pe contracte anterioare.

  - Pentru repetitivitate: Contractul ar trebui să prevadă opțiuni de prelungire sau reînnoire la 5 ani, cu ajustări pentru schimbări (ex: expansiune urbană).

- Termen estimat: 3-6 luni pentru execuție, țintind finalizarea documentației până la un termen fix (ex: similar cu 30.06.2022 din document).

- Elaborarea și validarea documentației

- Responsabil: Furnizorul contractat (ex: Ingeocad), sub supravegherea AGSV și DGAURF.

- Acțiuni concrete:

  - Elaboreze planuri geometrice, hărți și rapoarte detaliate pentru fiecare sector (Botanica, Centru, Ciocana, Rîșcani, Buiucani), actualizând delimitările din 2013-2014.

  - Integrarea datelor din surse existente: anexele deciziilor CMC, registrul terenurilor municipale și zonele gestionate de AGSV.

  - Validarea documentațiilor prin verificări pe teren și consultări interne.

  - Pentru repetitivitate: Crearea unui protocol standardizat (template-uri pentru hărți și rapoarte) care să faciliteze actualizări viitoare, cu monitorizare anuală a schimbărilor minore.

- Aprobarea și implementarea oficială

- Responsabil: CMC, pe baza propunerilor înaintate de AGSV și DGAURF.

- Acțiuni concrete:

  - Înaintarea propunerilor complete către CMC pentru adoptare, similar cu decizia nr. 4/19 din 24.06.2025 pentru sectorul Botanica (singura menționată ca adoptată recent).

  - Odată aprobate, se vor integra hotarele actualizate în registrul municipal și în Planul Urbanistic General.

  - Publicarea rezultatelor (hărți digitale) pe site-urile oficiale (ex: chisinau.md sau agsv.md) pentru transparență și acces public.

  - Pentru repetitivitate: Propune o decizie CMC care să oblige repetarea procesului la fiecare 5 ani, cu raportare anuală de progres către Primărie.

- Termen estimat: 1-3 luni pentru aprobare, în funcție de agenda CMC.

- Monitorizarea și repetarea la 5 ani

- Responsabil: AGSV, cu suport DGAURF.

- Acțiuni concrete:

  - Stabilerea unui sistem de monitorizare continuă (ex: actualizări anuale minore prin inspecții pe teren).

  - Planificarea unui ciclul de 5 ani: Următoarea inventariere completă ar putea fi programată pentru 2030 (dacă actuala se finalizează în 2026-2027), bazat pe ultima delimitare majoră din 2013-2014 și întârzierile ulterioare.

  - Integrarea în bugetul anual al AGSV a unor alocări pentru acest proces periodic.

  - Colaborează cu entități externe (ex: Institutul Municipal de Proiectări „CHIȘINĂUPROIECT”) pentru integrarea în planuri urbane mai largi.

- Provocări potențiale și recomandări suplimentare

- Întârzieri administrative: Documentul arată că procesul din 2022 a fost întârziat, iar doar un sector (Botanica) a fost actualizat în 2025. Pentru a evita asta, prioritizează sectoarele cu schimbări majore (ex: expansiune urbană) și implică Primăria pentru accelerare.

- Resurse: Lipsa datelor digitale actuale (cum se menționează) necesită investiții în tehnologii GIS. AGSV ar putea solicita fonduri europene sau naționale pentru mediu (ex: prin Strategia de Mediu a RM).

- Bază legală: Asigură conformitatea cu Legea privind spațiile verzi și Regulamentul din 2017, evitând orice modificări neautorizate ale terenurilor.

| E2. | Propuneri și recomandări din partea suburbiilor și a preturilor |
| --- | --- |

PRETURA RÎȘCANI

Tabel - Propuneri de modernizare ale sectorului destinate integrării în Studiile de Fundamentare ale Planului Urbanistic General al municipiului Chișinău.

| Nr. Crt. | Propuneri(inclusive proiecte în curs de implementare sau necesare) | Infrastructură și mediu+Mobilitate/Accesibilitate | Economie Locală | Socio-Demografic (servicii, fond Locativ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lărgirea și optimizarea arterelor de circulație a transportului public, cum ar fi bulevarde, străzi principale, drumuri secundare, drumuri intercartiere | Creșterea capacității rețelei rutiere, fluidizarea traficului, reducerea timpului de deplasare, îmbunătățirea accesibilității transportului public și reducerea emisiilor prin trafic mai eficient | Facilitarea accesului către zonele comerciale și industriale, creșterea atractivității investiționale a sectorului, reducerea costurilor logistice pentru agenții economici | Îmbunătățirea accesului populației la servicii publice (educație, sănătate, administrație), creșterea confortului urban și a calității vieții |
| 2. | Optimizarea mecanismului de implementare și gestionare a rețelelor inginerești de către operatori pe segmente reabilitate din sectorul Rîșcani (alei, curți, străzi, trotuare), inclusiv acordarea certificatului de garanție | Creșterea durabilității infrastructurii edilitare, reducerea intervențiilor repetate, protejarea mediului urban și siguranță tehnică sporită | Reducerea cheltuielilor publice și private pentru reparații repetate, predictibilitate pentru agenții economici, eficientizarea activității operatorilor de utilități | Creșterea siguranței și confortului locatarilor, reducerea disconfortului cauzat de lucrări frecvente, îmbunătățirea condițiilor de trai în cartierele rezidențiale |
| 3. | Crearea și optimizarea parcărilor publice; dezvoltarea parcărilor supraetajate; reglementarea parcării în noile dezvoltări imobiliare | Reorganizarea parcajelor la nivel de sector pentru reducerea ocupării spațiilor verzi. Reducerea parcării nereglementate, degrevarea spațiilor publice și a trotuarelor. Prioritizarea terenurilor degradate sau subutilizate pentru realizarea/proiectarea parcărilor publice. Descurajarea parcării pe domeniul public în zonele centrale și sensibile. | Oportunități investiționale în infrastructura de parcare, venituri suplimentare la bugetul local | Creșterea confortului rezidențial, reducerea conflictelor de utilizare a spațiului și creșterea valorii locuințelor |
| 4. | Organizarea funcțională a curților locative | Zonificarea internă a curților în funcție de utilizare: spații verzi, locuri de joacă, zone de odihnă, circulații pietonale, accese tehnice. Crearea de spații multifuncționale utilizabile de toate grupele de vârstă. Asigurarea accesibilității pentru persoane cu mobilitate redusă. | Creșterea valorii imobiliare a fondului locativ, stimularea investițiilor private în zonele rezidențiale. | Îmbunătățirea calității vieții, crearea spațiilor de recreere pentru copii și vârstnici, consolidarea coeziunii comunitare. |
| 5. | Reabilitarea căilor de acces în curțile de blocuri și către instituțiile de învățământ | Modernizarea și asfaltarea drumurilor. Separarea clară a circulației pietonale de cele auto și a zonelor de parcare. Asigurarea accesului pentru intervenții de urgență. | Reducerea costurilor de mentenanță și acces facil pentru servicii. Siguranță rutieră sporită. | Creșterea siguranței elevilor și părinților, acces echitabil la educație și servicii publice. |
| 6. | Fluidizarea traficului rutier în sectorul Rîșcani | Optimizarea intersecțiilor, management inteligent al traficului, reducerea ambuteiajelor și a poluării aerului | Reducerea timpului de deplasare pentru angajați și agenți economici /populație, creșterea productivității. | Creșterea calității spațiului public prin reducerea presiunii auto. |
| 7. | Amenajarea platformelor de colectare a deșeurilor menajere conform colectării selective | Management eficient al deșeurilor, igienizarea spațiilor publice, reducerea impactului asupra mediului | Optimizarea costurilor de colectare și premise pentru economia circulară | Creșterea nivelului de salubritate și protecția sănătății publice |
| 8. | Restricționarea accesului auto pe zone pietonale și trotuare | Protejarea infrastructurii pietonale, creșterea siguranței și accesibilității pentru pietoni( iluminat stradal, supraveghere).. | Creșterea atractivității zonelor comerciale pietonale | Spațiu public sigur și confortabil pentru populație |
| 9. | Obligarea agenților economici de a repara trotuarele deteriorate în urma activităților desfășurate. | Menținerea infrastructurii pietonale în stare bună, siguranță sporită pentru deplasarea pietonală. | Responsabilizarea mediului de afaceri, reducerea cheltuielilor publice. | Confort și siguranță pentru locuitori, în special pentru copii și persoane vârstnice. |
| 10. | Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul alternativ: Piste pentru biciclete continue, trasee pietonale accesibile. | Promovarea mobilității alternative, reducerea poluării și a traficului auto. | Susținerea economiei locale prin creșterea accesului la servicii. | Stil de viață sănătos, mobilitate accesibilă pentru tineri. |
| 11. | Modernizarea iluminatului public cu tehnologii LED inteligente | Reducerea consumului energetic, creșterea siguranței urbane | Reducerea cheltuielilor bugetare, eficiență energetică | Creșterea siguranței și confortului în spațiul public. |
| 12. | Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi și a scuarurilor de cartier | Îmbunătățirea microclimatului urban, reducerea poluării | Creșterea atractivității sectorului pentru investiții | Spații de recreere pentru toate categoriile de populație. |
| 13. | Digitalizarea serviciilor municipale la nivel de sector. | Optimizarea accesului la servicii publice | Creșterea eficienței administrative | Acces rapid și echitabil la servicii pentru populație. |
| 14. | Reabilitarea fondului locativ vechi și creșterea eficienței energetice | Reducerea pierderilor energetice și a impactului asupra mediului | Reducerea costurilor de întreținere pentru locatari | Îmbunătățirea condițiilor de locuire. |
| 15. | Crearea zonelor mixte (locuire–servicii–comerț) | Reducerea necesității deplasărilor lungi | Stimularea antreprenoriatului local | Acces rapid la servicii de proximitate. |
| 16. | Crearea spațiilor publice de calitate/ de recreere, reprezentative pentru municipiu cu rol social și identitar. | Întreținerea și extinderea spațiilor verzi, parcurilor. Adaptarea spațiilor publice pentru toate categoriile de vârstă și persoane cu dezabilități. | Crearea unui mediu urban sigur, atractiv si sănătos. Creșterea calității vieții. | Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației. Creșterea atractivității municipiului ca loc de locuit, muncă și investiții |

PRETURA CIOCANA

Tabel - Proiecte investiționale de modernizare ale sectorului Ciocana pentru anul 2026-2027

| Nr.crt. | Propuneri (inclusiv proiecte în curs de implimentare sau necesare) | Infrastructură și mediu+mobilitate/acesibilitate | Economie locală | Socio-demografic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amenajarea și reabilitarea Pădurii-parc „Râșcani” (tranșa II lacul de acumulare II și III, trotuar de sănătate din str.M.Sadoveanu spre N.Dimo) | Reamenajarea parcurilor Crearea de scuaruri de cartier și zone verzi între blocuri | Valorificarea identității locale prin evenimente, târguri, festivaluri | Spații pentru sport și activități recreative pentru tineri |
| 2. | Reparația trotuarelor din str. Voluntarilor (iluminat electric, parcări, mobilier urban) | Modernizarea infrastructurii stradale Iluminat public LED | Creștere economică | Iluminat public și supraveghere în zonele sensibile |
| 3. | Reparația trotuarelor din str. Petru Zadnipru - str. Nicolae Milescu Spătaru (iluminat electric exterior, parcări, mobilier urban) | Reabilitarea trotuarelor deteriorate Trotuare adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă Iluminat pietonal eficient și sigur |  | Iluminat public și supraveghere în zonele sensibile |
| 4. | Reabilitarea spațiilor adiacente str. Vadul lui Vodă nr. 80 (IMSP AMT Ciocana) | Crearea de scuaruri de cartier și zone verzi | Sănătate publică și bunăstare | Dezvoltare socio-demografică și incluziune |
| 5. | Reabilitarea spațiului public din str. Ișnovăți nr. 13 | Reabilitarea capitală a străzilor secundare și curților de bloc |  |  |
| 6. | Renovarea trotuarelor din str. Igor Vieru - str. Nicolae Milescu Spătaru (iluminat electric exterior, parcări, mobilier urban) | Modernizarea infrastructurii stradale Iluminat public LED | infrastructură, spații verzi, mobilitate, creștere economică | Infrastructură accesibilă pentru persoane cu dizabilități Digitalizarea managementului traficului |
| 7. | Prelungirea aleei cu renovarea adiacentelor str. Meșterul Manole (tronsonul str. Alecu Russo - str. Voluntarilor | Reabilitarea capitală a străzilor Iluminat pietonal eficient și sigur | infrastructură, spații verzi, mobilitate, creștere economică prin dezvoltarea sectorială | Infrastructură accesibilă pentru persoane cu dizabilități Digitalizarea managementului traficului |

Conform documentului furnizat de Primăria orașului Durlești (nr. 37126 din 20.01.2026), principalele propuneri și proiecte de modernizare destinate integrării în Studiile de Fundamentare ale Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău sunt detaliate în tabelul de mai jos. Acestea vizează îmbunătățiri în infrastructură, mobilitate, economie locală și aspecte socio-demografice. Iată o sinteză structurată a celor 8 propuneri principale:

| Nr. crt. | Propunere/Proiect | Detalii infrastructură și mobilitate | Beneficii economie locală | Beneficii socio-demografice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drum magistral de interes sectorial: de la str. Ialoveni (s. Centru) până la str. Vasile Lupu (s. Buiucani) | 4 benzi (cu zonă mediană), 2 căi pietonale | Reducere intensitate trafic pe arterele orașului Durlești. Reducere consum de combustibil. Reducerea timpului de circulație. | Deservire rapidă a obiectivelor, timp redus în trafic, acces rapid dintre sectoare. |
| 2. | Drum magistral de interes sectorial: de la str. Nicolae Dimo - str. Cartuşa, până la Traseul național M1 (centura Chișinău) | 4 benzi (cu zonă mediană), 2 căi pietonale | Reducere intensitate trafic pe arterele orașului Durlești. Reducere consum de combustibil. Reducerea timpului de circulație. | Deservire rapidă a obiectivelor, timp redus în trafic, acces rapid dintre sectoare. Acces rapid către centura mun. Chișinău. |
| 3. | Drum magistral de interes sectorial: de la str. Nicolae Dimo - str. Regele Mihai, până la Traseul național M2 (centura Chișinău) | 4 benzi (cu zonă mediană), 2 căi pietonale | Reducere intensitate trafic pe arterele orașului Durlești. Reducere consum de combustibil. Reducerea timpului de circulație. | Deservire rapidă a obiectivelor, timp redus în trafic, acces rapid dintre sectoare. Acces rapid către centura mun. Chișinău și Traseul R3 (Chișinău – Hîncești). |
| 4. | Reconstrucția străzii Tudor Vladimirescu cu amenajarea nodului rutier de la intersecția str. Tudor Vladimirescu (or. Durlești), str. Ion Creangă (s. Buiucani), str. Vasile Lupu (s. Buiucani), str. Ion Pelivan (s. Buiucani) | Stradă magistrală de interes orășenesc cu circulație dirijată, sens giratoriu, insule de dirijare. | Fluidizare trafic, reducere timp de trafic, reducere consum de combustibil. | Deservire rapidă a obiectivelor, timp redus în trafic, acces rapid dintre sectoare. |
| 5. | Parc – Pădurea Durlești | Alei pietonale, iluminat, zone de odihnă pentru copii și maturi, zone de agrement. | Timp redus pentru deplasarea spre parcurile publice, trafic rutier redus pe artere. | Acces facil pentru locatari, ridicarea nivelului de condiții de trai și confort. |
| 6. | Parc – str. Regele Carol (sect. 205) | Alei pietonale, iluminat, zone de odihnă pentru copii și maturi, zone de agrement, terenuri de sport. | Timp redus pentru deplasarea spre parcurile publice, trafic rutier redus pe artere. | Acces facil pentru locatari, ridicarea nivelului de condiții de trai și confort. |
| 7. | Construcția a 4 școli (sect. 107, sect. 104, sect. Balcani) | Capacitate de câte 1000 elevi. | Acces direct către instituții în localitate, reducerea timpului de deplasare, reducerea transportului privat pe străzi. | Acces la studii de calitate în raza domiciliului. |
| 8. | Construcția a 6 grădinițe-creșe (sect. 107, sect. 106, sect. 104, sect. 205, sect. Balcani) | Capacitate de câte 300 copii. | Acces direct către instituții în localitate, reducerea timpului de deplasare, reducerea transportului privat pe străzi. | Acces la învățământ preșcolar în raza domiciliului. |

| F. | Priorități de intervenție |
| --- | --- |

Metodele propuse pentru rezolvarea problemelor studiate sunt formulate într-o manieră care să permită transpunerea lor în reglementările Planului Urbanistic General, fiind relaționate lor cu operațiuni urbane clar formulate, în ideea implementării lor de către administrația locală.

P.U.G. Municipiul Chișinău trebuie să se racordeze la toate aspectele conceptuale fundamentale ale Dezvoltării Durabile, ale Reducerii Expansiunii Urbane, cât și la necesitatea delimitării, instituirii și reglementării Infrastructurii Verzi-Albastre.

- DEZVOLTAREA DURABILĂ

În 2015 Adunarea Generală ONU a adoptat Ordinea de zi pentru dezvoltare durabilă în cadrul căreia reprezentanții unui număr de 193 de guverne au semnat un pachet extrem de ambițios de obiective ale dezvoltării durabile (ODD), denumit Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Acest pachet de 17 ODD înlocuiește cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU. Între cele două summituri, diferența a constat în faptul că în timp ce obiectivele mileniului erau orientate spre dezvoltarea țărilor sărace ale lumii, cel de-al doilea acoperă problematica dezvoltării întregii planete.

Imaginea globală este dată pe de o parte de cele 17 obiective generale ale dezvoltării durabile, 169 de sub-obiective reprezentând o detaliere a obiectivelor generale și indicatori ai dezvoltării. În linii generale, trebuie subliniat faptul că scopul dezvoltării durabile, așa cum a fost definit în context internațional și a fost preluat și în Strategiile naționale ale statelor, constă în asigurarea unui echilibru între dezvoltarea economică, supravegherea protecției mediului și satisfacerea necesităților sociale subsumate îmbunătățirii calității vieții și bunăstării pentru generațiile prezente și cele viitoare.

Dezideratele Dezvoltării Durabile mai sus menționate vor fi spațializate și vor căpăta aspect de lege locală odată cu aprobarea P.U.G., după intregrarea măsurilor prevăzute în strategiile locale și conformarea priorităților ce se vor stabili la etapa de avizare de către Agenția pentru Protecția Mediului.

Un concept cheie folosit în descrierea criteriilor este prezervarea, care se referă, de regulă, la bogăţia de specii, abundenţa, diversitatea, diversitatea ecologică, un număr mare de specii endemice, un număr mare de rezerve de gene importante, habitat.

Criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de Comisia Comunităţii Europene încă din anul 1993, sunt următoarele:

- menţinerea în totalitate a calităţii vieţii;

- menţinerea unui acces continuu la resursele naturale;

- evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului încojurător.

În 1994, Grupul de lucru asupra dezvoltării durabile de la Salzburg, Austria, a cuprins în grupul de criterii ale dezvoltării durabile: umanismul şi calitatea ridicată a vieţii, prezervarea diversităţii culturale şi regionale, distribuţia echitabilă a bogăţiei şi resurselor, supravieţuirea umană, prezervarea deteriorării ireversibile sau exploatării resurselor naturale, stabilizarea în interiorul capacităţii purtătoare a ecosistemelor, prezervarea biodiversităţii.

O interesantă clasificare a criteriilor, din diferite perspective, este dată de Daniel Loucks, la Universitatea Cornell, Ithaca, SUA:

- din perspectivă sociologică: împuternicirea şi participarea publică, mobilitatea socială, coeziunea socială, identitatea culturală, dezvoltarea instituţională;

- din perspectivă ecologică: integritatea ecosistemului, capacitatea purtătoare, reducerea impacturilor globale adverse;

- din perspectivă economică: eficienţa, creşterea, echitatea;

- din perspectivă inginerească: folosirea eficientă a energiei şi resurselor naturale, minimizarea pierderilor, reciclarea şi reutilizarea, evaluarea economică şi de mediu comprehensivă, folosind analiza pe întregul ciclu de viaţă.

Managementul strategic al dezvoltării durabile presupune, pe lângă stabilirea unor obiective pe termen lung (15–20 ani), compatibilizate cu cele pe termenele scurt şi mediu, şi aplicarea unui set de principii şi criterii validate eficient pe plan internaţional.

- REDUCEREA EXPANSIUNII URBANE

În ultimele decenii, localitățile se confruntă cu două tendințe opuse și cu manifestare teritorială asimetrică: pe de o parte, un declin demografic accentuat cauzat de îmbătrânirea populației, scăderea natalității și migrației, și, pe de altă parte, o concentrare a populației în zonele periurbane ale marilor orașe concomitentă cu depopularea zonelor rurale izolate. Aceste tendințe generează: (1) decalaje socio-economice între zonele urbane de importanță regională, inclusiv zonele rurale periurbane ale acestora, orașele secundare de importanță zonală și orașele mici foste monoindustriale și zonele rurale izolate; și (2) o concentrare a populației care determină modele de expansiune urbană haotică și nesustenabilă în zonele periurbane ale marilor orașe, simultan cu scăderea calității vieții în centrele urbane. Orașele se confruntă cu două provocări spațiale distincte:

- Provocări legate de expansiunea urbană – fenomenul de expansiune urbană poate fi observat atât în orașele dinamice din punct de vedere economic, cât și în cele mai puțin prospere, cu o populație în scădere. Orașele în expansiune au cunoscut vizibile extinderi urbane necontrolate și necoordonate, cu consecințe precum o infrastructură publică neadaptată (drumuri, apă/gaze, trotuare), dependența de automobil și accesul redus la facilități (spații publice, școli, spitale, zone de recreere, accesul tinerilor la locuință). Având în vedere că populația a scăzut începând cu 2006, consumul excesiv de terenuri și expansiunea urbană au fost cauzate de factori precum creșterea slab coordonată între așezările vecine și incapacitatea de a controla dezvoltarea speculativă (cauzate inclusiv de lipsa unei viziuni strategice comune și a unor documentații de urbanism actualizate și digitalizate).

- Provocări legate de scăderea calității vieții în centrul urban – atât orașele în creștere, cât și cele în declin cunosc o contracție spațială, însoțită de micșorarea infrastructurii sociale și pietonale, precum și de o vitalitate socială redusă, eforturile de regenerare fiind insuficiente și distribuite inegal. Toate acestea au dus la declinul demografic, la îmbătrânirea țesutului arhitectonic (inclusiv a clădirilor publice) și la întărirea segregării sociale. Evoluția în timp a arătat că orașele nu sunt pregătite strategic și operațional să gestioneze nici afluxul de populație nouă care pune presiune pe infrastructura existentă, nici declinul centrelor urbane, care în lipsa unor investiții constante în spații publice și servicii urbane de calitate, au fost abandonate de foștii locatari în favoarea locuirii periurbane și nici degradarea imobiliar-edilitară a centrelor orașelor odată cu înlocuirea foștilor citadini cu noi locatari în căutare de oportunități

Având în vedere această problematică națională a ”extinderilor necontrolate și necoordonate” (vizibilă și recunoscută chiar la nivelul documentelor strategice guvernamentale), scopul P.U.G. este fundamentat pe de o parte de propriile studii de fundamentare (în număr de 12), pe de altă parte de analizele teritoriale la nivel național;

Reducerea nevoii de deplasare, crearea unor alternative mai sustenabile pentru mașina privată, crearea de locuințe suficiente și de înaltă calitate în interiorul orașului, și asigurarea accesului la zone verzi sunt câteva dintre soluțiile pentru reducerea expansiunii urbane, soluții pe care le integrează în conceptul de ansamblu al propunerilor. P.U.G. poate coordona și reglementa extinderea/expansiunea teritorială.

Adesea, expansiunea urbana este rezultatul unui anumit stil de viata, care implica o masina personala si preferinta pentru locuintele unifamiliale, inconjurate de o gradina. Pe langa alegerile individuale, fenomenul este influentat de o varietate de factori socio-economici, precum disponibilitatea si pretul terenurilor si locuintelor, demografia, mobilitatea crescuta, factorii culturali si accesibilitatea, precum si calitatea si atractivitatea variabila a zonelor din interiorul orașului.

Totusi, în timp ce unii oameni aleg să locuiasca in zone exterioare sau suburbane, altii sunt fortati de circumstante socio-economice. De exemplu, atunci cand o persoana nu își permite sa locuiasca in oras, dar are acces la un mijloc de transport care permite naveta, mutarea in suburbie poate deveni o optiune mai buna la nivel personal. Desi exista multi factori care influenteaza expansiunea urbana, transportul joaca unul dintre cele mai importante roluri, ridicand intrebari complexe pentru planificarea urbana. Zonele extinse sunt adesea izolate, situate relativ departe de centrele orașului si de alte zone similare, iar accesul la ele este inutil de lung, ceea ce prezinta diverse dezavantaje sociale si pentru mediu (timp pierdut pe naveta, emisii etc.).

- INFRASTRUCTURA VERDE-ALBASTRĂ

prin infrastructură verde-albastră înțelegem - rețea acvatică care susține specii locale, menține procesele ecologice naturale, împiedică inundațiile, susține resursele de aer și apă și contribuie la sănătatea și calitatea vieții comunităților locale,  completat de  "Blue Green City" ("Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities"), finanțat prin Programul Interreg Europe  (este un proiect dezvoltat în parteneriat de către opt regiuni ale Uniunii Europene, cu scopul de a promova infrastructura verde-albastră ca parte integrantă a unei strategii de conservare a patrimoniului natural local şi regional), coroborat cu prevederile legale  și din analizele sectoriale întreprinse la etapa de studii de fundamentare putem afirma că P.U.G. are ca preocupare principală implementarea măsurilor din strategiile locale cu privire la ape, păduri și protejarea mediului.

PRIORITĂȚI LA NIVEL DE SECTOR (PRETURĂ)

Pretura CENTRU:

  - prevederea de surse de energie alternativă (inclusiv pentru ansamblurile locative, dar și pentru instituțiile publice);

  - limitarea și raportarea antropizării la indicatorii de menținere a ecosistemelor;

  - limitarea și stabilirea cotelor de eliminări nocive a deșeurilor;

  - reciclarea reziduurilor casnice;

  - împădurirea pantelor expuse alunecărilor de teren și/sau neutilizate în circuitul agricol;

  - producție agricolă ecologică;

  - rezervarea de teritorii și spații verzi în intravilan;

  - acumularea/colectarea apelor pluviale din intravilan pentru salubrizare;

  - limitarea urbanizării (excesive);

  - crearea rețelelor neîntrerupte de spații verzi în lungul albiilor râurilor, pâraielor și izvoarelor afluente;

  - elaborarea metodelor și procedeelor de proiectare și construcție din materiale locale, tradiționale și ecologice.

Pretura CIOCANA

  - Construirea și amenajarea unui bazin public de înot – destinat activităților sportive, educative și de recreere pentru toate categoriile de vârstă;

  - Crearea unui Centru Municipal de Dezvoltare pentru Copii – un spațiu educativ modern, care să ofere programe extracurriculare, activități artistice și servicii de consiliere pentru tineri și familii;

  - Amenajarea unei piețe publice moderne – care să asigure accesul locuitorilor la produse agroalimentare locale și care să sprijine producătorii regionali;

  - Construirea unei parcări supraetajate – pentru reducerea  presiunii asupra traficului și îmbunătățirea accesului în zonele aglomerate;

  - Reabilitarea și amenajarea parcurilor – prin dotarea completă cu mobilier urban, spații de joacă, piste pentru biciclete, iluminat public eficient și zone verzi întreținute.

Pretura RÎȘCANI

  - Amenajarea mini-scuarurilor din sector – prin dotarea completă cu mobilier urban, iluminat public și spații verzi îngrijite, care să ofere locuitorilor zone de relaxare și socializare;

  - Reabilitarea trotuarelor și acceselor pietonale – pentru îmbunătățirea mobilității urbane și crearea unor condiții adecvate de deplasare în siguranță;

  - Amenajarea parcărilor publice în locuri admisibile din sector – pentru a oferii soluții moderne și sigure de staționare, în beneficiul locuitorilor și al vizitatorilor;

  - Reabilitarea curților de bloc – prin dotarea cu mobilier urban, spații de joacă pentru copii, zone de odihnă și recreere, locuri de parcare a automobilelor;

  - Amenajarea acceselor către instituțiile de învățământ din sector – cu instalarea rampelor pentru persoane cu dizabilități;

  - Curățarea și amenajarea albiei și fluviului râulețelor: Bulbocica, Țigăncușa și râul Bîc – inclusiv construcția unei alei pietonale de-a lungul străzii Albișoara, de la Str. Mihai Viteazul – B-dul Renașterii, cu montarea plasei de capturare a deșeurilor menajere, pe tot perimetrul fluviului al sectorului Rîșcani;

  - Renovarea rețelelor inginerești la blocurile locative din sector – pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea confortului locuințelor.

| G. | Scenarii și alternative de dezvoltare |
| --- | --- |

Paralel cu scenariile demografice și economice prezentate în prezentul studiu, evoluția fondului locativ din Chișinău este condiționată decisiv de opțiunile de reglementare ale PUG 2007 actualizate/revizuite.

Pe baza parametrilor urbanistici din RLU PUG 2007, se pot construi două scenarii de reglementare alternativă pentru zonele rămase neconsolidate:

- Scenariul R — Densitate controlata: Zonele Re ramase se activeaza preponderent cu cod R6 (CUT 2-3; max 450 loc/ha.), cu obligativitatea PUD prealabil. Impact: fond locativ nou de x unități; parcaje acoperite ~70%; servicii de cartier asigurate prin rezervarea zonelor S în vecinătate.

- Scenariul M — Mixitate funcțională: Zonele Re se activează prin combinarea R6/C2/C3-b, fără alocare exclusivă rezidențială, conform scopului initial al codului Re (revitalizare economica si sociala, nu exclusiv rezidentiala).

Oricare dintre scenarii trebuie sa respecte conditia din Capitolul 3 al RFU: mai mult de 50% din cele 7 criterii de rezonare sa fie indeplinite inainte de aprobare.

Prezentarea unor exemple de bune practici legate de locuire (locuirea colectivă)

Locuirea colectivă deține un rol fundamental în structura urbană a orașului european.

Mijlocul  deceniului  al  șaptelea  al  secolului  XX  reprezintă  un  moment  de turnură  în  teoria  arhitecturii, prin  care problematica locurii colective  se desprinde de ideologia funcționalist-scientistă  și  de „Noua  Obiectivitate”  care a  guvernat principiile  raționale  de  reconstrucție  postbelică  în  Europa  occidentală.  Între  1965  și  1987,  o  hermeneutică  înspirată  larg  de  filosofie  s-a  dezvoltat  intens  în  critica  de  arhitectură,  orientând-o  către  orizontul  istoric și ideea de recuperare a orașului prin locuire.

Neînțelegerea sau  ignorarea  mizei fundamentale a  acestui interes la nivelul practicii curente ne face să  recunoaștem acum,  în  contextul nostru local, prea  puține exemple de bună practică a locuirii colective  poziționate explicit în favoarea orașului.

Privirea  interpretativă  îndreptată  către  fenomenul  european,  în special cu  precădere asupra locuirii  colective,  ne pune  în  fața unor concluzii  esențiale, relevante  acum mai mult decât oricând: 1) reînnoirea  urbană  trebuie  făcută  prudent,  pe  fragmente,  privind în mod  analogic  către  precedentele  istorice  valoroase  și  abandonând  discursul  rudimentar  al  progresismului  scientist  sau  futurist;  2)  concepția  arhitecturală se produce ca o consecință a înțelegerii  tipologice  a  țesutului  urban  sedimentat  istoric  în  care strada, piața și insula urbană  sunt  elementele  morfologice  constitutive  în  memoria  colectivă;  3) locuirea colectivă și spațiul public diferențiat nu pot fi disociate în demersul teoretic, realitatea concretă și  experiența  perceptuală  a  însușirii  spațiului  de către o comunitate.

Exemplu de bună practică în ceea ce privește locuirea

Gleis 21, Viena, Austria.  Locuire și proiectare colectivă

În proiectul Gleis 21 din capitala Austriei, Viena, arhitectură este modelată de comunitate și viceversa. Co-locuirea trece dincolo de simpla împărțire a aceleiași locații, adăpostindu-se în numeroase spații nuanțate între comun și privat, între exterior și interior.

Motto-ul „Construim calea împreună” al Gleis 21 s-a materializat prin proiectarea participativă, viitorii rezidenți fiind implicați în tot procesul, de la felul de așezare în loc al dezvoltării urbane și până la alegerea prizelor. Clădirea se poziționează în cartierul Sonnwendviertel, pe o lungă parcelă prinsă între alte două construcții, fiind nevoită să scoată maximul dintr-o bară compactă de locuire și să își asume mai mult decât simplul rol rezidențial. Ceea ce a și reușit.

Proiectul s-a construit pe trei idei-stâlpi: „a trăi în solidaritate”, „a-ți îngădui în mod inteligent o viață bună” și „a crea cu suport media”. Solidaritatea se manifestă în felurite moduri, de la simple servicii de cartier, la Fondul Comun de Solidaritate și până la colaborarea cu o asociație de ajutorare a refugiaților, prin care li se pot oferi acestora anumite apartamente din complex. Media intervine în proiect pentru a contura un cadru cultural și social dinamic, prin parteneriate cu Radio Orange, Okto TV and Stadtkino Wien (cinema) care activează parterul clădirii și întreaga dezvoltare rezidențială cu spectacole, proiecții, concerte, lecții pentru copii. La acestea se adaugă și o mică școală de muzică, ce face să vibreze blocul și împrejurimile.

Zonele comune reprezintă, desigur, punctele forte ale proiectului, care îmbogățesc experiența locuirii și oferă spațiu utilizabil individual și împreună, la nivelul subsolului, parterului și pe terasă, prinzând ca într-o menghină miezul locuibil între. Bucătăria comună, grădina comunitară, librăria, sauna, atelierele și sala de fitness se adaugă parterului multifuncțional, flexibil.

Spațiile comune cele mai importante rămân însă cele create de cursive – spații intermediare, captive între exterior și interior, la granița dintre expus și intim. Acestea sunt cele mai expresive elemente ale fațadei, prin mișcarea imprimată de scările de acces la fiecare nivel, dar și datorită faptului că locuirea dinăuntru se revarsă în afară pe acest coridor, populat cu felurite obiecte domestice. Pasajele deschise sunt contrabalansate pe celelalte laturi de balcoane generoase care deservesc apartamentele.

Printre punctele pe care le țintește Gleis 21 este și locuirea sustenabilă și consumul minim de energie, obținute printr-o construcție hibridă ce îmbină lemnul lamelar și betonul pentru structură și panouri prefabricate din lemn pentru închideri. Proiectarea modulară eficientă permite diferite permutări sau combinări ale unităților de locuit și adaptări la interior.

PROIECT: Gleis 21; AMPLASAMENT: Sonnwendviertel District, Viena, Austria; SUPRAFAŢA TOTALĂ: 1.691 mp; SUPRAFAŢA UTILĂ: 3.886 mp; ARHITECTURĂ: Einszueins Architektur; ECHIPA: Markus Zilker, Francesca Bocchini, Annegret Haider, Victoria Marek; COLABORATORI: Realitylab; ARHITECTURĂ PEISAGERĂ: YEWO LANDSCAPES GmbH; FINALIZAT: 2019; PREMIU: Nominalizare EU Mies Award 2022

Întocmit,

Dr.,Urb.-dipl., Mihai MOTCANU-DUMITRESCU

ANEXA 1

Anexa nr. 2

MUNICIPIILE ŞI UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-

TERITORIALE DIN COMPONENŢA LOR

Municipiul Chişinău

Total localităţi                                                             			34

Inclusiv:	                          	                                             	1

municipii

sectoare ale municipiului                                               		               5

oraşe                                                                                     		               6

localităţi din componenţa oraşelor                                        		 2

sate (comune)                                                               			13

localităţi din componenţa satelor (comunelor)         		               25

Municipiul Chişinău

Sectorul Botanica

Oraşe	      Localităţile din componenţa lor

Sоngera

Dobrogea				Revaca

Sate (comune)  	      Localităţile din componenţa lor

Băcioi	Băcioi						Brăila 			Frumuşica					Străisteni

Sectorul Buiucani

Oraşe

Durleşti

Vatra

Sate (comune)  	Localităţile din componenţa lor

Condriţa	Condriţa

Dumbrava	Dumbrava

Ghidighici	Ghidighici

Truşeni	Truşeni

Sectorul Centru

Oraşe

Codru

Sectorul Ciocana

Oraşe

Vadul lui Vodă

Sate (comune)	Localităţile din componenţa lor

Bubuieci	Bubuieci					Bоc

Budeşti	Budeşti

Văduleni

Coloniţa	Coloniţa

Cruzeşti	Cruzeşti					Ceroborta

Tohatin	Tohatin					Buneţi

Cheltuitori

Sectorul Rîşcani

Oraşe

Cricova

Sate (comune)	Localităţile  din componenţa lor

Ciorescu	Ciorescu					Făureşti					Goian

Grătieşti	Grătieşti

Hulboaca

Stăuceni	             Stăuceni					Goianul Nou

Sursa: Republica Moldova, PARLAMENTUL, LEGE Nr. 764 din 27-12-2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, MODIFICAT HCC12 din 05.03.02, MO40-42/21.03.02 art.7; în vigoare 05.03.02

© Ministerul Justiției, 2025 - Sugestiile și propunerile pot fi expediate la dblex@justice.gov.md

ANEXA 2

TABEL CENTRALIZATOR DOCUMENTAȚII APROBATE (SAU ÎN CURS DE APROBARE) ÎNCEPÂND CU PUG CHIȘINĂU 2007

| Nr/O | Denumirea ob. | PREVEDERI APROBATE (SAU ÎN CURS DE APROBARE) | PREVEDERI PUG 2007 PENTRU ZONA RESPECTIVĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONCEPŢIA DE VALORIFICARE SUB ZONA REZIDENŢIALA A PORŢIUNII DE CARTIER SITUAT ÎNTRE STRĂZILE VASILE LUPU ŞI ION CREANGA, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 2 | P.U.Z. PENTRU SCHIMBAREA CODULUI URBANISTIC C1;C7 IN R7 'PENTRU PROIECTAREA COMPLEXULUI LOCATIV (2S+D+P+13E) CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI PARCARI SUBTERANE DIN STR. N. TESTEMITEANU 19, SEC. CENTRU, | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod C1 – Zone comerciale de vecinătate |
| 3 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE, TERENULUI CU Nr. CADASTRTAL 0100101.662, PENTRU AMPLASAREA MAGAZINULUI TIP HIPERMARKET "KAUFLAND" DIN str. N. TESTIMIŢEANU 3, mun. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C3-b - Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 4 | PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VOLUM REDUS PRIVIND ANALIZA ŞI SISTEMATIZAREA TERENULUI ADIACENT LOTULUI CU NC 0100101516 DIN STR. N. TESTEMIŢEANU 7, OR. CHIŞINĂU, SECT. CENTRU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: R3 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate şi/sau înşiruite P+1E, P+2E |
| 5 | PLANUL URBANISTIC DE DETALIU VOLUM REDUS) PRIVIND AMPLASAREA BLOCURILOR LOCATIVE DIN STR.CORNULUI 4,5 ÎN MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 6 | PLAN URBANISTIC ZONAL, PENTRU VALORIFICAREA TERENULUI, CU NR/C. 0100515519 DIN STR. VASILE LUPU NR. 28, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 7 | PLAN URBANISTIC ZONAL (ÎN VOLUM REDUS) PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE A ZONEI DIN STR. MILANO, SECT. BUIUCANI, OR. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale |
| 8 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z. IN VOLUM PARŢIAL) PRIVIND AMPLASAREA UNUI COMPLEX LOCATIV CU OBIECTIVE DE MENIRE SOCIAL-COMERCIALA SI PARCARE SUBTERANA DIN STR.ALBISOARA 78/4, MUN.CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale |
| 9 | PLAN URBANISTIC ZONAL (ÎN VOLUM REDUS) AVÂND SCOPUL MODIFICĂRII REGIMULUI URBANISTIC DIN BD. MIRCEA CEL BATRIN 25/1, MURI, CHIŞINĂU. CENTRU COMERICAL POLIVALENT CU PARCARI AUTO INCLUSIV SUBTERANE. PROIECT | Aprobat Cod C3-b – Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate. Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate |
| 10 | PLAN URBANISTIC ZONAL (IN VOLUM REDUS) AVIND SCOPUL MODIFICĂRII REGIMULUI URBANISTIC DIN STR.POŞTEI - INTERSECTIE STR.CALEA OREIULUI, MUN.CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 11 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DIN PERIMETRUL STR. CALEA ORHEIULUI - BD.RENAŞTERII NATIONALE STR-LA 2 PIETRARIEI -STR.CARIEREI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod C3-b - Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. C7-p – Autoparcari cu multe nivele Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate |
| 12 | PLAN URBANISTIC ZONAL A TERITORIULUI ADIACENT LOTULUI DE PĂMÎNT CU NR. CAD. 0100415029 -SITUAT PE ADRESA STR. CALEA ORHEIULUL | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate |
| 13 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (VOLUM PARŢIAL) PRIVIND AMPLASAREA UNUI BLOC LOCATIV CU OBIECTIVE COMERCIALE, PARCARI SUBTERANE DIN STR. DOGA 26, MUN.CHIŞINĂU (CU SCHIMBAREA CODULUI ZONAL) | Aprobat Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale |
| 14 | PLAN URBANISTIC ZONAL EXECUTAT PENTRU PROIECTAREA CENTRULUI DE LOGISTICA FABI &LINA DIN STR.UZINELDR, NR,27, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 15 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU OPERAREA DE MODIFICĂRI IN REGULAMENTUL LOCAL DE URRANISM IN VEDEREA ATRIRUIRII CODULUI DE REGLEMENTARE URBANISTICA DE TIPUL R7-SUD ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE ÎNALTE SITUATE I | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 16 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU VALORIFICAREA TERENULUI CUPRINS INTRE STRĂZILE PARIS - ALBA IULIA - IL CARAGIALE - VASILE POGOR, MUNICIPIUL CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C2 - Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate |
| 17 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND AMPLASAREA UNUI CENTRU COMERCIAL CU REGIMUL DE NIVEL P+2E, DIN STR. UZINELOR 35, SECT. CIOCANA, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 18 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND ATRIBUIREA FUNCŢIUNII URBANE, TERENULUI CU NRC 0100506552, CU AMPLASAREA CENTRULUI COMERCIAL KAUFLAND, CU PARCARE AUTO DIN STR. NICOLAE H. COSTIN 48 , MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C3-b - Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. |
| 19 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ IN VOLUM REDUS) PRIVIND AMPLASAREA UNOR BLOCURI LOCATIVE DIN STR.CALEA IESILOR 61/2E, DIN MUN.CHISINAU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale |
| 20 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIULUI ÎNTREPRINDERII MIXTE „NIAGARA” CLUB SRL DIN STR. GHIDIGHICI, 5 | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C6 – Zona comerciala de recreere, cu functiuni de recreere, tip parcuri de distractii |
| 21 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z. IN VOLUM PARŢIAL) PRIVIND AMPLASAREA UNUI COMPLEX REZIDENŢIAL CU PARCAREA SUBTERANA DIN STR.CODRILOR, MUN.CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 22 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL DIN PERIMETRUL STRĂZILOR CEUCARI-SOCOLENI-IAZULUI, MUNICIPIULCHISINAU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 23 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE MODIFICAREA CODULUI ZONAL DIN 12 ÎN R7 PENTRU TERENUL NR.CADASTRAL 0100518149 DIN STR. CALEA LEŞILOR 6, SECTORUL BUIUCANI, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod I2 – Zona de industrie cu performanțe de producții medii, se referă la funcțiuni productive manufacturiere și activități conexe acestora care se desfășoară la un nivel mediu de poluare. |
| 24 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE, TERENULUI CU NR. CADASTRAL 0100215.460 SI 0100215.681, PENTRU AMPLASAREA BLOCULUI LOCATIV CU SPATII COMERCIALE SI PARCARE AUTO DIN STR. V. TEPEȘ 55, SEC. CENTRU MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: R2 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate pentru două familii P+1E, P+2E. |
| 25 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE, TERENULUI CU NR. CADASTRTAL 0100101.662, PENTRU AMPLASAREA MAGAZINULUI TIP HIPERMARKET KAUFLAND DIN STR. N. TESTIMIŢEANU 3, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C3-b - Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 26 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU NUMĂR CADASTRAL 0100404.192, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII BLOCULOR LOCATIVE DIN MUN. CHIŞINĂU, SECT. RÎŞCANI, SRT-LA STUDENŢILOR 15A | Aprobat Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C3-a - Zonă comercială la marginea orașului. |
| 27 | PLAN URBANISTIC ZONAL(IN VOLUM REDUS) PENTRU VALORIFICAREA TERENULUI CU NR. CADASTRAL 0100207.185 ŞI OPERAREA DE MODIFICĂRI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU | Aprobat C5 – Zone comerciale în zone centrale, cu preponderență zonă de birouri de lux, hoteluri mari, spații de distracții, galerii comerciale, locuințe în clădiri mixte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C3 – Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. |
| 28 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ IN VOLUM REDUS) PRIVIND AMPLASAREA CENTRULUI COMERCIAL DIN STR. MUNCEŞTI 139 , MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod C3 – Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 29 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (VOLUM REDUS) PENTRU SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE A TERENULUI CU NR.CAD.0100104787 DIN STRADA MELESTIU 1/1, MUN. CHIŞINĂU SI REVITALIZAREA TERENULUI ADIACENT | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: R2 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate pentru două familii P+1E, P+2E |
| 30 | PLANUL URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII TERENURILOR CU NR. CADASTRALE 0100101.1223 ȘI NR. 0100101.1224 DIN STR. NICOLAE TESTEMIȚANU, 31, MUN. CHIȘINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 31 | PLANUL URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII TERITORIULUI CUPRINS ÎN PERIMETRUL STRĂZILOR MEȘTERUL MANOLE - MARIA DRĂGAN - OTOVASCA - STR- LA UZINELOR, SECTORUL COICANA, OR. CHIȘINĂU | Aprobat Regulament Aferent PUZ prevede următoarele zone şi subzone: Cod R - Zona cu funcţiuni rezidenţiale Cod R7 - Subzona locuinţelor colective cu înălţime mare cu P+9 - P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. Cod C - Zona cu funcţiuni comerciale Cod C2 în cadrul subzonei R7 - Zona comercială cuprinde funcţiuni care asigură o gamă largă de servicii cerute de aprovizionare zilnică sau ocazională în zone rezidenţiale. Cod C4 - Zona comercială cu restricţii, cuprinde locuințe, clădirile de birouri, marile magazine şi funcţiunile conexe acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri şi care servesc întregul oraş. Această zonă cuprinde şi funcţiuni manufacturiere, nepoluante, aflate în legătură cu activităţile comerciale en detail. Cod C7 - Zona de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod S - Zona cu funcţiuni speciale - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip Cod Se - Subzona instituţiilor de educaţie Cod Ss - Subzona activități sportive Cod Sv - Subzona spaţiilor verzi cu acces nelimitat, în regim de parc Cod Sd - Subzona dotări edilitare: stații electrice Cod Sdr - Subzona accese publice | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Biserici, mănăstiri, parohii, etc. Instituţii de educaţie Instituţii de sănătate Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice Clădiri publice în scop recreativ şi cultural Cimitire Utilităţi publice şi servicii incluzând: - Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, depouri de tramvaie - Gări de cale ferată - Cale ferată - Staţii electrice - Linii electrice - Rezervoare de apă/apeducte - Staţii de pompare a apei - Staţii de tratare a apei - Staţii de reglare gaze - Antene de radio / TV cu clădirile anexe - Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe - Parcuri şi terenuri de joacă Stadioane, auditorii şi arene Cod I2 – Industrie cu poluare medie (performanţe tehnologice medii): Zona I2, de industrie cu performanţe de producţie medii, se referă la funcţiuni productive manufacturiere şi activităţi conexe acestora care se desfăşoară la un nivel mediu de poluare acceptat de autorităţile de Protecţie a Mediului. Zona I2 poate fi amplasată la graniţa cu zone rezidenţiale dar niciodată în interiorul zonelor rezidenţiale sau cu servicii şi facilităţi comune. Cod R4 - locuinţă izolată Zona R4 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate mai mare decât zona R3. Sunt permise locuinţe cuplate sau înşiruite, pentru una sau două familii. |
| 32 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU SCHMBAREA FUNCŢIUNII URBANE A TERENULUI CU NUMĂRUL CADASTRAL 0100517095, DIN STR.V. BELINSKI 4, MUN. CHIŞINĂU, ŞI REVITALIZAREA TERENULUI ADIACENT | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare R2 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate pentru două familii P+1E, P+2E. R3-a - Subzona locuintelor individuale izolate P+1E, P+2E |
| 33 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL CU NUMĂRUL CADASTRAL 0100312009, DIN STR. GINTA LATINĂ, 16 | Aprobat Cod C4 - Zona comercială cu restricţii, cuprinde locuințe, clădirile de birouri, marile magazine şi funcţiunile conexe acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri şi care servesc întregul oraş. Această zonă cuprinde şi funcţiuni manufacturiere, nepoluante, aflate în legătură cu activităţile comerciale en detail. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. Această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 34 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU VALORIFICAREA TERENURILOR CU NR CAD 0100303210 SI 0100303236 SIN STR VADUL LUI VODA 30 | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. Această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 35 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIEI URBANE CONFORM REGULAMENTULUI ÎN VIGOARE (R.L.U.) A LOTULUI CU NUMĂR CADASTRAL 0100517.220 ŞI A LOTURILOR CU NUMERILE CADASTRALE 0100517.118; 0100517.2 04; 0100517.168; 0100517.129; 0100517.256; 0100517.1 | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod R2 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate pentru două familii P+1E, P+2E Cod R4 - locuinţă izolată Zona R4 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate mai mare decât zona R3. Sunt permise locuinţe cuplate sau înşiruite, pentru una sau două familii. |
| 36 | PROIECT URBANISTIC ZONAL (ÎN VOLUM PRESCURTAT) COMPLEX LOCATIV CU PARCARE AUTO SUBTERANĂ. BD. DECEBAL 70. MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. |
| 37 | PROIECT URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAŢIEI FUNCŢIONALE A TERENULUI DIN STR. V. ALECSANDRI, NR. A SECTOR CENTRU, MUN. CHIŞINĂU DIN CODUL URBANISTIC C3-C ÎN C2(R7) | Aprobat Regulament Aferent PUZ: Cod R7 – Locuinţă colectivă Zonele R7 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate medie. Sunt repond toate tipurile de locuinţe repondera, tip blocuri de locuit multifamiliale. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C3-c – Zona comercială în construcții independente, zone comerciale în zone centrale. |
| 38 | PROIECT URBANISTIC ZONAL PRIVIND MODIFICARE A ZONEI FUNCŢIONALE RE STABILITE IN REGULAMENTUL URBANISTIC IN R6 (TERITORIUL SITUAT INTRE STRĂZILE MUNCEŞTI, DUMITRIU, CETATEA ALBA SI DIMINEŢII, SECT. BOTANICA | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 39 | PUZ AL ZONEI DIN PERIMETRUL STRĂZILOR CALEA MOŞILOR, ANDREI DOGA, BD. RENAŞTERII NAŢIONALE SI HOTARUL TERENULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT | Aprobat Regulament Aferent PUZ: Cod R7 – Locuinţă colectivă Zonele R7 cuprinde funcţiuni rezidenţiale cu densitate medie. Sunt repond toate tipurile de locuinţe repondera, tip blocuri de locuit multifamiliale. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Biserici, mănăstiri, parohii, etc. Instituţii de educaţie Instituţii de sănătate Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice Clădiri publice în scop recreativ şi cultural Cimitire Utilităţi publice şi servicii incluzând: - Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, depouri de tramvaie - Gări de cale ferată - Cale ferată - Staţii electrice - Linii electrice - Rezervoare de apă/apeducte - Staţii de pompare a apei - Staţii de tratare a apei - Staţii de reglare gaze - Antene de radio / TV cu clădirile anexe - Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe - Parcuri şi terenuri de joacă Stadioane, auditorii şi arene |
| 40 | PUZ IN LIMITA STRĂZILOR PETRICANI, MIRCESTI SI TERENURILE CU NUMERELE CADASTRALE 0100402.510 SI 0100402.128 | Aprobat Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. Această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 41 | PUZ ÎN PERIMETRUL STR. BUREBISTA-SARMIZEGETUSA-GRĂDINA BOTANICĂ, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII TERENURILOR NR. 0100114.119, 0100114.238 | Aprobat Cod C4 – zonă comercială de interes orășănesc, este cu preponderență zonă comercială (locuințe, magazine, birouri) de interes orășănesc în care continuitatea frontului de vânzare este urmărită. Cod C3-b - Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. Cod R7 – Subzona locuinţelor repondera cu înălţime mare cu P+9 – P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod I2 – Zona de industrie cu performanțe de producții medii, se referă la funcțiuni productive manufacturiere și activități conexe acestora care se desfășoară la un nivel mediu de poluare. Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. Această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 42 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL ADIACENT STR. BUCOVINEI | Aprobat Cod R5 – Subzona locuintelor cuplate şi/sau înşiruite P+1E, P+2E cu densitate mare Cod R7 – Subzona locuinţelor repondera cu înălţime mare cu P+9 – P+17 etaje şi regim de construire continuu sau discontinuu, formând ansambluri rezidentiale situate în afara perimetrelor de protecţie. Cod S – zone speciale Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate Cod C3 – Zonă comercială generală, cuprinde centre comerciale frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcții de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona în discuție. Cod C5 – Zonă comercială centrală, cuprinde funcțiuni de vînzare cu amănuntul, de birouri, de recreere, de servicii și de producție nepoluantă la scară mică. Cod C7 – zonă comercială cu repond intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod D – zona cuprinde terenuri care sunt subiect de dezvoltare viitoare | Regulamentul aferent PUG 2007: cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Biserici, mănăstiri, parohii, etc. Instituţii de educaţie Instituţii de sănătate Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice Clădiri publice în scop recreativ şi cultural Cimitire Utilităţi publice şi servicii incluzând: - Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, depouri de tramvaie - Gări de cale ferată - Cale ferată - Staţii electrice - Linii electrice - Rezervoare de apă/apeducte - Staţii de pompare a apei - Staţii de tratare a apei - Staţii de reglare gaze - Antene de radio / TV cu clădirile anexe - Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe - Parcuri şi terenuri de joacă Stadioane, auditorii şi arene Cod C7 – zonă comercială cu trafic intens Zonele C7 de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, etc. Această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 43 | PUZ PRIVIND VALORIFICAREA TERENURILOR CU NR. CAD. 0100108953 SI 0100108025 DIN MUN. CHIŞINĂU, SECT. BOTANICA, STR. DANIIL CIUGUREANU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. |
| 44 | SCHEMA TRANSPORTURILOR MĂRGINITĂ DE STRĂZILE N. ZELINSKI, DECEBAL, SARMIZECETUSA, BUTUCULUI, C. BRÂNCUŞI (SUPRAFAŢA TERENULUI – 21 HA), CONFORM „PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI ARHITECTURAL-URBANIS | Aprobat Cod C3-b – Zona comercială general cuprinde centre comerciale, frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcțiuni de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona de discuții | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 45 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (IN VOLUM REDUS) PRIVIND AMPLASAREA COMPLEXULUI LOCATIV CU OBIECTIVE DE MENIRE SOCIALA SI CULTURALA DIN STR. ZELINSKI 3/2. (INTRODUCEREA MODIFICĂRILOR IN PUD OB.3153-S-14) | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Biserici, mănăstiri, parohii, etc. Instituţii de educaţie Instituţii de sănătate Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice Clădiri publice în scop recreativ şi cultural Cimitire Utilităţi publice şi servicii incluzând: - Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, depouri de tramvaie - Gări de cale ferată - Cale ferată - Staţii electrice - Linii electrice - Rezervoare de apă/apeducte - Staţii de pompare a apei - Staţii de tratare a apei - Staţii de reglare gaze - Antene de radio / TV cu clădirile anexe - Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe - Parcuri şi terenuri de joacă Stadioane, auditorii şi arene |
| 46 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ IN VOLUM REDUS) PRIVIND AMPLASAREA COMPLEXULUI LOCATIV DIN STR. ZELINSKI 11, MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE ÎNALTE SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 47 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND AMPLASAREA COMPLEXULUI LOCATIV CU OBIECTIVE DE MENIRE SOCIAL-CULTURALĂ, PARCARE SUBTERANĂ DIN STR. DECEBAL 99 , MUN. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 48 | PLANUL URBANISITIC ZONAL (PUZ) PENTRU TERITORIUL CUPRINS ÎN PERIMETRUL STRĂZILOR: BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN – NICOLAE SULAC – NICOLAE MILESCU-SPĂTARU – BUCOVINEI, SECTORUL CIOCANA | Aprobat Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate Cod C3-b – Zona comercială general cuprinde centre comerciale, frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcțiuni de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona de discuții , Cod C4 – Zona comercială general cuprinde clădirile de birouri, marile magazine și funcțiile conexe acestora, amplasate în zone centrale de afaceri și care servesc întregul oraș. Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod Sv – Subzona spațiilor verzi cu acces nelimitat, in regim de scuar cu character specializat și interes local Cod Se – Subzona instituțiilor de educație | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod R7 – Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte |
| 49 | PLAN URBANISTIC ZONAL PRIVIND SISTEMATIZAREA TERITORIULUI AFERENT LOTURILOR PRIVATE DIN STR. GINTA LATINĂ 44, SECT. CIOCANA, MUN CHIŞINĂU CU MODIFICAREA CODULUI DIN REGULAMENTUL FUNCŢIONAL URBAN | Aprobat Cod R3-a – Zona locuințelor unifamiliale sau pentru două familii, izolată, cuplată sau înșiruită | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Scopul desemnării unei astfel de zone este acela de a permite un anumit tip de funcţiune în unele zone, dar fără ca aceasta să devină regulă pentru toate zonele de acelaşi tip. Lista zonelor speciale cuprinde: Aeroporturi, eliporturi (clădiri şi piste) Biserici, mănăstiri, parohii, etc. Instituţii de educaţie Instituţii de sănătate Instituţii de justiţie, puşcării, incinte cu restricţii de acces Clădiri folosite de organizaţii aparţinând administraţiei publice Clădiri publice în scop recreativ şi cultural Cimitire Utilităţi publice şi servicii incluzând: - Terminal transport, capete de linii, garajele de autobuze, depouri de tramvaie - Gări de cale ferată - Cale ferată - Staţii electrice - Linii electrice - Rezervoare de apă/apeducte - Staţii de pompare a apei - Staţii de tratare a apei - Staţii de reglare gaze - Antene de radio / TV cu clădirile anexe - Turn de telecomunicaţii cu clădirile anexe - Parcuri şi terenuri de joacă Stadioane, auditorii şi arene |
| 50 | PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z. in volum parţial) CUMULAT CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (in volum parţial) PRIVIND AMPLASAREA COMPLEXURILOR LOCATIVE DIN bdul DACIA, mun.CHIŞINĂU | Aprobat Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S – zone speciale Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. |
| 51 | PLAN URBANISTIC ZONAL (ÎN VOLUM REDUS) PRIVIND SCHIMBAREA FUNCŢIUNII URBANE A ZONEI DIN STR. BELGRAD, SECT. BOTANICA, OR. CHIŞINĂU | Aprobat Cod R6 – Subzona locuintelor preponderent cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E | Regulamentul aferent PUG 2007: R1-b – Subzona cu locuințe unifamiliale, izolate pe lot, cu patru fațade libere. |
| 52 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENURILE CUPRINSE ÎN PERIMETRUL STRĂZILOR PETRICANI – MIHAI VITEAZUL – COLUMNA – CALEA IEȘILOR - ȘOS. BALCANI, SECTOARELE BUIUCANI-RÂȘCANI, MUN. CHIȘINĂU” | În curs de aprobare Cod R2 – Zona locuințelor individuale si/sau cuplate P+1E, P+2E Cod R3 – Zona locuințelor individuale si/sau cuplate si/sau insiruite P+1E, P+2E Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod C1 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură comerțul cu amănuntulși/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent și repetat Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate Cod C3-a – Subzona comercială la marginea orașului Cod C3-b – Zona comercială general cuprinde centre comerciale, frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcțiuni de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona de discuții Cod C4 - Zona comercială cu restricţii, cuprinde locuințe, clădirile de birouri, marile magazine şi funcţiunile conexe acestora, amplasate în zonele centrale de afaceri şi care servesc întregul oraş. Această zonă cuprinde şi funcţiuni manufacturiere, nepoluante, aflate în legătură cu activităţile comerciale en detail. Cod C4 -m - Subzona comercial-locativă, cuprinde funcțiuni de comerț locuință ăn clădiri mixte, birouri, servicii. Cod C5 – Zonă comercială centrală, cuprinde funcțiuni de vînzare cu amănuntul, de birouri, de recreere, de servicii și de producție nepoluantă la scară mică. Cod C6 – Zona comerciala de recreere, cu functii de recreere, tip parcuri de distracții Cod C7 - de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod C7-m – Subzona commercial-industrială cu restricții (mica producer nepoluantă, depozitare servicii, comerț en-gros și en-detail. Cod C7-mc - Subzona commercial-industrială cu restricții (mica producer nepoluantă, servicii, depozitare, comers en-detail fără traffic intens). Cod C7-p – Subzona parcări Cod I1 – Zona cuprinde funcțiuni de producție manufacturieră diversă nepoluantă. Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Cod Se- Subzona instituțiilor de educație Cod Sv- Subzona spațiilor verzi cu acces nelimitat, în regim de parc cu zaracter specializat și interes orășănesc Cod Su – Subzona utilități publice Cod Ss – Subzona servicii sociale Cod Sp – Subzona spații publice | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod R2 – Zona locuințelor individuale si/sau cuplate si/sau insiruite P+1E, P+2E Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod C1 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură comerțul cu amănuntulși/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent și repetat Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate Cod C3-a – Subzona comercială la marginea orașului Cod C6 – Zona comerciala de recreere, cu functii de recreere, tip parcuri de distracții Cod C7 - de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod I1 – Zona cuprinde funcțiuni de producție manufacturieră diversă nepoluantă. Cod I2 – Zona de industrie cu performanțe de producții medii, se referă la funcțiuni productive manufacturiere și activități conexe acestora care se desfășoară la un nivel mediu de poluare. Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Cod Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Cod D – Zona de dezvoltare viitoare |
| 53 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STRAZILOR CETATEA ALBA-PLAIULUI-DIMINETII-MINSK, MUNICIPIUL CHISINAU | În curs de aprobare Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod R7-C2 -Zona cuprinde functiuni rezidentiale cu densitate inalta cumulata cu zona comerciala C2 la parterul cladirilor Cod S - grădiniță | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod R2 – Zona locuințelor individuale si/sau cuplate si/sau insiruite P+1E, P+2E Cod R3 – Zona locuințelor individuale si/sau cuplate si/sau insiruite P+1E, P+2E Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod C1 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură comerțul cu amănuntulși/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent și repetat. Cod C2 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură o gamă largă de srvicii cerute de aprovizionare zilnică sau ocazională în zone rezidențiale Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Cod Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. |
| 54 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STR. GRENOBLE (OR.CHISINAU) – STR. VASILE ALECSANDRI (OR. CODRU) – STR. DRUMUL SCHINOASEI (OR. CODRU), AMPLAST IN SECTORUL CENTR, MUNICIPIUL CHISINAU | În curs de aprobare Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. |
| 55 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STRAZILOR SARMIZEGETUSA- PANDURILOR – NICOLAE TITULESCU – MINSK, MUN.CHISINAU | În curs de aprobare Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod C2 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură o gamă largă de srvicii cerute de aprovizionare zilnică sau ocazională în zone rezidențiale | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod R3 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate şi/sau înşiruite P+1E, P+2E |
| 56 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STR. BACIOII NOI – STR. VITALIE TULNIC – LIMITA COM. BACIOI, MUNICIPIUL CHISINAU | În curs de aprobare Cod R3 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate şi/sau înşiruite P+1E, P+2E | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 - de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. |
| 57 | PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL ALATURAT BD. MIRCEA CEL BATRIN SI STR. BUCOVINA | În curs de aprobare Cod R3 - Subzona locuintelor individuale şi/sau cuplate şi/sau înşiruite P+1E, P+2E Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod C2 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură o gamă largă de srvicii cerute de aprovizionare zilnică sau ocazională în zone rezidențiale Cod C3-a – Subzona comercială la marginea orașului Cod C3-b – Zona comercială general cuprinde centre comerciale, frecventate ocazional, sau servicii esențiale solicitate de funcțiuni de afaceri amplasate pe o arie mai mare decât zona de discuții Cod C4 – Zona comerciala cu restrictii amplasata in zone centrale de afaceri de interes orasanesc in care continuitatea frontului de vânzare este urmărită. Cod C6 – Zona comerciala de recreere, cu functii de recreere, tip parcuri de distracții Cod C7 - de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod Se- Subzona instituțiilor de educație Cod Sv- Subzona spațiilor verzi cu acces nelimitat, în regim de parc cu zaracter specializat și interes orășănesc Cod Su – Subzona utilități publice Cod Sm – Subzona destinată ocrotirii sănătății | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod C7 - de servicii generale, cuprinde funcţiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Datorită poluării sonore provenită din repond greu, manipulare de obiecte grele, etc. această zonă este incompatibilă cu cea de locuinţe şi de vânzări en detail. Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Cod D – zone de dezvoltare |
| 58 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STRAZILOR MATEI BASARAB – FLORILOR – STUDENTILOR – BD. MOSCOVEI | În curs de aprobare Cod C4 – Zona comerciala cu restrictii amplasata in zone centrale de afaceri de interes orasanesc in care continuitatea frontului de vânzare este urmărită. Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod R7-C2 -Zona cuprinde functiuni rezidentiale cu densitate inalta cumulata cu zona comerciala C2 la parterul cladirilor | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. Cod I1 – Zona cuprinde funcțiuni de producție manufacturieră diversă nepoluantă. |
| 59 | PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU STABILIREA CODULUI DE REGLEMENTARE URBANISTIC IN ZONA DE REVITALIZARE (RE), TENTRU TERITORIUL CUPRINS IN PERIMETRUL STRAZILOR PUTNEI-BARIERA ORHEI – CALEA ORHEIULUI - POSTEI | În curs de aprobare Cod R6 – Zona locuintelor colective cu densitate medie situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+3E până la P+9E Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte Cod C1 – Zona comercială cuprinde funcțiunile care asigură comerțul cu amănuntulși/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent și repetat Cod C2 – Zona cuprinde functiuni care asigura o gama larga de servicii mai rar frecventate Cod S - Aceste zone sunt acceptate pentru un tip de folosire a terenului a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone de locuire, comerciale ori industriale. | Regulamentul aferent PUG 2007: Cod Re - Terenurile urbane cu codurile de reglementare urbanistica D şi Re sunt destinate pentru investiţii viitoare şi pentru revitalizare economică şi socială. Pentru codurile D şi Re vor fi întocmite planuri urbanistice zonale cu respectarea condiţiilor funcţionale şi de densitate pentru funcţiunile dominante viitoare. Cod R7 - Subzona locuintelor colective înalte situate in ansambluri preponderent rezidentiale P+9E şi mai înalte |

Sursa: Chișinău Proiect, 2026

GLOSAR DE TERMENI

A.M.I.C.

Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A. Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A. a fost fondată în anul 1999, Forma de organizare juridică fiind cea de Societate pe Acţiuni. Scopul fondării a fost acela de asigurare cu spaţiu locativ a tuturor doritorilor prin identificarea şi implementarea unor mecanisme noi şi viabile de finanţare a construcţiei locative. Activitatea Agenţiei Municipale de Ipotecă din Chişinău S.A. în perioada 1999-2018 s-a materializat în construcţia a 49 blocuri locative cu un total de peste 3000 apartamente cu suprafaţa de circa 237 mii m2.

APARTAMENT - diviziune principală a unei clădiri, a unui imobil, compusă din mai multe camere și dependințe și care servește, de obicei, ca locuință (stabilă sau temporară).

APARTAMENTARE

Apartamentarea este o operațiune tehnico-juridică ce presupune dezmembrarea unei construcții de tip condominiu, deja înscrise în cartea funciară în două sau mai multe unităţi individuale care se înscriu, la rândul lor, în cărţi funciare distincte. Metoda de dezmembrare este astfel folosită pentru a crea noi diviziuni și părți de uz comun aferente acestora. Utilizată cu precădere pentru blocurile de locuințe sau birouri, apartamentarea este un procedeu ce poate fi folosit pentru orice tip de construcție și poate fi precedată de operațiunile de subapartamentare sau reapartamentare.

ANEXE ALE LOCUINȚELOR

Clădiri de mici dimensiuni, de regulă parter, realizate pe o parcelă, independent de clădirea principală, destinate pentru:

  - gararea a 1-2 mașini;

  - depozitare casnică (magazii, soproane);

  - bucătării de vară;

  - adăpostul animalelor de pază și companie (numărul maxim de animale de pază și companie permis în zona de locuit se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local);

  - agrement: umbrare, pergole, chioșcuri (filigorii), sere de agrement, piscine și alte asemenea.

ARHITECTURĂ

- știinta și arta de a proiecta și a construi edificii după anumite concepții estetice și reguli tehnice;

- organizarea estetică spațiului și a construirii de ansambluri de edificii de producție, de transport, de locuit sau cu destinație social-culturală.

ATIC

Parte a unei construcții situată deasupra cornișei și menită să mascheze acoperișul (DEX 1998). În cazul clădirilor cu acoperiș terasă, se consideră atic elementul superior al fațadei, care depășește cota ultimului planșeu și având rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale invelitorii și rol în ghidarea apelor meteorice.

BLOC DE LOCUINȚE

Clădire - imobilul format din proprietăți individuale definite ca apartamente și proprietatea comună indiviză. Expresia vizează atât clădirea în ansamblul său, cât și părți ale acesteia - tronsoane de bloc - separate prin rost;

- actul normativ: Ordonanța de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2, lit a4), Art. 2 lit. a).

a) Prin bloc de locuinţe - clădire - condominiu se înţelege o proprietate imobiliară din care unele părţi au altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv apartamente proprietate individuală, iar restul este proprietate comună indiviză.

Proprietatea imobiliară nu este un condominiu decât dacă cota-parte indiviză de proprietate comună revine proprietarilor apartamentelor şi nu poate fi separată de proprietatea asupra apartamentelor.

b) Prin spaţiu, respectiv apartament, se înţelege o parte dintr-o clădire destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară.

Cu excepţia unor situaţii pentru care există alte prevederi exprese în acest regulament-cadru sau în acordul de asociere, drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinţe/condominiu trebuie considerate în acelaşi mod ca şi drepturile de proprietate asupra altor proprietăţi imobiliare.

c) Prin proprietate comună se înţelege totalitatea părţilor dintr-o clădire aflată în proprietate, care nu sunt apartamente şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii din acea clădire.

CARTIER - sector dintr-un oraș compus din mai multe cvartale, înzestrat cu edificii publice de primă necesitate (școli, magazine etc.)

CASĂ - clădire (cu mai multe încăperi) care servește drept locuință omului.

- casă de raport

- casă sistem vagon - casă ale cărei camere se succed ca vagoanele unei garnituri de tren.

COAMĂ

Linie de intersecție, orizontală sau oblică, a doua versante de acoperiș. Muchia superioară a unui acoperiș rezultată din imbinarea a două pante - ape.- Din latină coma.

- Partea superioară, orizontală, a unui zid.

CORNIȘĂ

Partea superioară, ieșită în afară și ornamentată, a zidului unei construcții, având rolul de a sprijini acoperișul și de a impiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirilor (DEX 1998). În cazul inexistentei acestui element în arhitectura clădirii, în prezentul regulament se va considera streașina acoperișului.

CONDOMINIU

Imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Constituie condominiu:

- un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;

- un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependenţe printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.

Domeniul public – totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.

Dotări publice – terenuri, clădiri, construcţii, amenajări şi instalaţii, altele decât sistemul de utilităţi publice, aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor teritorial-administrative sau al statului şi destinate deservirii populaţiei unei anumite zone. Realizarea acestora reprezintă obiectiv de utiliate publică.

Dotările publice cuprind:

- obiective de învăţământ;

- obiective de sănătate;

- obiective de cultură;

- obiective de sport şi recreere;

- obiective de protecţie şi asistenţă socială;

- obiective de administraţie publică;

- obiective pentru autorităţile judecătoreşti.

Drumurile publice – drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, şi clasificate tehnic, conform legislaţiei şi terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în extravilan şi străzi în intravilan.

Echiparea edilitară – ansamblul format din construcţii, instalaţii şi amenajări, care asigură în teritoriul localităţilor funcţionarea permanentă a tuturor construcţiilor şi amenajărilor, indiferent de poziţia acestora faţă de sursele de apă, energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecţiei mediului ambiant.

Funcţiunile urbane – activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o localitate, într-o anumită perioadă de timp, localizate teritorial şi definite de indicatori spaţiali şi indicatori de funcţionare.

LOCUINȚĂ

Locuinţa = Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

Locuinţă individuală – unitate funcţională, formată din una sau mai multe camere de locuit, situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, destinate exclusiv ei, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit. De regulă, locuinţa individuală dispune de o parcelă proprie.

Locuinţe colective – grup de locuinţe, amplasat pe o singură parcelă şi situat în una sau mai multe construcţii, având de regulă acces comun şi unde există atât proprietăţi comune cât şi proprietăţi individuale.

Locuinţe colective mici – locuinţe colective cu cel mult şase unităţi locative.

MANSARDĂ (prescurtat: M) - Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerințelor de siguranță, protecție și confort corespunzătoare utilizării specifice (de regulă locuire). Se include în numărul de niveluri supraterane. Mansarda nu poate depăși conturul ultimului nivel și nu poate avea o suprafață mai mare de 60 % din suprafața ultimului nivel.

NOUL URBANISM - mișcare de design urban care promovează obiceiuri prietenoase cu mediul prin crearea unor cartiere accesibile pietonal care conțin o gamă largă de tipuri de locuințe și locuri de muncă.

PARCELARE - acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată de realizarea unor locuințe individuale, de mică înălțime.

REGENERARE URBANĂ

Regenerarea urbană este un concept normativ înrădăcinat în politica urbană britanică . Astfel că definiția regenerării urbane acceptată de toate agențiile guvernamentale și organismele care se ocupă de implementarea politicilor publice în Marea Britanie, este următoarea: regenerarea este procesul holistic de rezolvare a degradării economice, sociale și fizice în zonele în care acestea au ajuns la o etapă în care forțele pieței nu vor fi suficiente pentru stoparea acestor probleme.

Regenerarea urbană este un domeniul al politicilor publice care se adresează unui set complex de probleme . Astfel, regenerarea urbană devine un rezultat al suprapunerii forțelor ce direcționează dezvoltarea orașului și, cel mai important, devine un răspuns la oportunitățile și provocările (sau mai degrabă amenințările) care vin odată cu declinul zonelor urbane și destructurarea la nivelul organismului urban în ansamblul său. Nu se poate spune că toate problemele organismului urban sunt caracteristice unui anumit tip de oraș sau că soluțiile adoptate în trecut au relevanță minimă în contextul actual, dar este clar că fiecare problemă necesită construirea și implementarea unui răspuns adaptat și specific.

Conceptul de regenerare urbană poate fi interpretat în mai multe moduri, în funcţie de gradul de dezvoltare al unui oraș: "abordarea problemelor din zonele urbane interne și în alte zone similare cu probleme de dezechilibru și declin (de exemplu, așa cum sunt definite în documentele de planificare - zonele de regenerare, orașele de pe litoral, orașele piață, fostele zone carbonifere, etc), dar, de asemenea, și cu scopul de a îmbunătăți încrederea investitorilor privați în zonele în tranziție" . În cele mai cazuri, scopul regenerării urbane este promovarea „întoarcerii la oraş”, revitalizarea centrului oraşului, restaurarea activităţilor şi creşterea competitivităţii în context internaţional şi implementarea iniţiativelor de îmbunătăţire a calităţii mediului care sunt orientate către o creştere inteligentă.

Conform definiției date de Couch și Fraser  , "regenerarea urbană este preocupată de re-creșterea activității economice în zone în care acesta a fost pierdută, de restaurare a funcției sociale în zone în care au existat disfuncții, sau incluziunea socială în cazul în care a existat excludere, precum și restabilirea calității mediului sau echilibrului ecologic în cazul în în care acesta a fost pierdut". Această abordare merge dincolo de eforturile de a realiza pe un teren viran clădiri cu utilizare nouă, regenerarea urbană fiind un instrument de punere în aplicare a politicilor urbane într-un cadru urban afectat de un set de probleme complexe. Aceasta are ca scop construirea unui nou cadru urban bazat pe triunghiul sustenabilității, cu orientarea către problemele și evoluțiile economice, sociale și de mediu pe termen lung.

Regenerarea urbană reprezintă o viziune cuprinzătoare şi acțiuni integrate care conduc la soluţionarea problemelor organismului urban şi care urmăresc să aducă o îmbunătăţire durabilă a condițiilor  economice, de fond construit, sociale şi de mediu dintr-o zonă care a fost supusă unui proces de schimbare .

Dalia Lichfield în lucrarea Urban regeneration for the 1990s, menționează necesitatea ”unei mai bune înțelegeri a procesului de declin” și ”un consens în metodele abordate de specialiști” .

Transformarea semnificaţiei regenerării urbane, din activitate care se ocupă cu simpla renovare şi reabilitare a echipamentelor şi zonelor urbane degradate, în proces de restructurare a formei urbane, cu o puternică valență strategică, atrage după sine nu numai revitalizarea bazei economice a orașului și refacerea imaginii urbane afectate, dar și implicarea și participarea locuitorilor, toate acestea într-un context de amplificare a mixității funcționale a orașului și a utilizării de noi modalități și instrumente de dezvoltare a orașului .

În contextul dezvoltării orașului, pot fi luate în considerare trei motivații pentru care se realizează regenerarea urbană :

- Regenerarea urbană impusă, după o lungă perioadă de abandon a unui teren neglijat, sau o degradare severă a condiţiilor de trai în zonă;

- Regenerarea urbană ca oportunitate, în care investitorii din sectoarele public şi privat caută un teren pentru realizarea unui proiect fanion;

- Regenerarea urbană preventivă sau prospectivă în zone în care mediul social şi cel economic s-au deteriorat.

Cele trei dimensiuni (economică, ecologică și socială ) care constituie pilonii dezvoltării durabile  sunt utilizate sub formă de principii pentru dezvoltarea problematicii privind rolul regenerării urbane în dezvoltarea oraşelor. În cadrul punerii în aplicare a programelor de regenerare urbană, este de multe ori necesară completarea acestora cu priorităţi tematice care să integreze problematica procesului de regenerare urbană în mediul socio-economic actual, cu acordarea unei priorități mai mari unor chestiuni precum guvernanţa urbană, rolul autorităţilor locale şi regionale, finanţarea proiectelor, contribuţia tehnologiilor informaţiei la procesul de dezvoltare urbană, importanţa modului de organizare şi de funcţionare a autonomiei locale la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor publice, locul inovării în cadrul strategiilor urbane şi, în fine, contribuţia acesteia la dezvoltarea relaţiilor dintre diferite oraşe .

SPAȚIUL PUBLIC

„E greu să proiectezi un spațiu care să nu atragă oameni. Ceea ce este remarcabil este cât de des s-a reușit acest lucru.” (William H Whyte)

Spațiile publice afectează direct bunăstarea locuitorilor din orașe. În general, un spațiu public bun, adică pentru oameni, se crează împreună cu oamenii, consultarea și implicarea locuitorilor fiind esențială la orice etapă din procesul de creare a spațiilor publice.

Carta pentru Spații Publice definește spațiile publice ca fiind toate locurile accesibile care sunt în proprietate publică sau de utilitate publică și de care se poate bucura toată lumea în mod gratuit și fără să urmărească vreun scop de profit. Fiecare spațiu public are propria sa istorie spațială și caracteristici specifice sociale, economice și de mediu. Totodată, spațiile publice reprezintă atât spațiile de tip deschis (străzile, trotuarele, scuarurile, parcurile), cât și spațiile închise (librării, muzee etc).

Pentru a asigura funcționalitatea și prosperitatea orașului, Programul Națiunilor Unite pentru așezări umane și dezvoltare urbană durabilă recomandă o medie de 45 – 50% de spații publice din suprafața orașului. Dintre care 30% să fie alocate străzilor și trotuarelor și 20% pentru spații publice deschise.

Calitatea spațiilor publice afectează direct prosperitatea orașului și bunăstarea locuitorilor. Acest lucru este confirmat și de studiul realizat de Comisia pentru Arhitectură și Mediu Construit din Londra, conform căruia, 85% din respondenți cred că calitatea spațiilor publice are un impact direct asupra bunăstării lor. Ce este un spațiu public bun și cum putem crea spații publice care să contribuie la bunăstarea locuitorilor? Deși principiile și procesul de lucru pot fi aplicate în procesul de creare a tuturor tipurilor de spații publice, în acest articol ne vom axa mai degrabă asupra parcurilor, scuarurilor și grădinilor publice.

Carta pentru Spații Publice stipulează că atunci când spațiile publice posedă o identitate proprie bine definită, acestea devin locuri publice. Identitatea sau caracterul locului reprezintă o combinație dintre câteva elemente: spațiul este original, distinct de alte spații publice; elementele fizice din spațiu asigură o continuitate dintre trecutul și prezentului locului și comunității; există un sens pronunțat de comunitate, iar spațiul răspunde nevoilor comunității. Scopul autorităților publice ar trebui să fie ca toate spațiile publice să devină locuri. Generic, procesul de transformare a spațiilor publice în locuri se numește placemaking (ro. crearea locului).

Pentru organizația Project for Public Space un loc public bun este folosit de diferite persoane și grupuri pentru diferite scopuri, în diferite perioade ale zilei, pe parcursul întregului an. Asta înseamnă că un spațiu public bun este sigur, accesibil, inclusiv, atrăgător și oferă un spectru larg de activități care pot fi realizate mereu. Un spațiu public bun este:

- Accesibil și bine conectat. Este ușor să ajungi în acest spațiu pe jos, cu transportul public sau alternativ și este ușor de navigat prin spațiu.

- Sigur. Pentru arhitectul Jan Gehl, un spațiu public sigur oferă protecție împotriva traficului și accidentelor rutiere, împotriva crimelor și violenței și protejează de experiențele senzoriale neplăcute. Pentru urbanistul și sociologul William H. Whyte, un spațiu public bun este un loc în care femeile sunt prezente într-o proporție mai mare decât media. Pentru că femeile tind să fie mai selective atunci când aleg un spațiu public în care să petreacă timpul, ținând cont de caracteristici precum accesibilitatea și siguranța. Spre exemplu, în parcul Bryant din New York, este stabilit că dacă numărul femeilor scade sub 52%, acesta poate fi un semn că nivelul de siguranță din parc este în scădere.

- Confortabil. Pentru Jan Gehl, un spațiu public confortabil oferă oportunități pentru a te plimba, a sta, a te așeza, a vedea și observa spațiul, a vorbi și asculta, a te juca și exersa. Pentru William H. Whyte, un spațiu public confortabil oferă suficiente locuri de șezut care asigură atât confortul fizic, cât și confortul social. Confortul fizic înseamnă, pur și simplu, ca băncile să fie cu spetează și să fie bine definite. Totuși, cel mai important este ca spațiile de șezut să fie confortabile social, adică să ofere cât mai multe opțiuni pentru alegere: să te așezi în față, în spate, lateral, în soare, la umbră, în grup, dar și singur. Această legere trebuie să fie construită prin design. Cel mai bun design va folosi trăsăturile peisajului pentru a mări numărul locurile de șezut. Asta ar însemna, spre exemplu, să poți folosi instalațiile care delimitează un spațiu public sau scările ca loc de așezat, sau mobilierul urban să fie amenajat pe niveluri de înălțimi.

- Plăcut. Spațiul are un aspect estetic plăcut, este curat și bine întreținut, este planificat la scară umană, oferă posibilitatea de a te bucura de mediul înconjurător și de o experiență senzorială plăcută. Pentru Jan Gehl, simțurile umane trebuie să fie punctul de pornire în procesul de design urban pentru că simțurile împreună cu mobilitatea umană (adică corpul uman) reprezintă baza biologică pentru activitățile, comportamentul și comunicarea în spațiul public. Un spațiu public bun oferă în primul rând protecție împotriva experiențelor senzoriale neplăcute precum vânt, ploaie/ninsoare, frig/cald, praf, poluare atmosferică/fonică și atunci când design-ul urban integrează o perspectivă multi-senzorială pentru a stimulat într-un mod plăcut toate simțurile. Spre exemplu, un spațiu verde poate deveni memorabil, conform lui David Tracey dacă stimulează mai mult de două simțuri: este plăcut nu doar pentru simțul vizual ca și peisaj verde (diverse niveluri de înălțime, forme și culori a copacilor, arbuștilor și altor plante) dar include și gustul (pomușoare dulci, frunze condimentate), mirosul (flori și plante aromate), auzul (frunzele de bambus foșnesc de la cel mai mic vânt sau atingere) și tactilul (iarba purpurie are inflorescențe tare moi la atingere).

- Oferă un spectru larg de utilizări și activități. Activitățile pe care le poți face într-un spațiu public sunt fundamentul unui loc public bun pentru că anume ele sunt motivul pentru care persoanele vor să viziteze acest loc din nou. Un spectru cât mai larg de activități atrage diferite grupuri și persoane de-a lungul zilei. Spre exemplu, un teren de joacă va atrage copiii ziua, un teren de fotbal poate atrage adolescenții după școală, iar un concert poate aduce seara diverse categorii de persoane în același spațiu. Cei de la Project for Public Space cred în regula celor 10. Adică, locurile prosperă atunci când există cel puțin 10 activități pe care poți să le faci în același loc și care sunt aranjate în așa fel încât să încurajeze socializarea. La rândul lor, zece locuri care au fiecare câte zece activități formează o destinație. Iar un oraș are nevoie de cel puțin 10 destinații majore, creând o rețea puternică de o mie de lucruri pe care să le poți face.

Principii:

- Comunitatea este expertă. Placemaking-ul încurajează un proces participativ de co-creare a soluțiilor și de luare a deciziilor. Exercițiile de observare, ascultare și discuțiile cu persoanele care locuiesc, lucrează și se joacă într-un anumit spațiu sunt cruciale pentru a înțelege nevoile și aspirațiile pentru acel spațiu.

- Creăm un loc, nu doar un design, adăugând elemente de infrastructură care să fie confortabile și primitoare, modificând pattern-ul de circulație pietonală și dezvoltând relații mai bune dintre mediul construit din jur și activitățile care au loc în spațiu.

- Parteneriatele cu locuitorii, grupurile de inițiativă, organizațiile obștești, mediul academic, antreprenorii - sunt cruciale pentru crearea unui loc de succes.

- Exercițiile de observare sunt o sursă importantă de cunoaștere. Observând cum sunt folosite spațiile publice, putem înțelege ce funcționează pentru un spațiu public bun și ce greșeli să evităm.

- Triangularea este esențială. Triangularea este procesul prin care prin stimuli externi poate fi încurajată interacțiunea dintre străini. Într-un spațiu public, amplasarea diferitor elemente care relaționează unele cu altele poate stimula triangularea. Un exemplu bun în acest sens este design-ul terenului de joacă creat de Mihai Stamati în scuarul Consiliului Europei. Terenul de joacă conține o instalație din trei pâlnii amplasate în diverse puncte ale terenului și care au rolul de difuzoare și receptoare prin care copii pot comunica prin emiterea de sunete ce se propagă prin rețeaua de țevi.

- Experimentele ne ajută să creăm locuri publice bune. Spațiile publice sunt complexe și nu ne putem aștepta să creăm un loc bun din prima încercare. Cele mai bune locuri experimentează cu soluții de scurtă durată care pot fi testate și îmbunătățite în timp.

- Crearea spațiilor publice este un proces ciclic continuu. Un loc public nou creat nu va fi niciodată finalizat. Prin observarea și evaluarea modului în care funcționează spațiul, a dinamicii comunității care îl utilizează, placemaking-ul oferă deschidere pentru adaptare și transformare.

TERITORIU INTRAVILAN - totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce compun unitatea administrativ-teritorială de bază, delimitate prin planul urbanistic general aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regulă intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).

TERITORIU EXTRAVILAN - suprafața cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unității de bază (municipiu, oraș, comuna) și limita teritoriului intravilan.

ZONA FUNCȚIONALĂ - parte din teritoriul unei  localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Diviziunea teritoriului în zone funcționale a luat în calcul criteriul funcțiunii dominante - existente și propuse - în relație cu strategia generală de dezvoltare a localității și cu vocația afirmată a anumitor zone.

Diviziunea teritoriului in subzone functionale a fost determinata de cinci parametri:

- situarea într-o condiție particulară de cadru natural (în vecinătatea pădurii, mal de apă, vale, promontoriu);

- situarea în interiorul sau în exteriorul zonei construite tradiționale;

- funcțiunile dominante admise cu sau fara condiționări;

- natura parcelarului pe care se situează acele funcțiuni;

- tipul de țesut urban sau din zona rurală (constituit slab constituit sau neconstituit/fost agricol).

În cadrul fiecărei subzone funcționale, acolo unde a fost considerat necesar, teritoriul a fost sub-divizat în unități teritoriale de referință, după alți doi parametri de diferențiere, care se adaugă celor anteriori:

- poziția particulară în cadrul zonei/ orașului – central/ periferic

- regimul mediu de înălțime

Pentru fiecare zonă definită funcțional și spațial, au fost determinate subzone de reglementare și, acolo unde a fost cazul, din rațiuni de diferențiere pe criterii topologice, morfologice, funcționale sau de altă natură, au fost suplimentar determinate și localizate unități teritoriale de referință.

Întocmit,

Dr.,Urb.-dipl., Mihai MOTCANU-DUMITRESCU

BIBLIOGRAFIE

Referintele bibliografice unice din studiu, ordonate alfabetic dupa primul autor sau titlu..

- ALBU Svetlana, ALBU Ion (2014). Piata imobiliara. Lucrare stiintifico-metodica privind analiza pietei imobiliare (exemplul mun. Chisinau). Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie si Constructii. Chisinau.

- ALPOPI Cristina (2008). Locuirea Urbana. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Research Centre in Public Administration and Public Services, Bucharest, Romania, vol. 3(8), pages 1-10.

- BENEVOLO L. (2000). Die Geschichte der Stadt. Frankfurt / New York: Campus Verlag.

- CARACOTA Dumitrache, CARACOTA Constantin Razvan (2005). Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii durabile si competitive. Ed. Sylvi, Bucuresti.

- CHOAY Francoise — v. MERLIN Pierre, CHOAY Francoise.

- COUCH Chris, FRASER Charles, PERCY Susan (2003). Urban Regeneration in Europe. Blackwell Publishing, Oxford, U.K.

- DERER Peter (1985). Locuirea urbana. Ed. Tehnica, Bucuresti.

- DONNER C. (2000). Housing policies in the European Union. Theory and Practice. Vienna.

- General Comment No. 4 (1991). Adoptat de Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale la cea de-a sasea sesiune. Document ONU E/1992/23.

- HEIDEGGER Martin (1995). "Construire, locuire, gandire". In: Originea operei de arta. Bucuresti: Humanitas, p. 180. [Conferinta sustinuta in 1951.]

- LAKATOS Andrei (2011). Spatii cu valenta culturala in contextul conversiei functionale a patrimoniului industrial. Teza de doctorat - sub conducerea prof.dr.arh. Augustin IOAN. UAUIM, Bucuresti.

- LICHFIELD Dalia (1992). Urban regeneration for the 1990s. London Planning Advisory Committee. Published by Dalia Lichfield Associates in London, UK.

- MARSHALL Alfred (1890). Principles of Economics. London: Macmillan and Co.

- MELNIKAS B. (1998). Management and modernization of housing facilities: specific features of central and eastern European countries. Facilities, 16(11), 326-333. DOI: 10.1108/02632779810233601.

- MERLIN Pierre, CHOAY Francoise (2009). Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amenagement. PUF, Paris.

- NORMATIV IN CONSTRUCTII. Cladiri civile. Case rezidentiale cu un apartament. Norme de proiectare. Aprobat si pus in aplicare prin ordinul Ministerului Economiei si Infrastructurii al Republicii Moldova.

- ODPM — Office of the Deputy Prime Minister (2003). Interdepartmental Group on the EGRUP Review, Assessing the Impacts of Spatial Interventions. Regeneration, Renewal and Regional Development. Main Guidance. Disponibil la: http://www.odpm.gov.uk

- RADOSLAV R., BRANEA A., GAMAN M., MORAR T. (2010). Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Timisoara. Urbanismul. Serie noua, vol. Nr. 4/2010.

- ROBERTS Peter, SYKES Hugh (2000). Urban Regeneration. A handbook. Sage Publications Ltd., London, UK.

- ROTARU Olesea (2024). Piata imobiliara: evolutii si tendinte de dezvoltare in conditiile Republicii Moldova. Teza de doctorat (521.04. Marketing si Logistica). Academia de Studii Economice din Moldova, Chisinau.

- SANDU Alexandru. Termeni de arhitectura si urbanism. [Citat prin ZAHARIADE Ana Maria, op.cit.]

- Strategia municipala privind organizarea gestionarii condominiilor cu destinatie locativa din Chisinau (2024). Primaria Municipiului Chisinau.

- UN-HABITAT & Office of the High Commissioner for Human Rights (2004). Contributions to the Full and Progressive Realization of the Human Right to Adequate Housing. 31 May 2004.

- VOVC Marcela (2025). Piata imobiliara din Chisinau: tranzactii la minim istoric, preturi la nivel record. Agora.md, 25 iulie 2025. Disponibil la: https://agora.md

- ZAHARIADE Ana Maria. Elemente de fundamentare a conceptului de habitat. [Citat prin referintele interne ale studiului.]

*** https://chisinaucentru.md/sectorul-centru/ [accesat in cadrul elaborarii studiului]

*** https://preturabuiucani.md/despre-sectorul-buiucani/ [accesat in cadrul elaborarii studiului]

Referințe bibliografice extinse

[1] Fondation Abbé Pierre - FEANTSA, Sixth Overview of Housing Inclusion in Europe, 2021, disponibil la https://www.feantsa.org/public/user/Resources/News/6th_Overview_of_Housing_ Exclusion_in_Europe_2021_EN.pdf

[2] Eurostat, Housing in Europe 2021, disponibil la https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/ housing/index.html?lang=en

[3] Guvernul României, Strategia Națională pentru Tineret 2015 - 2020, disponibilă la http://mts.ro/ wp-content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf

[4] Bogdan SUDITU, Manuela IFTIMOAEI, Ramona MARIAN, Angela ACHIȚEI, (2020), Propunere de politică publică în domeniul locuirii sociale, Fundația ”Alături de Voi”, Iași, proiect ”Build Solid Ground” finanțat de Comisia Europeană prin programul DEAR.

[5] Consiliul Tineretului din România, Analiza “Tineri Acasă”, 2021, disponibilă la https://ctr.ro/wp- content/uploads/2022/05/Analiza-Tineri-Acasa.pdf

[6] Parlamentul European, Declaraţia Parlamentului European privind soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost care trăiesc pe stradă (2009/C 259 E/04), disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/ PDF/?uri=OJ:C:2009:259E:FULL&from=SV

[7] Michael Kolocek, The Human Right to housing in the 27 Member States of European Union, în European Journal of Homelessness, Volume 7, No.1 August 2013, disponibil la https://www.feantsa. org/download/mk_paper7127266673428107546.pdf

[8] ROMACT, Posibile soluții pentru așezările informale. TOOLKIT, disponibil la http://coe-romact. org/sites/default/files/romact_resources_files/Toolkit_FINAL.pdf

[9] Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.” [Online], disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0027

[10] Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor,” Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Vol. 002, 2003. [Online], disponibilă la https://eur- lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002L0091

[11] Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului,” Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Vol. 002, 2006. [Online], disponibilă la https:// eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/ALL/?uri=CELEX:32006L0032

[12] Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare),” Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Vol. 003, 2010. [Online], disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:ro:PDF

[13] Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc001/2006 [Online], disponibilă la https://www.mdlpa.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXVII/27_11_MC_001_1_2_3_2006.pdf

[14] RAPORT privind CALCULUL NIVELURILOR OPTIME, DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTURILOR, ALE CERINȚELOR MINIME DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ, 2019. [Online], disponibil la https://www.mdlpa.ro/userfiles/proiect(1).pdf

ZAHARIADE, Ana Maria. op.cit. apud SANDU, Alexandru. Termeni de arhitectură și urbanism.

Ibidem, apud ZAHARIADE, Ana Maria. Elemente de fundamentare a conceptului de habitat

HEIDEGGER, Martin. „Construire, locuire, gândire”. În: Originea operei de artă. București: Humanitas. 1995, p. 180.

MERLIN Pierre, CHOAY Francoise, (2009), Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amenagement,   PUF, Paris

Peter Derer, (1985), Locuirea urbană, Ed. Tehnică, București

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) & Office Of The High Commissioner For Human Rights, Contributions to the Full and Progressive Realization of the Human Right to Adequate Housing, 31 May 2004.

General Comment No. 4, adoptat de Comitet la cea de a şasea sesiune (1991). Conţinut în documentul E/1992/23. Prin aceste Comentarii Generale, Comitetul oferă îndrumări guvernelor asupra conţinutului drepturilor specifice, obligaţii de stat în vederea implementării lor şi posibilelor violări ale lor.

În original în limba engleză termenul este tenure – care se referă la întreaga gamă a titlurilor legale de ocupare a unei locuinţe, de la proprietate personală, la chirie (stat/particular), locuit la prieteni/împreună cu părinţii etc.

Cristina ALPOPI, (2008), Locuirea Urbană. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, Research Centre in Public Administration and Public Services, Bucharest, Romania, vol. 3(8), pages 1-10

L. Benevolo (2000), Die Geschichte der Stadt, Frankfurt / New York: Campus Verlag

R. Radoslav, A. Branea, M. Găman și T. Morar,( 2010), Studii directoare privind densificarea țesutului urban în Timișoara, Urbanismul. Serie nouă, vol. Nr. 4/2010,.

Se impune o diferențiere a noțiunii de ANSAMBLU DE LOCUIT de cea de ANSAMBLU COMPLEX DE LOCUIT, în sensul că în primul caz poate fi vorba numai de o grupare de locuințe, îar în al doilea caz de grupul de locuințe beneficiază de o gamă completă de dotări cu rol polarizator.

Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan and Co.

Melnikas, B. (1998). Management and modernization of housing facilities: specific features of central and eastern European countries. Facilities, 16(11), 326–333. http://dx.doi.org/10.1108/02632779810233601

Donner, C. (2000). Housing policies in the European Union. Theory and Practice. Vienna. 566 p.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) PUG 2007 – SC. LINIA NOVA SRL. 2007

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) PUG 2007 – SC. LINIA NOVA SRL. 2007

https://chisinaucentru.md/sectorul-centru/

https://preturabuiucani.md/despre-sectorul-buiucani/

Building codes and regulations ( SNiP ) are a set of technical, economic and legal regulations adopted by executive authorities that govern the implementation of urban development activities , as well as engineering surveys , architectural and construction design and construction.

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII. Clădiri civile. Case rezidențiale cu un apartament. Norme de proiectare, APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii

Cotilețul reprezintă un bloc de zidărie, de forma paralelipipedului, obținut prin tăierea zăcămintelor de geneză sedimentară-organogenă (calcar). Este răspândit în special pe teritoriul Republicii Moldova și a regiunii Odesa. O utilizare largă a acestui material la construcția clădirilor, a dat un colorit deosebit orașelor Moldovei. Cotilețul este obținut încă din secolul al XV-lea în cariera de piatră de lângă orășelul Cricova, în apropiere de Chișinău.

În Republica Moldova, Agenția Municipală de Ipotecă din Chișinău (AMIC) S.A. este principala entitate ce oferă servicii legate de creditele ipotecare, inclusiv mecanisme de investiții private și creditare pentru construcția de locuințe, precum și depozite de acumulare pentru investiții viitoare. Această companie a fost pionier în implementarea acestor mecanisme pe piața din Republica Moldova.

date preluate din Strategia municipală privind organizarea gestionării condominiilor cu destinație locativă din Chişinău, 2024

date preluate din Strategia municipală privind organizarea gestionării condominiilor cu destinație locativă din Chişinău, 2024

din datele preluate din Strategia municipală privind organizarea gestionării condominiilor cu destinație locativă din Chişinău, 2024, în Chişinău sunt circa 3750 blocuri de locuințe multietajate. În care sunt amplasate circa 245025 apartamente.

ROTARU OLESEA, (2024),  PIAȚA IMOBILIARĂ: EVOLUȚII ȘI TENDINȚE DE DEZVOLTARE ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA (521.04. MARKETING ȘI LOGISTICĂ), ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA (Mun. Chișinău), Teză de doctorat

ROTARU OLESEA, (2024),  PIAȚA IMOBILIARĂ: EVOLUȚII ȘI TENDINȚE DE DEZVOLTARE ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA (521.04. MARKETING ȘI LOGISTICĂ), ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA (Mun. Chișinău), Teză de doctorat

Svetlana ALBU, Ion ALBU, (2014), Piaţa imobiliară. Lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul mun. Chişinău), UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului, Chişinău, Editura „Tehnica–UTM”

Svetlana ALBU, Ion ALBU, (2014), Piaţa imobiliară. Lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul mun. Chişinău), UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului, Chişinău, Editura „Tehnica–UTM”

https://agora.md/2025/07/25/piata-imobiliara-din-chisinau-tranzactii-la-minim-istoric-preturi-la-nivel-record, Marcela Vovc

date preluate din Strategia municipală privind organizarea gestionării condominiilor cu destinație locativă din Chişinău, 2024

Office of the Deputy Prime Minister (autoritatea responsabilă cu implementarea și monitorizarea procesului de regenerare urbană în Marea Britanie) (ODPM), (2003), Interdepartmental Group on the EGRUP Review,  Assessing the Impacts of Spatial Interventions. Regeneration, Renewal and Regional Development. Main Guidance     Cf.http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/page/Regeneration

Peter Roberts, Hugh Sykes (2000), Urban Regeneration. A handbook, Sage Publications Ltd., London, UK

Peter Roberts, Hugh Sykes (2000), Urban Regeneration. A handbook, Sage Publications Ltd., London, UK

Chris Couch, Charles Fraser, Susan Percy, (2003), Urban Regeneration in Europe, Blackwell Publishing, Oxford, U.K.

Peter Roberts, Hugh Sykes (2000), Urban Regeneration. A handbook, Sage Publications Ltd., London, UK

## Dalia Lichfield (1992),Urban regeneration for the 1990s , London Planning Advisory Committee. Published  by Dalia Lichfield Associates in London, UK

arh. Andrei LAKATOS,(2011), Spații cu valență culturală în contextul conversiei funcționale a patrimoniului industrial, Teza de doctorat - sub conducerea prof.dr.arh. Augustin IOAN, UAUIM, București

Chris Couch, Charles Fraser, Susan Percy, (2003), Urban Regeneration in Europe, Blackwell Publishing, Oxford, U.K.

Prof.univ.dr. Dumitrache CARACOTA, Ec.drd.Constantin Razvan CARACOTA, (2005), Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii durabile si competitive, Ed. Sylvi, București